Příloha A

# K Výzvě k podání nabídky  „Dodávka  hudební aparatury“

1) MIDI klávesnice:

- klaviatura min. 49 kláves standardní velikosti (velikost kláves koncertního křídla) s rychlostními snímači a snímačem společné tlakové citlivosti (monophonic aftertouch)
- min. 8 programovatelných otočných a min. 8 programovatelných tahových ovladačů (tj. s uživatelem přiřaditelným číslem MIDI kontroleru)
- kolečko ohýbání tónu (pitch bender)
- kolečko modulace (MIDI kontroler Modulation)
- USB připojení a ovladač pro Windows XP a novější operační systémy Windows

2) Sluchátka
- otevřená dynamická
- kmitočtový rozsah pro pokles o 1 dB: 20 Hz - 20 kHz
- zvlnění kmitočtové charakteristiky v pásmu 20 Hz - 20 kHz:  +/- 0,5 dB
- hramonické zkreslení <= 0,05%
- úroveň akustického tlaku při 1 Vrms (citlivost) > 95 dBspl

3) Kabeláž 
- 1ks kabel pro vedení nesymetrického zvukového signálu s konektory TS (jack 6,3 mm mono) délka 11m

- 1ks kabel pro vedení nesymetrického zvukového signálu s konektory TS (jack 6,3 mm mono) délka 15m

- 1ks kabel pro vedení nesymetrického zvukového signálu s konektory TS (jack 6,3 mm mono) délka 18m

- 1ks kabel pro vedení nesymetrického zvukového signálu s konektory TS (jack 6,3 mm mono) délka 23m

- 1ks kabel pro vedení nesymetrického zvukového signálu s konektory TS (jack 6,3 mm mono) délka 30m

- 1ks kabel pro vedení symetrického zvukového signálu s konektory XLR, délka 6m

4) Mikrofon

- kondenzátorový s 1" membránou (nejlépe pozlacenou)
- vhodný pro nahrávání vokálů i akustických hudebních nástrojů ve studiu
- robustní konstrukce se zvýšenou odolností proti pádům
- kardioidní směrová charakteristika
- kmitočtový rozsah pro pokles o 3 dB: 20 Hz až 20 kHz
- odstup signálu od šumu > 87 dBspl (váhová křivka A podle IEC651)
- ekvivalentní šum < 8 dBspl (váhová křivka A podle IEC651)
- citlivost 16 mV při akustickém tlaku 1 Pa +/- 3 dB @ 1kHz
- součástí dodávky je držák mikrofonu, tzv. pavouk (shock mount), pop filtr a mikrofonní stojan

5) 5ks reproduktory
- aktivní dvoupásmové reproduktory pro poslech v blízkém poli (nearfield monitor)
- středobasový reproduktoru průměru alespoň 4", kevlarová membrána, výškový reproduktor průměr 1"
- kombinovaný symetrický/nesymetrický vstup osazený konektorem XLR a TRS (případně kombinovaným konektorem combo)
- dolní mezní kmitočet pro pokles o 3 dB: < 75 Hz
- horní mezní kmitočet pro pokles o 3 dB: > 20 kHz
- maximální SPL pro THD = 3%  v pásmu 100-10kHz: > 95 dBspl
- maximální SPL pro THD = 10% v pásmu 50-100Hz: > 90 dBspl
- maximální SPL pro simulovaný program podle IEC 268: > 100 dBspl
- maximální špičková úroveň SPL: > 105 dBspl
- horizontální směrovost v pásmu 1kHz - 10kHz pro pokles o 6 dB: > 120 stupňů
- vertikální směrovost v pásmu 1kHz - 10kHz pro pokles o 6 dB: > 90 stupňů
- součástí dodávky je 5ks držáků reproduktorů na strop délky 0,5m s možností změny náklonu reproduktoru a s možností pevného připevnění reproduktoru k držáku, např. přišroubováním (nikoliv pouze položení na držák s jednoduchým zajištěním).

6) Software pro vícekanálový záznam, editaci a zpracování zvukových signálů a MIDI dat se sekvencerem splňující následující požadavky:

- operační systém umožňující použití ovladačů pro Windows XP a spouštění 32 bitových aplikací pro Windows XP

- podpora vzorkovacího kmitočtu min. 96 kHz, interní zpracování zvukových dat ve formátu 32-bit floating point,

- podpora technologie ASIO 2, VST 3, VST 2, VST Sound a ReWire,

- podpora synchronizačních protokolů MTC a MIDI Clock,

- neomezený počet zvukových stop,

- neomezený počet MIDI stop,

- podpora až 256 fyzických vstupů,

- 8 zvukových efektových sběrnic,

- 8 kanálů pro návrat signálu zvukové efektové smyčky,

- možnost záznamu signálu zvukové sběrnice,

- 4 insert sloty pro MIDI efekty,

- zvukový kanál Control Room,

- integrovaný parametrický ekvalizér pro každý zvukový kanál,

- podpora vstupů sidechain ve zvukových kanálech,

- podpora vícekanálových a 5.1 surround sound cest zpracování zvukového signálu,

- podpora externích efektů s kompenzací zpoždění,

- podpora externích elektronických hudebních nástrojů,

- podpora externích ovládacích pultů včetně režimů touch fader, x-over, autolatch, trim touch fader, x-over, autolatch, trim touch fader,

- podpora automatizace parametrů a editace časových obálek řídicích parametrů,

- export a import nastavení kanálů,

- neomezená funkce Undo a Redo,

- historie zpracování zvukových dat off-line,

- podpora virtuálních desktopů,

- nahrávací režimy Mix, Overwrite, Normal, Merge, Stacked,

- editor pro aranžování skladby a editor notové partitury včetně tisku partitury,

- zabudované editory MIDI dat typu Key, List, Drum,

- tempo stopa a editor tempa,

- editor MIDI zařízení,

- globální transpozice, nezávislá změna výšky a délky zvukových signálů,

- psychoakusticky optimalizovaný dithering zvukových dat,

- klávesové zkratky,

- kódování zvukových dat do MP3 a WMA,

- import a export skladeb ve formátu SMF a OMF,

- podpora využití vícejádrových procesorů,

- MIDI plug-in moduly součástí dodávky:

  - arpegiátor,

  - LFO generátor,

  - modul bicího doprovodu,

  - modul vytváření akordů,

  - kompresor, gate,

  - Micro Tuner,

  - Echo,

  - modul modifikátorů MIDI dat,

  - modul monitorování MIDI dat,

  - modul transformování MIDI dat,

  - kvantovač MIDI událostí,

  - krokový sekvencer,

- zvukové plug-in moduly součástí dodávky:

  - simulátor kytarového zesilovače,

  - efekt auto panner,

  - efekt Bitcrusher,

  - efekt Chopper,

  - efekt Chorus, Flanger a Phaser,

  - efekt Cloner,

  - kompresor, expander, limiter a šumová brána,

  - vícepásmový kompresor,

  - maximizer, omezovač s měkkým kolenem (soft clip),

  - efekt Delay, PingPong Delay, Stereo Delay a Rotary (Leslie),

  - simulátor elektronkového zesilovače ,

  - odstraňovač sykavek (efekt DeEsser),

  - efekt Distortion, Grungelizer a Metalizer,

  - oktávový a třetinooktávový grafický ekvalizér,

  - channel strip parametrický ekvalizér,

  - efekt Tremolo a Vibráto,

  - efekt Octaver, Tuner a Pitch Correct,

  - efekt Reverb,

  - surround panner,

  - efekt Stereo Enhancer a Mono-to-Stereo,

  - efekt WahWah, modulovaný filtr, krokový filtr a kruhový modulátor,

  - efekt Envelope Shaper,

  - downmix 6 kanálů do 2,

  - generátor synchronizačního kódu SMPTE,

  - generátor testovacích signálů,

  - osciloskop a nalyzátor zvukových signálů,

  - MIDI gate.

- softwarové hudební nástroje součástí dodávky:

  - virtuální analogový syntezátor,

  - modul automatického bubeníka,

  - modul vytváření doprovodných smyček,

  - zvukový sampler.

7) Softwarový balík digitálních hudebních efektů splňující následující požadavky:

- 	operační systém umožňující použití ovladačů pro Windows XP a spouštění 32 bitových aplikací pro Windows XP

- kompatibilita s výše uvedeným software pro vícekanálový záznam, editaci a zpracování zvukových signálů a MIDI dat,

- zpracování zvukových signálů s rozlišením min. 24 bitů a min. 96 kHz,

- podpora technologie VST 2 nebo VST 3,

- obsahuje následující moduly:

  - procesor s formantovou korekcí pro vytváření harmonie z mono signálu,

  - modul pro zvýraznění nízkofrekvenčních složek signálu,

  - efekt Reverb s možností určení velikost místnosti a polohy zdroje signálu,

  - nástroj pro remastering stereofonního signálu,

  - vícepásmový dynamický procesor s efekty DeEsser, Enhancer, Expander, De-hisser a De-reverb,

  - modulační efekt typu rotary speaker,

  - nástroj pro odstraňování sykavek,

  - nástroj pro vytváření dopplerova efektu,

  - limiter/maximizer pro mastering zvukových nahrávek,

  - efekt flanger flanger a chorus včetně emulací analogových prototypů těchto efektů,

  - paragrafický ekvalizér s útlumem až -46 dB,

  - 4 pásmový ekvalizér, kompresor, expander a noise gate,

  - pásmový analyzátor zvukového signálu,

  - parametrický ekvalizér s možností modulace a zpoždění zpětnovazebních smyček,

  - efekt tap delay s několika výstupy s nezávislou kmitočtovou filtrací a řízením času,

  - čtyř pásmový parametrický kompressor s limiterem/expanderem a ekvalizérem,

  - modul pro zdvojení hlasu (efekt Doubler),

  - hybridní efekt delay (analog/digital),

  - hybridní kompresor (analog/digital).

8) Softwarový balík virtuálních hudebních nástrojů splňující následující požadavky:

- operační systém umožňující použití ovladačů pro Windows XP a spouštění 32 bitových aplikací pro Windows XP

- kompatibilita s výše uvedeným software pro vícekanálový záznam, editaci a zpracování zvukových signálů a MIDI dat,

- zpracování zvukových signálů s rozlišením min. 24 bitů a min. 96 kHz,

- podpora technologie VST 2 nebo VST 3,

- obsahuje následující moduly:

  - semi-modulární softwarový syntezátor s možností editace spektrální obálky zvuku,

  - univerzální zvukový sampler s možností vertikálního a horizontálního zónování a využití generátorů obálky a LFO k řízení parametrů,

  - modelování kytarových zesilovačů včetně možnosti výběru různých typů kabinetů a mikrofonů,

  - modulární softwarový syntezátor s možností vytváření vlastních struktur a ovládacích panelů nástroje,

  - sampler pro bicí nástroje s možností horizontálního a vertikálního zónování,

  - FM syntezátor.

9) Softwarový modul konvolučního reverbu splňující následující požadavky:

- operační systém umožňující použití ovladačů pro Windows XP a spouštění 32 bitových aplikací pro Windows XP

- kompatibilita s výše uvedeným software pro vícekanálový záznam, editaci a zpracování zvukových signálů a MIDI dat,

- zpracování zvukových signálů s rozlišením min. 24 bitů a min. 96 kHz,

- podpora technologie VST 2 nebo VST 3,

- dodávka obsahuje impulsní odezvy alespoň 50 reálných prostor,

- dodávka obsahuje nastavení alespoň 50 reverbů vytvořených klasickými elektronickými zařízeními,

- možnost editace tradičních parametrů efektu reverb.