Technická specifikace předmětu plnění:

I. Hardware:

Interaktivní tabule

- Úhlopříčka min. 200 cm

- Ovládání pasivními (bezbateriovými) pery

- Plnohodnotné ovládání PC (nahrazení všech funkcí myši)

- Možnost práce se dvěma pery najednou (současná práce učitele a žáka)

- Přesná kalibrace zajišťující bezproblémové ovládání SW s drobnými ikonami a nástroji

- Tabule s projekčním matným povrchem pro eliminaci vzniklé „hot-spot“ plochy odrazu světla projektoru (nevhodnost lesklé vrstvy, tj. běžné keramické tabule),

- Ozvučení s ovládáním hlasitosti přímo integrované do těla tabule s možností připojení jednoho externího zdroje (jako VHS/DVD/MP3), mikrofonní vstup, kvalitní reprodukce mluveného slova, možnost zapojení dalších reproduktorů pro posílení výkonu

- Integrovaný USB port pro připojení dalších zařízení (např. Flashdisk)

- Maximální možná shoda nabízené technologie se současným vybavením škol zařazených do projektu.

- Odolný a pevný povrch tabule (ověření vhodnosti technologie pro každodenní výukový provoz a s ohledem na udržitelnost projektu)

- Možnost vertikálního posuvu včetně projektoru

- Záruka min. 3 roky

Projektor

- Svítivost min. 2000 ANSI

- Rozlišení XGA

- Poměr stran odpovídající rozměrům tabule (4:3)

- Ultrakrátká projekční vzdálenost

- Konstrukce s minimálními provozními náklady, hybridní filtr, perioda čištění 4000h

- Barevná shoda se zobrazovaným zdrojem signálu (PC – notebook), 3LCD technologie pro barevnou věrnost,

- Záruka min. 3 roky zahrnující i výbojku

Počítač (minimální konfigurace)

- Procesor: 64bitový,  2 jádrový, frekvence 2,80GHz, 2MB cache, 800 MHz,

- Grafická karta s podporou HD rozlišení, výstup VGA+ HDMI, alternativně 2 x DVI (dle monitoru)

- Operační paměť: 1GB DDR2 RAM, 800MHz

- Pevný disk: 320GB, SATA300, 7200otáček/min.

- Vypalovací mechanika: DVD+/-RW SATA

- Skříň MidiTower

- Základní deska: podporující paměť DDR2 800MHz

- Výstupní rozhraní: min. 2 neobsazené USB 2.0, min. 1x PS/2

- Monitor: 17“ LCD/LED, HD rozlišení minimálně 1366x768

- Periferie: CZ klávesnice, myš

- Do nabídky uvést operační systém, případně další nainstalovaný software

II. Software k interaktivní tabuli

- Prostředí ovládacího software lokalizované do českého jazyka.

- Česká verze dostupná pro všechny operační systémy (Windows, Mac, Linux).

- K plné verzi SW dále musí existovat jeho volně dostupná plnohodnotná verze (nestačí prohlížeč), tak aby měli možnost s materiály pracovat i další zájemci (partneři, zřizovatel, studenti), kteří nesplňují podmínky licence software.

- Software v základní verzi musí obsahovat dostatečný počet minimálně 4000 souborů, šablon, interaktivních a multimediálních obrázků (animací) a pozadí pro přípravu podkladů pro výuku, (u těchto zdrojů jsou vyřešena autorská práva, která nepodléhají třetím osobám).

- Dostatečná rozšířenost softwaru v českém i světovém školství (dostatečně známé a užívané prostředí mezi učiteli, existence funkčního a pravidelně aktualizovaného výukového portálu s minimálně 200.000 registrovanými uživateli.

- Dodaný autorský nástroj v sobě přímo integruje využití dalších interaktivních prvků systému, jako jsou odpovědní systémy, bezdrátové tablety, vizualizéry apod.

III. Požadavky na servis:

Minimální požadavky

- rychlost servisního zásahu do 48 hod od nahlášení

- v případě závady po dobu záruky poskytnutí náhradního zařízení zdarma

- zajištění servisu min. po dobu 5 let