- Příloha č. 2

- Specifikace nábytku

- veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

- „Dodávka nábytku a kuchyňského nábytku a zařízení“

pro projekt „ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0344

- Zadavatel:        Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice II – Polabiny

- SEZNAM POLOŽEK

| - Č. položky | - Název | - Požadovaný počet kusů |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Stůl | - 20 |
| - 2 | - Stůl katedra | - 1 |
| - 3 | - Kuchyňská skříňka | - 1 |
| - 4 | - Skříňka katedra | - 1 |
| - 5 | - Věšáková stěna | - 1 |
| - 6 | - Židle konferenční | - 22 |

- POPIS POLOŽEK

1/ Stůl

Rozměr:  90 x 65 x 75 cm (šířka x hloubka x výška)

Stůl se skládá z pracovní desky - materiál laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 25 mm – barva a struktura dřevodekor bříza ve světlém odstínu, hraněno ABS hranou tloušťky           28 x 2 mm  v barvě lamina, stolová podnož práškově lakovaná s možností nivelace - barva černá matná. V boku podnože bude umístěna vyjímatelná perforovaná kovová vložka. Druhý bok stolu – materiál laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 25 mm, barva a struktura dřevodekor bříza ve světlém odstínu, hraněno ABS hranou tloušťky 28 x 2 mm v barvě lamina, s policí 40 x 15 cm s posuvnými popruhy pro uchycení PC.  Nástavba stolu se zadním čelem o rozměrech  90 x 20 x 8  cm (šířka x hloubka x výška) pro vyvýšení monitoru a zasunutí klávesnice. Záda stolu – materiál laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 18 mm – barva a struktura dřevodekor bříza ve světlém odstínu, výška min. 30 cm. 1 průchodka kabelů v barvě lamina nad policí pro PC.

2/ Stůl katedra

Rozměr:  200 x 80 x 75 cm (šířka x hloubka x výška)

Stůl se skládá z pracovní desky - materiál laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 25 mm – barva a struktura dřevodekor bříza ve světlém odstínu, hraněno ABS hranou tloušťky          28 x 2 mm  v barvě lamina, stolová podnož práškově lakovaná s možností nivelace - barva černá matná. V boku podnoží bude umístěna vyjímatelná perforovaná kovová vložka.           2 průchodky kabelu v barvě lamina v rozích stolu. Záda stolu - materiál perforovaný plech shodný s barvou podnože, výška min. 30 cm.

3/ Kuchyňská skříňka

Rozměr:  200 x 60 x 85 cm (šířka x hloubka x výška)

Pracovní deska, police – 2 ks, výška polic s variabilním posunem. Materiál: laminovaná dřevotřísková deska, barva a struktura dřevodekor bříza ve světlém odstínu, korpusy skříněk a volné police tloušťka 18 mm, ABS hrany 22 x 0,5 mm v barvě lamina; 4 x dvířka tloušťka 18 mm, ABS hrany 22 x 2 mm  v barvě lamina, pracovní deska – materiál odolný proti vodě, barva tmavší odstín šedé, struktura mramorová, tloušťka 38 mm.  Všechny skříňky na soklových nohách s lištou zabraňující vniknutí vody. Úchytky – kovové, oblé, niklované. Dřez s odkapovou plochou, materiál nerez. Kuchyňská baterie páková.

4/ Skříňka katedra

Rozměr:  80 x 35 x 90 cm (šířka x hloubka x výška)

Skříňka dvoudveřová, uzamykatelná, police – 2 ks, výška polic s variabilním posunem. Materiál: laminovaná dřevotřísková deska, barva a struktura dřevodekor bříza ve světlém odstínu, s půdou o tloušťce 36 mm, ostatní korpus skříňky a volné police tloušťka 18 mm, ABS hrany 22 x 0,5 mm v barvě lamina; dvířka tloušťka 18 mm, ABS hrany 22 x 2 mm  v barvě lamina. Úchytky – kovové, oblé, niklované. Stavěcí nohy pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

5/ Věšáková stěna

Rozměr:  400 x 150 cm (šířka x výška)

Materiál: laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 25 mm – barva a struktura dřevodekor bříza ve světlém odstínu.   20 ks trojháčků pro zavěšení oblečení, materiál kov, niklované.

6/ Židle konferenční

Konferenční židle, kovová kostra, barva černá, područky černé jako součást kostry, stohovatelná  po 5 ks, nosnost 120 kg, opěrák opatřený prodyšnou samonosnou síťovinou černé barvy, sedák čalouněný tmavě modrou textilií. Přibližné rozměry (tolerance 5 %): výška 840 mm, výška sedáku 440 mm, celková šířka židle 540mm, šířka sedáku 440 mm, hloubka židle 540mm.

N Á K R E S

Níže uvedený nákres je přiložený pro znázornění rozmístění nábytku v místnosti.