## ČÁST 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ PARAMENTRY

## Blade šasi s integrovaným diskovým polem v šasi:

| Parametr | Hodnoty požadované zadavatelem | Hodnoty nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Provedení skříně: | rack, max. 7U |  |
| Integrované diskové pole v šasi: | 3x 300 GB HDD SAS 15tis.ot. 3,5“ Hot-plug (možnost až 12 pozic na disky (3,5“ hot-plug), raid 1,5,10 sdílený pro všechny servery v šasi) 2x RAID kontrolér pro interní diskové pole |  |
| Počet serverů ve skříni | Min. 6 |  |
| Konektivita serverů v šasi: | veškeré datové a napájecí cesty mezi šasi a servery musí být redundantní |  |
| Pozice pro switch moduly: | 4 2x modul pro připojení Blade šasi ke stávající síťové infrastruktuře |  |
| Napájecí systém: | redundantní napájení typu n+n oddělené redundantní napájecí větve pro každý server |  |
| Typ napájení: | 2x oddělené napájecí větve |  |
| Chladicí systém: | redundantní chladicí systém |  |
| Interní mechanika: | DVD-ROM/CD-RW combo |  |
| Vzdálená správa: | Možnost vzdálené zprávy dle požadavků zadávací dokumentace |  |

## Server A (2x):

| Parametr | Hodnoty požadované zadavatelem | Hodnoty nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Blade server |  |
| CPU | 1x s min. parametry stejně jako Intel E5504 (možnost až 2 CPU) |  |
| RAM | 24GB RAM PC3-10600 DDR3-1333 VLP RDIMM (možnost až 96GB RAM, min.12xDIMM slot) |  |
| HDD | 2x 146GB HDD SFF 2,5“ 10tis.ot hot-swap |  |
| LAN | 2x Gbit LAN 1x SAS karta (propojení s interním diskovým polem blade šasi) |  |
| Záruka | 3 roky, on-site, odezva následující pracovní den od nahlášení |  |

## Server B (2x):

| Parametr | Hodnoty požadované zadavatelem | Hodnoty nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Blade server |  |
| CPU | 1x CPU min. parametry stejně jako Intel E5620 (možnost až 2 CPU) |  |
| RAM | Min. 24GB RAM ECC DDR3 VLP RDIMM 1333MHz (možnost až 96GB RAM, min.12xDIMM slot) |  |
| HDD | 2x 146GB HDD SFF 2,5“ 10tis.ot hot-swap |  |
| LAN | 4x Gbit LAN |  |
|  | 1x SAS karta (propojení s interním diskovým polem blade šasi) |  |
| Záruka | Záruka 3 roky, on-site, odezva následující pracovní den od nahlášení. |  |