- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- pro

- veřejnou zakázku

- malého rozsahu

- podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- na

- „dodávku a montáž šikmé schodišťové zvedací plošiny pro galerii NTK“

- Zadavatel: Národní technická knihovna

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uveřejněna či jinak poskytnuta třetí straně bez předchozího písemného souhlasu NTK.

#### Obsah

1. Obchodní podmínky	2

1.1. Zadavatel	2

1.2. Místo realizace	2

1.3.  Doba realizace	2

2.  Rozsah úprav	2

2.1. Úvod	2

2.2.  Projektový záměr	2

3. Podklady a doplňující informace	3

3.1. Rozsah zakázky a poskytovaných služeb	3

3.2 Harmonogram	3

3.3 Požadavky na cenovou nabídku	3

3.4 Doplňující požadavky zadavatele	3

3.5 Dodání a instalace	3

3.6 Školení	3

3.7 Dokumentace	4

3.8 Záruka	4

3.9 Organizace projektu	4

3.10. Předání nabídky	4

4. Přílohy	4

4.1 Půdorys s vyznačeným místem montáže	5-6

# 1. Obchodní podmínky

## 1.1. Zadavatel

Národní technická knihovna

příspěvková organizace přímo řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

IČ: 61387142

Technická 6/2710, Praha 6, PSČ 160 80

## 1.2. Místo realizace

Technická 6/2710, Praha 6, Dejvice, PSČ 160 80

## 1.3.  Doba realizace

Do 30. 9. 2011

# 2.  Rozsah úprav

## 2.1. Úvod

Tato dokumentace je podkladem pro výběr dodavatele šikmé schodišťové plošiny pro galerii v objektu Národní technické knihovny.

Zadávací dokumentace definuje technický popis požadovaného řešení.

## 2.2. Projektový záměr

Dodávka vychází z reality současného stavu a požadavků NTK

V prostoru 1.NP je umístěna galerie -  výstavní sál NTK. Na žádost provozovatele galerie uvažuje NTK instalovat zde schodišťovou plošinu, která bude sloužit imobilním spoluobčanům k bezbariérovému přístupu z 1.NP do 2.NP v rámci prostoru galerie. Plošina by měla být zabudovaná do přímého, jednoramenného schodiště s 21 schodišťovými stupni a malou mezipodestou.

Specifikace: šikmá schodišťová plošina s celkovou délkou dráhy cca 9,0 m; zatáčková dráha s 1x90° parkovací zatáčkou dole, umístění dráhy na levé straně schodiště (při pohledu ze zdola nahoru), vnitřní provedení uchycení dráhy na sloupky, které budou součástí dodávky. Povrchová úprava dráhy a plošiny komaxit (standardně RAL 7035 – šedá), 2 automatické zastávky. Rozměry podlahy plošiny standardní 900 x 800 mm, levý a pravý čelní nájezd, levá a pravá zábrana, ovládání na plošině. Ovládací panely (přivolávací a odesílací) v obou zastávkách. Systém pohonu plošiny musí být  řešen tak, aby motor s převodovkou byl umístěn v horní zastávce (nepohybuje se na plošině). Při pohybu plošiny není nutné do ní přivádět proud, systém nepotřebuje žádný kabel ani sběrnici. Plošina zabírá v zaparkované poloze jen min. rozměry. Nosnost plošiny je co nejvyšší, příkon minimální, napájecí napětí 3 x 400V, jištění 3 x 400 V 6 A, dopravní rychlost cca 0,06 m/s.

Při tvorbě nabídky Uchazeč musí vycházet z následujících požadavků na systémy v objektu:

- Jednoduchost – odstranění nadbytečných činností

- Standardizace – dodržet standard stávajících technologií

- Integrace – integrace úprav do systémů v objektu

# Podklady a doplňující informace

## 3.1 Rozsah zakázky a poskytovaných služeb

Obsahem dodávky:

- řádné zhotovení díla dle zadávací dokumentace

- řízení prací ve spolupráci a za odborné podpory pracovníků NTK a správce objektu NTK

- projektová dokumentace

- dohled nad řádným prováděním záručního a pozáručního servisu

- řízení rizik

- řízení kvality

- řízení subdodavatelů a partnerů

- řízení procesu uvedení do provozu

- řízení změn

- odpovědnost (finanční) za kvalitu řešení, uskutečnění závazku a plnění termínů

- doporučení záruční servisní organizace

## 3.2 Harmonogram

Zadavatel požaduje dodávku do 30. 9. 2011.

## 3.3 Požadavky na cenovou nabídku

Cenová nabídka bude uchazečem předložena za všechny požadované práce v rozsahu zadání a to jako cena celková, nepřekročitelná, uvedená v Kč  bez DPH, specifikována na položky uvedené v bodě III.5. výzvy.

## 3.4 Doplňující požadavky zadavatele

Nutná koordinace s dodavateli stávajících systémů. Vlastní rozšíření technologií již instalovaných v objektu musejí zrealizovat jejich dodavatelé vybraní při realizaci NTK. Jedná se zejména o silnoproudé elektroinstalace. Důvodem jsou garance na systémy již do objektu dodané a jasné dodržení již stanovených standardů. Kontakty na dodavatele budou k dispozici na informační schůzce, případně po kontaktování zástupce NTK.

## 3.5 Dodání a instalace

Uchazeč zajistí přepravu materiálů do lokality Národní technické knihovny (NTK) v Praze 6 Dejvicích a montáž na místě ve stanovených termínech předem domluvených s objednatelem.

Uchazeč dále zajistí odvoz a likvidaci odpadu dle platné legislativy.

## 3.6 Školení

V průběhu zprovoznění zajistí uchazeč provedení následujícího školení:

- školení správců, poskytující informace o způsobu technické realizace řešení jeho správy a dohledu.

Rozsah školení je předmětem nabídky uchazeče.

## 3.7 Dokumentace

Nedílnou součástí dodávky je zpracování a předání dokumentace uchazečem v minimálně následující podobě:

- uživatelská příručka zahrnující popis všech zásahů do systémů a jejich dopad na  uživatele,

- příručka pro správce s nezbytnými informacemi týkajícími se provozu zařízení,

- dokumentace skutečného provedení

## 3.8 Záruka

Uchazeč ve své nabídce uvede formu, rozsah a dobu trvání záruky na jím nabízenou dodávku.

## 3.9 Organizace projektu

Uchazeč do nabídky uvede popis organizace dodávky (struktura řízení, dodavatelský tým) včetně požadavků na součinnost zadavatele. Dílo bude ukončeno protokolárním předáním.

## 3.10 Předání nabídky

Nabídka bude předána nebo zaslána nejpozději do 29. 7. 2011. O přijetí nabídky do soutěže bude uchazeč informován.

# Přílohy

## 4.1 Část dokumentace - p

## ůdorys s vyznačením místa realizace díla