ÚIV Praha – Zateplení a střecha v budově R

Ústav pro informace ve vzdělávání

Technická zpráva

OBSAH:

A	 PRŮVODNÍ ZPRÁVA	4

1.1	Identifikační údaje stavby	4

Projektant části:		4

Číslo zakázky:		4

Stupeň dokumentace:		4

Datum provedení projektu:		4

1.2	Údaje o pozemku	4

1.3	Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu	5

1.4	Požadavky dotčených orgánů	5

1.5	Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu podle vyhlášky	5

1.6	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a územně plánovací	5

1.7	Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření v dotčeném území	5

1.8	Předpokládaná lhůta a popis postupu výstavby	5

1.9	Statistické údaje o hodnotě a plochách stavby	5

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	6

1.	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení	6

1.1	Zhodnocení staveniště	6

1.2	Urbanistické a architektonické řešení stavby	6

1.3	Technické řešení	6

1.4	Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu	7

1.5	Řešení dopravy v klidu	7

1.6	Vliv stavby na životní prostředí	7

1.7	Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací	7

1.8	Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do PD	7

1.9	Podklady pro vytýčení stavby, geodetický polohový a výškopisný systém	7

1.10	Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory	8

1.11	Vliv stavby na okolí	8

1.12	Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků	8

2.	Mechanická odolnost a stabilita	9

3.	Požární bezpečnost	9

4.	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	9

5.	Bezpečnost při užívání	9

6.	Ochrana proti hluku	9

7.	Úspora energie a ochrana tepla	9

7.1	Splnění požadavků na energetickou náročnost budov	9

7.2	Celková energetická spotřeba stavby	9

8.	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	9

9.	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	9

10.	Ochrana obyvatelstva	10

11.	Inženýrské stavby	10

11.1	Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod	10

11.2	Zásobování vodou	10

11.3	Zásobování energiemi	10

11.4	Řešení dopravy	10

11.5	Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav	10

11.6	Elektronické komunikace	10

12.	Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb	10

C	SITUACE	11

D	DOKLADOVÁ ČÁST	11

1.	Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace	11

2.	Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.	11

E	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	12

1.	Technická zpráva	12

1.1	informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště,	12

1.2	významné sítě technické infrastruktury,	12

1.3	napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,	12

1.4	úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,	12

1.5	uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,	12

1.6	řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,	12

1.7	popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,	12

1.8	stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,	13

1.9	podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,	13

1.10	orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.	13

F	TECHNICKÁ ZPRÁVA	13

1	 Architektonické a stavebně technické řešení	13

1.11	Účel objektu	13

1.12	Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu	13

1.13	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění.	14

1.14	Technické a konstrukční řešení objektu	14

1.15	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	15

1.16	Založení objektu	15

1.17	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí	15

1.18	Dopravní řešení	15

1.19	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	15

1.20	Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu	15

1.21	Fotodokumentace	16

# A		PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Identifikační údaje stavby

Stavba	:			ÚIV Praha – Zateplení a střecha v budově R

Místo stavby:			Ústav pro informace ve vzdělávání

Senovážné náměstí 26

110 06, Praha 1

Kraj:				Hl.m. Praha

Investor:			Ústav pro informace ve vzdělávání

Senovážné náměstí 26

110 06, Praha 1

Ochrana nemovitosti:		památkově chráněné území

Stavební pozemek:		k.ú. Nové Město 727181

parcela č.: 548

Generální projektant:		KONSTRUKTIS a.s.

Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

## Projektant části:		2H Projekt spol. s r.o.									Procházkova 9/634 Praha 4

Sídlo: Nádražní 103

252 46 Vrané nad Vltavou

## Číslo zakázky:		201045

## Stupeň dokumentace:	Projektová dokumentace

## Datum provedení projektu:	10/2010

Druh stavby:			stavební úpravy

## Údaje o pozemku

Stavební pozemek:		k.ú. Nové Město 727181

parcela č.: 548

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Údaje o stávajícím využití:	Nebytové prostory

## Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

- zaměření stávajícího stavu 09/2010

- stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

## Požadavky dotčených orgánů

- budou předjednány na úřadech a budou zapracovány

- budou splněny všechny požadavky dotčených orgánů

## Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu podle vyhlášky

Obecně technické požadavky jsou v projektu dodrženy.

## Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a územně plánovací informaci

- stavba je v souladu s územním plánem

- podmínky územního a stavebního rozhodnutí jsou splněny

## Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření v dotčeném území

Nejsou.

## Předpokládaná lhůta a popis postupu výstavby

- předpokládané zahájení výstavby - 11/2010

- předpokládaná lhůta výstavby – 4 měsíc

- stavba bude realizována následně: realizace zateplení podlahy, odstránění stávající krytiny, realizace zateplení krovu, dokončovací práce

Plán kontrolních prohlídek stavby:

1. prohlídka – bourací a čistící práce stávajících konstrukcií

2. prohlídka – realizace

## Statistické údaje o hodnotě a plochách stavby

Půdorysná plocha půdy: 278 m2

Plocha střechy (měřeno z půdy): 406,5 m2

# B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

## Zhodnocení staveniště

Staveniště je v areálu objektu č.p. 26.

## Urbanistické a architektonické řešení stavby

Pro zpracování dokumentace byly použity podklady z prohlídky objektu. Dále byla zpracována dokumentace a fotodokumentace stávajícího stavu. Projekt řeší optimální návrh zateplení podlahy a střechy (krovu) objektu, dále výměnu krytiny střechy.

Stávající stav:

Půdorys krovu je rozdělen na tři části. Střední část je k postraním částem vyvýšená, viz výkres půdorysu podlahy. Půdorys je poměrně členitý, jeho tvar a výškové členění kopíruje i samotní střecha (krov). Zastřešení je valbovou střechou uloženou na pozednicích a středních vaznicích. Vaznice jsou uloženy na sloupech a ty na vazných trámech.

Navrhovaný stav:

Nebude měněný tvar a výška střechy. Výměna krytiny bude ve stejném provedení jako stávající řešení. Šířka plechových pásu a detaily spojů a barva budou zachovány. Nebude měněna poloha, velikost a počet stávajících otvorů ve střešním plášti.

## Technické řešení

Stavebními úpravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí krovu. Nebude zasahováno do statiky krovu.

Krov:

Výměna krytiny bude ve stejném provedení jako stávající řešení. Šířka plechových pásu a detaily spojů a barva budou zachovány. Nebude měněna poloha, velikost a počet stávajících otvorů ve střešním plášti. Veškeré anténní systémy budou zachovány.

Skladba střechy:

- krytina – hliníkový plech

- stávající bednění

- pojistná hydroizolace

- minerální tepelná izolace 220mm

- parozábrana

Zateplení střechy bude provedeno vložením tepelné izolace (minerální) mezi krokve. Dle nutnosti budou krokvy nastaveny do požadované tloušťky latěmi smerem do interieru. Bednění pod plechovou krytinou bude po odhalení dle nutnosti ošetřeno nebo vyměněno.

Podlaha:

Zateplení podlahy bude provedeno vložením minerální tepelné izolace do nově vytvořeného dřevěného roštu mezi vaznými trámy.

Skladba:

- OSB desky 12mm

- Vzduchová mezera 60mm

- Minerální tepelná izolace 180mm, dřevěný rošt KVH 60/240

- parozábrana

## Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba je napojena na stávající přípojky a nebude do nich zasahováno.

## Řešení dopravy v klidu

Stavebními úpravami nenavyšujeme potřebu navýšení parkovacích stání.

## Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nepůsobí negativním vlivem na životní prostředí.

## Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Stavebními úpravami nenarušujeme stávající koncept řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.

## Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do PD

Stavební zaměření objektu bylo provedeno 09/2010, na základě těchto zaměření byla zpracována PD.

## Podklady pro vytýčení stavby, geodetický polohový a výškopisný systém

- V PD je používán geodetický polohopisný systém S-JTSK

- V PD je používán geodetický výškopisný systém Balt p.v.

## Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Vzhledem k malému rozsahu stavby tato stavba není členěna na stavební
a inženýrské objekty a technologické provozní soubory.

## Vliv stavby na okolí

- Stavba nebude po dokončení působit negativním vlivem na okolí

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména :

a) ochranu proti hluku a vibracím

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje
a mechanismy v dobrém technickém stavu jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.)

b) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými  plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím  platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

c) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování  veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. Případné znečištění veřejných komunikací  musí být  pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující   sypké materiály musí používat  k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Komunikace budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny.

## Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a příslušných souvisejících nařízení. Provádění stavby se bude důsledně řídit Stavebním zákonem a dalšími platnými zákony a předpisy platnými v ČR.

V dostatečném časovém předstihu před prováděním stavebních prací zajistí investor vytýčení veškerých stávajících podzemních inženýrských sítí
a rozvodů v prostoru staveniště jejich příslušnými správci. Vytýčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.

# Mechanická odolnost a stabilita

Nebude zasahováno do stávajících nosných konstrukcí. Stavebními úpravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí krovu. Nebude zasahováno do statiky krovu.

# Požární bezpečnost

Stavební úpravou nenarušujeme a neměníme stávající požárně bezpečnostní řešení.

# Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

- stavba splňuje hygienické předpisy odpovídající druhu objektu.

- stavba svou funkcí nenarušuje životní prostředí

# Bezpečnost při užívání

- při užívání nehrozí zvýšené bezpečnostní riziko.

# Ochrana proti hluku

- ve stavbě nejsou situována žádná zařízení způsobující hluk, proto není potřeba ochrana

# Úspora energie a ochrana tepla

## Splnění požadavků na energetickou náročnost budov

Jsou splněny všechny požadavky na energetickou náročnost budovy.

## Celková energetická spotřeba stavby

Energetická spotřeba stavby se po provedení navržencýh úprav sníží.

# Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavebními úpravami nenarušujeme stávající koncept řešení přístupu
a užívaní stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

# Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Není potřeba.

# Ochrana obyvatelstva

Není potřeba.

# Inženýrské stavby

## Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

11.1.1	Odvodnění území

Bude zachován stejný princíp odvodnění střechy jako stávající řešení.

    - Splašková kanalizace

Stávající a nebude do ní zasahováno.

## Zásobování vodou

Stávající.

## Zásobování energiemi

Stávající.

## Řešení dopravy

Stávající.

## Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

Není potřeba.

## Elektronické komunikace

Není potřeba.

# Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Není potřeba.

# C	SITUACE

# D	DOKLADOVÁ ČÁST

# 1.	Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace

Byly předjednány na úřadech a jsou zapracovány a jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů.

# 2.	Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.

Není potřeba.

# E	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

# Technická zpráva

## informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště,

- staveniště je v arealu objektu

- při výstavbě nebudou realizovány trvalé deponie zeminy

## významné sítě technické infrastruktury,

- na střeše je jednotka Vodafon – bude zachována

## napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,

- zdroj vody ze stávajícího objektu

- napojení elektřiny ze stávajícího objektu

- odkanalizování a odvodnění staveniště není potřeba. Staveniště je uvnitř objektu

## úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

- stavba je realizována v objektu

## uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

- během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

- veřejné plochy a stávající komunikace nejsou využívané pro stavbu

## řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

- zařízení staveniště bude v arealu objektu

## popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,

- pokud si zhotovitel umístí na vytipovaných plochách v prostoru stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, bude k provedení těchto jednoduchých staveb nutné ohlášení stavebnímu úřadu

## stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR

## podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,

- při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, zařazeného dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude průběžně odvážen na řízenou skládku

## orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

- stavební povolení/ohlášení stavby		09/2010

- zahájení stavby					08/2011

- dokončení stavby					10/2011

# F	TECHNICKÁ ZPRÁVA

# 1		Architektonické a stavebně technické řešení

## Účel objektu

Projekt řeší optimální návrh zateplení podlahy a střechy (krovu) objektu, dále výměnu krytiny střechy v objetu č.p. 26 na adrese Senovážné nám. 26, Praha 1, 110 06.

## Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu

Stávající stav:

Půdorys krovu je rozdělen na tři části. Střední část je k postraním částem vyvýšená, viz výkres půdorysu podlahy. Půdorys je poměrně členitý, jeho tvar a výškové členění kopíruje i samotní střecha (krov). Zastřešení je valbovou střechou uloženou na pozednicích a středních vaznicích. Vaznice jsou uloženy na sloupech a ty na vazných trámech.

Navrhovaný stav:

Nebude měněný tvar a výška střechy. Výměna krytiny bude ve stejném provedení jako stávající řešení. Šířka plechových pásu a detaily spojů a barva budou zachovány. Nebude měněna poloha, velikost a počet stávajících otvorů ve střešním plášti.

Stavebními úpravami nenarušujeme stávající koncept řešení přístupu a užívaní stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

## Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění.

Půdorysná plocha půdy: 278 m2

Plocha střechy (měřeno z půdy): 406,5 m2

## Technické a konstrukční řešení objektu

Stavebními úpravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí krovu. Nebude zasahováno do statiky krovu.

Krov:

Výměna krytiny bude ve stejném provedení jako stávající řešení. Šířka plechových pásu a detaily spojů a barva budou zachovány. Nebude měněna poloha, velikost a počet stávajících otvorů ve střešním plášti. Veškeré anténní systémy budou zachovány.

Skladba střechy:

- krytina – hliníkový plech

- stávající bednění

- pojistná hydroizolace

- minerální tepelná izolace 220mm

- parozábrana

Zateplení střechy bude provedeno vložením tepelné izolace (minerální) mezi krokve. Dle nutnosti budou krokvy nastaveny do požadované tloušťky latěmi smerem do interieru. Bednění pod plechovou krytinou bude po odhalení dle nutnosti ošetřeno nebo vyměněno.

Podlaha:

Zateplení podlahy bude provedeno vložením minerální tepelné izolace do nově vytvořeného dřevěného roštu mezi vaznými trámy.

Skladba:

- OSB desky 12mm

- Vzduchová mezera 60mm

- Minerální tepelná izolace 180mm, dřevěný rošt KVH 60/240

- parozábrana

## Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Veškeré stavební konstrukce a výplně otvorů týkající se stavby splňují tepelně-technické požadavky norem ČSN.

## Založení objektu

Stávající založení objektu nebude těmito stavebními úpravami dotčeno.

## Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a osoby

## Dopravní řešení

Není potřeba.

## Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Není potřeba

## Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu

Obecně technické požadavky jsou v projektu dodrženy.

## Fotodokumentace

V Praze 2010-09-22						  	        Ing. Matej Bernát