# Detailní specifikace předmětu plnění VZ – část 4

Název skupiny zařízení:	Dovybavení laboratoře přenosových systémů a laboratoře přenosu dat

Předpokládaná hodnota dodávky bez DPH:	218 000 Kč

Technický popis:

Software pro modelovaní, simulaci a návrh optických komunikačních systémů se stanovením výkonnosti fyzické vrstvy (přenosové části) a pro vzorkovací mód, software pro modelovaní, simulaci a návrh optických komunikačních systémů se stanovením výkonnosti fyzické vrstvy (přenosové části) a pro blokový mód, upgrade softwaru a technická podpora,  USB licenční klíč, manuály, PON (Passive Optical Network) síť, OLT (Optical Line Termination), ONU (Optical Network Unit), splittery, měřič optického výkonu. Podrobná specifikace jednotlivých položek je uvedena dále.

Technické specifikace:

Níže uvedené vlastnosti jsou definované jako minimální a je uvedeno, kterým směrem či v jakém intervalu se může parametr pohybovat, aby byl považován za splněný. Pro přehledné srovnávání nabídek musí být nabízená zařízení a jejich technické specifikace řazeny a číslovány ve stejném pořadí tak, jako jsou uvedeny ve výběrovém řízení.

1 kus - Simulační software pro optické sítě – vzorkovací mód (pol. č. 1)

Parametry: 	Signálová data mezi bloky budou reprezentována jako jednotlivé vzorky.

Kompatibilita s matematickým softwarem MATLAB.

Možnosti návrhu:

  - DWDM/CWDM zesílených (EDFA, Multipump Raman, SOA, Hybrid amplifier) systémů,

  - FTTx/PON systémů,

  - OTDM/OCDMA systémů,

  - CATV Digital/Analog systémů,

  - plně optických sítí,

  - ultra long-haul pozemních a podmořských systémů,

  - solitonových systémů,

  - optických LAN sítí,

  - Free-space optics (FSO) systémů.

1 kus - Simulační software pro optické sítě – blokový mód (pol. č. 2)

Parametry:	Signálová data mezi bloky budou reprezentována jako jeden blok dat

Kompatibilita s matematickým softwarem MATLAB.

Možnosti návrhu:

- DWDM/CWDM zesílených (EDFA, Multipump Raman, SOA, Hybrid amplifier) systémů,

- FTTx/PON systémů,

- OTDM/OCDMA systémů,

- CATV Digital/Analog systémů,

- plně optických sítí,

- ultra long-haul pozemních a podmořských systémů,

- solitonových systémů,

- optických LAN sítí,

- Free-space optics (FSO) systémů.

1 kus - Roční upgrade pro simulační software optických sítí, technická podpora, USB licenční klíč a manuály (pol. č. 3)

Parametry:	Upgrade softwaru pro modelovaní, simulaci a návrh optických komunikačních systémů se stanovením výkonnosti fyzické vrstvy (přenosové části) – vzorkovací mód, po dobu trvání akademické upgrade licence.

Upgrade softwaru pro modelovaní, simulaci a návrh optických komunikačních systémů se stanovením výkonnosti fyzické vrstvy (přenosové části) – blokový mód, po dobu trvání akademické upgrade licence.

Technická podpora softwaru pro modelovaní, simulaci a návrh optických komunikačních systémů se stanovením výkonnosti fyzické vrstvy (přenosové části) – vzorkovací mód, po dobu trvání akademické upgrade licence.

Technická podpora softwaru pro modelovaní, simulaci a návrh optických komunikačních systémů se stanovením výkonnosti fyzické vrstvy (přenosové části) – blokový mód, po dobu trvání akademické upgrade licence.

Trvalá (časově neomezená) platnost licence na produkt.

USB HW klíč pro roční akademickou (síťovou nebo lokální) licenci softwaru pro modelovaní, simulaci a návrh optických komunikačních systémů se stanovením výkonnosti fyzické vrstvy (přenosové části) – vzorkovací a blokový mód.

Manuál softwaru pro modelovaní, simulaci a návrh optických komunikačních systémů se stanovením výkonnosti fyzické vrstvy (přenosové části) – vzorkovací mód.

Manuál softwaru pro modelovaní, simulaci a návrh optických komunikačních systémů se stanovením výkonnosti fyzické vrstvy (přenosové části) – blokový mód.

1 kus – PON sestava skládající se z 1x OLT (Optical Line Termination), 3x ONU (Optical Network Unit) a 3x splittery (pol. č. 4)

a) 1x OLT (Optical Line Termination)

Parametry:	1x rozhraní GEPON s SC konektorem umožňující připojení 32 ONU

1x uplink optické rozhraní 1000Base-FX (SC konektor)

1x uplink metalické rozhraní 10/100/1000Base-TX (RJ-45 konektor)

1x rozhraní pro správu 10/100 Base-T

1x rozhraní pro správu RS232

splňující standardy: IEEE 802.3ah OAM, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 
IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q VLAN, 
IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.1x autentikaci portu, RFC1155, RFC1157 SNMP, RFC1112, RFC1113

podpora statických i dynamických VLAN

pracovní vlnová délka 1490 nm/1310 nm

128-bitové AES šifrování

Autodetekce ONU

Filtrace MAC a IP adres

Kontrola šířky pásma

Testy uživatelského připojení

rozměry podporující montáž do 19 “ Racku, výška 1U

b) 3 x ONU (Optical Network Unit)

Parametry:	1x rozhraní GEPON s SC konektorem

2x klientské porty  10/100Base-TX, z nich alespoň jeden 1000Base-TX

1x rozhraní pro správu RS232

splňující standardy: EEE 802.3ah OAM, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 
IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q VLAN, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.1x autentikaci portu, RFC1155, RFC1157 SNMP, RFC1112, RFC1113

pracovní vlnová délka 1490 nm/1310 nm

c)  3x PLC splittery opatřené SC konektory 1x16, 1x2 a 1x4

Parametry:	trojice splitterů s poměry vstup x výstup: 1x2, 1x4 a 1x16

pracovní vlnová délka umožňující použití v sítích GPON 1490 nm/1310 nm

1 kus – Měřič optického výkonu vhodný pro PON sítě (pol. č. 5)

Parametry:	2x optické rozhraní osazené SC konektory

1x USB rozhraní pro připojení a sběr dat do PC, obslužný software v ceně

umožňující měření v průchozím (pass-through) režimu s maximálním vložným útlumem 1,6 dB

měřicí rozsah 5 až -40 dBm na vlnové délce 1310nm, 10 až -40 dBm na vlnové délce 1490nm, 20 až -40 dBm na vlnové délce 1550nm. Měření shluků (Burst measurement) v rozsahu alespoň 5 až -30 dBm

přesnost měření minimálně 0,5 dB na vlnových délkách 1310nm, 1490nm a 1550nm

Možnost nastavení alespoň pěti alarmových thresholdů, které bude možnost pojmenovat, přístroj bude obsahovat i vizuální indikaci alarmu pomocí LED diod

přenosné robustní provedení, napájení Li-iON akumulátorem s provozní dobou minimálně 30 hodin

Nabídka musí obsahovat jednoznačné stanovisko postupně ke všem výše uvedeným bodům technické specifikace poptávaných zařízení a to ve stejném pořadí. Ze stanoviska musí jednoznačně vyplývat, zda nabízené zařízení splňuje, eventuelně překračuje požadované parametry, popř. jakým způsobem zabezpečuje nabízené zařízení požadované funkce.

Po stanovisku k minimálním technickým požadavkům mohou být ke každému zařízení uvedeny další důležité parametry, příp. popis rozšiřujících částí a příslušenství nabízeného zařízení.