# Detailní specifikace předmětu plnění VZ – část 3

Název skupiny zařízení:	Dovybavení laboratoře komunikačních systémů

Předpokládaná hodnota dodávky bez DPH:	150 000 Kč

Technický popis:

Předmětem dodávky jsou moduly k výukovému systému TIMS-301, propojovací kabely a upgrade licence výukového softwaru TutorTIMS-Advanced with Signals & Systems. Výukový systém TIMS-301 je v laboratoři již nasazen a předmětem poptávky je jeho rozšíření o další úlohy, přičemž nové úlohy vyžadují podporu stávajícího zařízení. Nezbytná je tedy kompatibilita s šasi Emona TIMS-301.

Podrobná specifikace jednotlivých položek je uvedena dále.

Technické specifikace:

Níže uvedené vlastnosti jsou definované jako minimální a je uvedeno, kterým směrem či v jakém intervalu se může parametr pohybovat, aby byl považován za splněný. Pro přehledné srovnávání nabídek musí být nabízená zařízení a jejich technické specifikace řazeny a číslovány ve stejném pořadí tak, jako jsou uvedeny ve výběrovém řízení.

11ks modulů k výukovému systému TIMS-301 (pol. č. 1)

Dodané moduly budu mít následující technické parametry:

- Hlasový modul se třemi nezávislými kanály, vestavěným mikrofonem, externím vstupem. Šířka pásma 300 Hz až 3,4 kHz, délka záznamu 0 až 32 s/kanál. Vzorkovací frekvence 8 kHz. Kompatibilita s šasi Emona TIMS-301.

- Multiplexor tří nezávislých vstupů na 7 bitové PCM data. Tři nezávislé vstupy, frekvenční rozsah pro vzorkovací frekvenci 500 kHz: 0 až 6,25 kHz. Hodinový signál: interní hodiny 500 kHz; externí vstup max. 500 kHz, TTL úroveň, délka rámce 40 bitů. Kompatibilita s šasi Emona TIMS-301.

- Demultiplexor PCM dat se třemi analogovými výstupy. Vstupní úroveň TTL, 40 bitové vstupní data, tři nezávislé výstupy. Kompatibilita s šasi Emona TIMS-301.

- Modul k obnově synchronizačních dat. Vstup: TTL úroveň, TIMS STS-1 nebo STS-3 formát. Kompatibilita s šasi Emona TIMS-301.

- Převodník elektrického signálu na optický signál. Vstup: TTL úroveň nebo standardní TIMS úroveň, 0 až 1 MHz. Jako zdroj optického signálu požadována LED dioda s vlnovou délkou 660 nm. Kompatibilita s šasi Emona TIMS-301.

- Převodník optického signálu na elektrický signál. Modul bude vybaven vysokorychlostní nízkošumovou PIN fotodiodou 800 nm. Výstup: TTL úroveň a standardní TIMS úroveň. Kompatibilita s šasi Emona TIMS-301.

- Sada optických kabelů obsahující 4× 250 mm kabel a 1× 1000 mm kabel. Použitelné pro Emona TIMS-301.

- Modul se čtyřmi volitelnými filtry. Kanál 1 – bez filtru, kanál 2 – Butterworth, kanál 3 – Bessel, kanál 4 – OptiFil Lineaer Phase sedmého řádu. Kompatibilita s šasi Emona TIMS-301.

- Eprom paměť k modulu ad bod 3.

- Multiplexor tří TIMS STS-1 signálů na TIMS STS-3 rámec o délce 120 bitů. Vstupní úroveň TTL TIMS kompatibilní.

- Demultiplexor STS-3 signálu na tři nezávislé STS-1 signály. Výstupní úroveň TTL TIMS kompatibilní.

1ks upgrade stávající licence softwaru TutorTIMS-Advanced with Signals & Systems (pol. č. 2)

TutorTIMS-Advanced with Signals & Systems-15 User (network). Upgrade výukového softwaru TutorTIMS z verze 1.1 (Version: 2.0 Advanced, Build date: 31 October2006), na poslední dostupnou verzi, k datu vyhlášení výběrového řízení. Dodaná verze bude obsahovat navíc moduly Signály a systémy. Bude dodán upgrade verze – multilicence pro 15 uživatelů.

47 ks propojovacích kabelů (pol. č. 3)

Propojovací kabely kompatibilní s moduly systému TIMS-301. Kabely budou dodány v různých délkách – nejkratší 0,5 m, nejdelší 1 m a v různých barvách. Kabely budou opatřeny takovými koncovkami, které budou mít současně funkci zásuvky i zástrčky, umožňující vzájemné propojování kabelů.

Nabídka musí obsahovat jednoznačné stanovisko postupně ke všem výše uvedeným bodům technické specifikace poptávaných zařízení a to ve stejném pořadí. Ze stanoviska musí jednoznačně vyplývat, zda nabízené zařízení splňuje, eventuelně překračuje požadované parametry, popř. jakým způsobem zabezpečuje nabízené zařízení požadované funkce.

Po stanovisku k minimálním technickým požadavkům mohou být ke každému zařízení uvedeny další důležité parametry, příp. popis rozšiřujících částí a příslušenství nabízeného zařízení.