# Detailní specifikace předmětu plnění VZ – část 1

Název skupiny zařízení: 	Síťové a další prvky pro laboratoře oboru TLI

Předpokládaná hodnota dodávky bez DPH:	687 000 Kč

Technický popis:

Směrovač s integrovaným přepínačem, 48-portový ethernetový přepínač s podporou PoE, Datový rozvaděč pro strukturovanou kabeláž, 8-portový L2 přepínač technologie Ethernet s podporou PoE, Ethernetový switch 48 x 1Gbit/s s 4x SFP rozhraní a PoE, Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC/SFP Transceiver, RouterBoard, USB adaptér pro zachytávání provozu WLAN, VDSL2 Switch, VoIP směrovač s WLAN 802.11n, VoIP směrovač s ADSL2+ a WLAN 802.11n, VDSL2 směrovač s WLAN 802.11n, Server pro vzdálený přístup k softwaru na ovládání 4 zařízení připojených k portům RS232,  Pevná police do racku,  převodník z USB portu na sériový port (RS 232),  USB 2.0 HUB, Paměť typu Compact Flash, Mobilní telefon typu Smartphone, Mobilní telefon typu Smartphone, Širokoúhlý displej pro monitoring videa, Výukové pracoviště pro experimenty se senzory EZS, IP rekordér s řídicí a zobrazovací jednotkou, Sestava pro testování bezpečnosti RFID systémů, Skener duhovky a příslušný vývojový software, Systém pro detekci rádiového odposlechu vč. řídicí a zobrazovací jednotky a SW, Osobní detektor proti odposlechu, Přenosná akviziční jednotka 1, Přenosná akviziční jednotka 2, bezdrátový ovladač prezentací.

Technické specifikace:

Níže uvedené vlastnosti jsou definované jako minimální a je uvedeno, kterým směrem či v jakém intervalu se může parametr pohybovat, aby byl považován za splněný. Pro přehledné srovnávání nabídek musí být nabízená zařízení a jejich technické specifikace řazeny a číslovány ve stejném pořadí tak, jako jsou uvedeny ve výběrovém řízení.

2ks Směrovač s integrovaným přepínačem (pol. č. 1)

Parametry:

- modulární systém – možnost výměny síťových rozhraní (minimálně Ethernet, E1, xDSL),

- minimálně 3 gigabitové Ethernet rozhraní,

- funkce směrování na síťové vrstvě,

- podpora IPv4 i IPv6,

- podpora směrovacích protokolů – RIP v1/v2, OSPF, BGP,

- podpora multicastového provozu – PIM-SM, DVMRP

- podpora QoS – IntServ, DiffServ,

- podpora VoIP,

- integrovaný stavový firewall,

- podpora alespoň 500 VPN připojení,

- WLAN kontroler,

- integrovaný přepínač s alespoň 24 porty,

1 ks 48-portový ethernetový přepínač s podporou PoE (pol. č. 2)

Parametry:

- 48 10/100/1000BASE-T portů,

- 4 optické spoje přes combo SFP minimálně

- agregace portů IEEE 802.3ad,

- zrcadlení portu pro diagnostické účely,

- 10Gb/s šířka pásma stohu v obou směrech

- 802.1X autentizace uživatele a zabezpečení přístupu pomocí ACL,

- stohovatelnost,

- odstupňované řízení šířky pásma,

- možnosti vzdálené správy,

- Spanning Tree, (802.1D, 802.1w a 802.1s),

- podpora Quality of Service (QoS) - 802.1p: prioritní fronty a třídění paketů podle TOS, DSCP, MAC, IP, VLAN ID a L4 protokolu,

- Sledování stavu "broadcast storm",

- protokoly pro správu zařízení, například SNMPv1-v3, RMON, Telnet, Web GUI a SSH/SSL zabezpečení,

- zálohování konfigurace na TFTP server,

- IGMP snooping a MLD snooping* pro řízení multicastového (skupinového) přenosu,

1 ks Datový rozvaděč pro strukturovanou kabeláž (pol. č. 3)

Parametry:

- typ: serverový

- výška: 42 U max

- šířka: 800 mm

- hloubka: 1000 mm max

- odnímatelné bočnice a zadní část

- vstup pro kabeláž možný kabelovým prostupem umístěným vzadu dole nebo ve stropě

- ventilační jednotka

- jednodílné prosklené dveře, bezpečnostní lepené sklo přimontováno do rámu dveří

3 ks 8-portový L2 přepínač technologie Ethernet s podporou PoE (pol. č. 4)

Parametry:

- Počty portů:   	8

- Rychlosti portů:	10/100/1000 Mbps (standardy IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab)

- Řízení toku dat: 	IEEE 802.3x

- Podpora, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q,

- Management:   	ano

- Optické moduly:	volitelně

- Provedení:   	úchyty do racku 19“

- Bez aktivního chlazení

Podpora funkcí:

- VLAN  (více než 200 tagovaných)

- Link Aggregation

- Port Mirroring

- IGMP snooping(v1/v2)

- Static multicast group

- Spanning Tree, 802.1d/w

- 802.1X Security

1 ks Ethernetový switch 48 x 1Gbit/s, 4x SFP rozhraní, PoE (pol. č. 5)

Parametry:

48 x rozhraní 10/100/1000 Ethernet s PoE dle IEEE 802.3af

4 x rozhraní mini-GBIC (SPF), může být sdílné s výše uvedenými porty

neblokující přepínací kapacita (store-and-forward switching capacity) min. - 96 Gbit/s

podpora Jumbo Frame do 10KB

podpora QoS dle 802.1p, Diffserv/Tos s konfigurovatelnými prioritami

správa VLAN dle 802.1q, automatická konfigurace VLAN pomocí GVRP/ GARP

konfigurace 802.1x autentizace a filtrace dle MAC adres

konfigurace Access Control Lists (ACLs)

podpora SNMP v1, v2c, v3 a RMON

podpora port mirroringu pro neinvazivní monitorování síťového provozu

rozměry podporující montáž do 19 “ Racku, výška 1U

dvojitý image firmwaru pro zajištění bezpečného update

konfigurace všech uvedených funkcí pomocí standardního webového prohlížeče

vzdálená správa pomocí SSH a SSL

8 ks Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC/SFP Transceiver (pol. č. 6)

Parametry:	přenosová rychlost: 1Gbit/s

kompatibilní se standardy: SFP Transceiver MSA (Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver MultiSource Agreement (MSA)), mini-GBIC

pracovní vlnová délka: 1310 nm

typ konektoru: LC

12 ks Router Board (pol. č. 7)

Parametry:

- podpora přepínání, směrování a filtrování síťového provozu,

- uživatelsky přívětivá konfiguraci parametrů těchto procesů,

- Minimálně 8 rozhraní Ethernet 10/100/1000 Mb/s.

- Minimálně 1 rozhraní USB 2.0.

- Minimálně 1 sériový port RS-232.

- Minimální kapacita systémové paměti 256 MB.

- Procesor pracující minimálně na kmitočtu 600MHz.

- Minimálně 3 rozšiřující rozhraní miniPCI.

- Minimálně 2ks WiFi moduly podporující technologie IEEE 802.11a/b/g, s minimální citlivostí   -90 dBm, vybavené 2 externími anténami a instalované do dvou miniPCI slotů.

- Podpora protokolu IPv4 i IPv6.

- Podpora alespoň 200 PPPoE, L2TP a PPTP tunelů

- Možnost provozování HotSpot alespoň pro 200 aktivních uživatelů.

- Podle potřeby součástí dodávky musí být i pouzdro a napájecí adaptér.

8ks USB adaptér pro zachytávání provozu WLAN (pol. č. 8)

Parametry:

- Otevřené aplikační programové rozhraní API.

- Podpora zachytávání i generování rámců IEEE 802.11a/b/g/n.

- zachytávání síťového provozu pro technologie IEEE 802.11a/b/g/n pomocí volně dostupných softwarových protokolových analyzátorů

- Možnost připojení externí antény.

1 ks VDSL2 SWITCH (pol. č. 9)

Parametry:

8x rozhraní VDSL2 Annex A, B a C splňující doporučení ITU-T G.993.2,

VDSL2 Profily: 8a, 8b, 8c, 8d. 12a, 12b, 17a, 30a (RJ11)

2x rozhraní  10/100/1000Base-TX (RJ45)

2x rozhraní/slot SFP-rozhraní může být sdílené s rozhraním metalickým 1000Mbit/s

1x rozhraní pro správu RS232

neblokující přepínací kapacita min. - 5 Gbit/s

podpora Jumbo Frame do 9KB

podpora QoS dle 802.1p, Diffserv/Tos s konfigurovatelnými prioritami

správa VLAN dle 802.1Q Tag-based VLAN, Port-based VLAN, Q-in-Q tunneling

konfigurace 802.1x autentizace a filtrace dle MAC adres

konfigurace Access Control Lists (ACLs)

IGMP Snooping

podpora SNMP MIB - RFC-1213, RFC-2863, RFC-2665, RFC-1493, RFC-2819,

rozměry podporující montáž do 19 “ Racku, výška 1U

konfigurace všech uvedených funkcí pomocí standardního webového prohlížeče

správa pomocí Console, Telnet, Web Browser, SSL, SNMPv1 / v2c / v3

1 ks VoIP směrovač s WLAN 802.11n (pol. č. 10)

Parametry:	min 2x WAN rozhraní 100Base-TX, z toho alespoň 1x 10/100/1000Based-Tx

Min 4x LAN rozhraní  10/100/1000Base-TX (RJ45)

Min 2x FXS port pro připojení analogového telefonu

WLAN dle IEEE802.11n, 802.1x Authentication, WPA/WPA2,

IEEE802.11e: WMM ( Wi-Fi Multimedia )

VPN – minimálně 32 VPN tunelů, Protokoly : PPTP, IPSec, L2TP,

L2TP over IPSec, MPPE and Hardware-based AES/DES/3DES,

LAN-to-LAN VPN, DHCP over IPSec, NAT-traversal ( NAT-T ),

VPN pass-through

Firewall - Multi-NAT / DMZ host / Port-redirection / Open port, Object-based

firewall, DoS / DDoS prevention, Bind IP to MAC, IP address

Anti-spoofing E-mail alert and logging via syslog

Specifikace VoIP: alespoň 10 SIP trunků, volací plán, SIP, RTP/ RTCP,

G.168 line echo-cancellation, kodeky: G.711, G.723.1, G.726,

G.729, iLBC, DTMF: Inband / Outband ( RFC-2833 )/ SIP Info,

interní hovory, Call Barring, Call Transfer, Call Waiting,

Call Hold / Retrieve, podpora FAXu: Tone detection / G.711

pass-through / T.38 for FAX.

1 ks VoIP směrovač s ADSL2+ a WLAN 802.11n (pol. č. 11)

Parametry:	min 1x WAN rozhraní ADSL2+ Annex B, L a M, splňující doporučení ITU-T G.992.1, G.992.2, G.992.3, G.992.4, G.992.5, Mulit-PVC.

Min 1x WAN rozhraní 10/100Base-TX

Min 4x LAN rozhraní 100Base-TX, z toho alespoň jedno 1000Base-TX (RJ45)

Min 1x FXS port pro připojení analogového telefonu

WLAN dle IEEE802.11n, 802.1x Authenication, WPA/WPA2,

IEEE802.11e: WMM ( Wi-Fi Multimedia )

VPN – minimálně 32 VPN tunelů, Protokoly : PPTP, IPSec, L2TP,

L2TP over IPSec, MPPE and Hardware-based AES/DES/3DES,

LAN-to-LAN VPN, DHCP over IPSec, NAT-traversal ( NAT-T ),

VPN pass-through

Firewall - Multi-NAT / DMZ host / Port-redirection / Open port, Object-based

firewall, DoS / DDoS prevention, Bind IP to MAC, IP address

Anti-spoofing E-mail alert and logging via syslog

Specifikace VoIP: alespoň 10 SIP trunků, volací plán, SIP, SIPv2 (RFC-3261),

RTP/ RTCP, G.168 line echo-cancellation, kodeky: G.711,

G.723.1, G.726, G.729, iLBC, DTMF: Inband / Outband ( RFC-2833 )/ SIP Info, interní hovory, Call Barring, Call Transfer, Call

Waiting, Call Hold / Retrieve, podpora FAXu: Tone detection /

G.711 pass-through / T.38 for FAX.

1 ks VDSL2 směrovač s WLAN 802.11n (pol. č. 12)

Parametry:

1x WAN rozhraní VDSL2 Annex A, B a C splňující doporučení ITU-T G.993.2, G.993.1, G.997.1, VDSL2 Profily: 8a, 8b, 8c, 8d. 12a, 12b, 17a, 30a

4x LAN rozhraní 10/100/1000Base-TX (RJ45)

WLAN dle IEEE802.11n, 802.1x Authenication, WPA/WPA2, IEEE802.11e: WMM ( Wi-Fi Multimedia )

VPN – minimálně 2 VPN tunely, Protokoly : PPTP, IPSec, L2TP,

L2TP over IPSec, MPPE and Hardware-based AES/DES/3DES,

LAN-to-LAN VPN, DHCP over IPSec, NAT-traversal ( NAT-T ),

VPN pass-through

Firewall - Multi-NAT / DMZ host / Port-redirection / Open port, Object-based firewall, DoS / DDoS prevention, Bind IP to MAC, IP address, Anti-spoofing E-mail alert and logging via syslog

1 ks server pro vzdálený přístup k softwaru na ovládání 4 zařízení připojených k portům RS232. (pol. č. 13)

Parametry:

- Server bude osazen procesorem s maximálním TDP 13 W, konstruovaný 45 nm technologií, 1M Cache, 1,66 GHz.

- 2GB RAM

- HDD 250 GB

- HDMI výstup

- Síťová karta 1Gbit/s

- Barevné provedení černé

- Operační systém není požadován

- Je požadována 100% kompatibilita se systémem MS Windows XP Professional a dodávka všech potřebných ovladačů pro tento systém

- Dodané zařízení bude vybaveno napájecími zdroji a potřebnými propojovacími kabely tak, aby bylo možné užívání bez dalších doplňků.

2 ks Pevná police do racku (pol. č. 14)

Parametry:

- rozměry 430×500, nosnost 50 kg, barva černá.

6 ks převodníku z USB portu na sériový port (RS 232) (pol. č. 15)

Parametry:

- Adaptér USB2.0 – sériový RS-232 DB9 + DB25 adapter

- Adaptér bude kompatibilní se serverem (viz bod „1 ks server pro vzdálený přístup …“o dvě položky výše ) a USB HUBem (viz další bod) a také SDH uzlem Marconi MSH11CP.

- Kompatibilní s operačním systémem MS Windows XP Professional.

1 ks USB 2.0 HUB (pol. č. 16)

Parametry: 7 portů, Kompatibilní s operačním systémem MS Windows XP Professional.

1 ks Paměť typu Compact Flash, (pol. č. 17)

Parametry: velikost min 128 MB, kompatibilní se směrovačem Cisco 1841.

1 ks Mobilní telefon typu Smartphone (pol. č. 18)

Parametry:

- Podporované sítě

  - GSM   850/ 900/ 1800/ 1900 MHz

  - UMTS 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz

- Operační systém:

  - Android min. 2.3

- Procesor:

  - Dual-Core s frekvencí min. 1,2 GHz

- Paměť:

  - min. 1024 MB RAM

- Rozhraní:

  - Bluetooth 3.0

  - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

  - microUSB

- Datové přenosy:

  - GPRS min. 85,6 kb/s pro downlink a 85,6 kb/s pro uplink

  - EDGE min. 236,8 kb/s pro downlink a 236,8 kb/s pro uplink

  - HSPA+ min. 21,1 Mb/s pro downlink a 5,76 Mb/s pro uplink

- Kamera:

  - Zadní min. 5 Mpx

  - Přední min. 2 Mpx

1 ks Mobilní telefon typu Smartphone (pol. č. 19)

Parametry:

- Podporované sítě

  - GSM   850/ 900/ 1800/ 1900 MHz

  - UMTS 900/ 2100 MHz

- Operační systém:

  - Android min. 2.1

- Procesor:

  - frekvence min. 1 GHz

- Rozhraní:

  - Bluetooth 3.0

  - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

  - USB

- Datové přenosy:

  - GPRS min. 85,6 kb/s pro downlink a 85,6 kb/s pro uplink

  - EDGE min. 236,8 kb/s pro downlink a 236,8 kb/s pro uplink

  - HSPA min. 7,2Mb/s pro downlink a 5,76 Mb/s pro uplink

1 ks Širokoúhlý displej pro monitoring videa (pol. č. 20)

Parametry:

- Parametry obrazu:

  - Rozlišení Full HD 1920 x 1080

  - Úhlopříčka alespoň 40"

  - Poměr stran 16:9

  - Jas typicky 500 cd/m2 nebo lepší

  - Kontrast 3000:1 nebo lepší

  - Pozorovací úhel > 170º vertikálně, > 170º horizontálně

  - podpora picture-in-picture

  - nastavení barevné teploty v min. rozsahu 2600 -10 000 K

  - Horizontální synchronizace v min. rozsahu  40 - 90 kHz

  - Vertikální synchronizace v minimálním rozsahu 50 - 75 Hz

- Vstupní konektory:

  - DisplayPort,

  - alespoň 2x HDMI,

  - alespoň 2x DVI-D / VGA 15-pin D-sub,

  - BNC Composite,

  - S-Video / RCA Audio,

- Ostatní parametry:

  - možnost montáže na zeď, VESA 300 x 300 mm

  - komunikace/řízení pomocí IR nebo ethernetu

1 ks Výukové pracoviště pro experimenty se senzory EZS (pol. č. 21)

Součásti a parametry:

- Senzory EZS jako přípravky s vyvedenými propojovacími kabely, zakončenými zdířkami:

  - PIR senzor standardní,

  - PIR senzor s antimaskingem,

  - PIR senzor kombinovaný s MW senzorem,

  - Mikrovlnný senzor, minimálně dvouzónový,

  - Senzor vibrací, nastavitelný,

  - Detektor tříštění skla vč. testeru,

  - IR závora exteriérová, min. čtyřpaprsková.

  - Tísňová lišta nebo pedál.

- Přípravek „Ústředna EZS“, signalizující pomocí LED diod stav připojené EOL/DEOL/NC smyčky.

- Přístroje a nářadí:

  - Sadu nářadí pro elektrotechniku, obsahující minimálně 4 ploché a 4 křížové šroubováky, kleště boční, štípací, ploché, nástroj pro odstraňování izolace kabelů,

  - pájecí stanici s výkonem minimálně 80 W,

  - multimetr s rozlišením min. 3 ¾ dgt., rozsahy pro měření napětí 200 mV až 1000 V AC i DC, pro měření proudu 2 mA až 10 A AC i DC, s funkcí prozváněčky, měření odporu a měření kapacity.

  - Osciloskop digitální, dvoukanálový, se šířkou pásma min. 25 MHz, včetně sond. Rozlišení displeje min. 320 x 240 px, uhlopříčka displeje min. 4,5 “.

  - Napájecí zdroj regulovaný s proudovým omezením, výstupním napětím v rozsahu min. 1 až 18 V, výstupním proudem min. 1 A.

  - Nepájivé kontaktní pole s prostorem pro zapojení alespoň 6 pouzder DIL28, včetně propojovacích drátů.

  - Stojan pro rozmístění zkoušených prvků.

  - Propojovací kabely s banánky v počtu min. 15 ks.

- Základní materiál pro experimenty se senzory EZS:

  - Sada základních elektronických součástek (alespoň rezistorů 100R..10M v řadě E12 min. po 10 ks, kondenzátorů 10p až 100uF v řadě E3 min. po 5 ks)

  - Sada prvků pro obelstění senzorů EZS (alespoň polystyrénová deska, přípravek použitelný jako Faradayova klec, rám s napnutou látkou).

- Podrobnou dokumentaci včetně obvodových schémat přípravků

1 ks IP rekordér s řídicí a zobrazovací jednotkou. (pol. č. 22)

Parametry:

- IP rekordér:

  - Alespoň 2 pozice pro interní 3,5” SATA-II HDD min. 2 TB, osazen min. 1 HDD o kapacitě min. 500 GB,

  - Rozhraní min. 1x Gigabit LAN, 1x USB 2.0,

  - České OSD,

  - Schopnost záznamu z min. 2 IP kamer,

  - Funkce „vzdálený klient“ pro on-line zobrazení (vč. „živého obrazu“),

  - Schopnost ovládání PTZ.

- Řídicí a zobrazovací jednotka:

  - Schopná spolupráce s dodaným IP rekordérem,

  - Frekvence procesoru jednotky min. 2,8 GHz, počet jader min. 4, velikost cache paměti procesoru min. 8 MB,

  - paměť (HDD) min. 1 TB, paměť RAM min. 6 GB.

  - Jednotka bude vybavena DVD  zapisovací a čtecí mechanikou.

  - Grafická karta jednotky s pamětí min. 1 GB, min. 1x konektor DisplayPort, min. 1x konektor DVI. Frekvence paměti grafické karty min. 4000 MHz, frekvence jader GPU min. 750 MHz.

  - LCD zobrazovač jednotky s uhlopříčkou min. 22“, rozlišení min. 1920x1080 px, připojení DVI nebo DisplayPort, podstavec s naklápěním, otáčením a změnou výšky.

- Poznámka: případně potřebné licence SW budou dodány v ceně zařízení.

1 ks Sestava pro testování bezpečnosti RFID systémů (pol. č. 23)

Parametry:

- Schopnost záznamu a emulace RFID dat alespoň v pásmu 125 kHz a 13,56 MHz.

- Možnost doplnit do zařízení nové modulační a kryptografické techniky např. změnou vnitřního SW zařízení.

- Přenosné provedení.

- Součástí dodávky budou potřebné antény.

1 ks Skener duhovky a příslušný vývojový software. (pol. č. 24)

Parametry:

- Multimodální snímač obličeje a duhovky s parametry:

  - Snímání duhovky podle ISO/IEC 19794-6 s IR přisvětlením v různých vlnových délkách.

  - Snímání tváře podle ISO/IEC 19794-5.

  - Integrovaný blesk.

  - Podpora Windows CE, XP, Vista, Linux.

  - Integrovaný mikrofon a reproduktor.

- Softwarové vybavení pro vývoj aplikací s rozpoznáváním duhovky, včetně příkladů v jazycích C# a Java.

1 ks systém pro detekci odposlechu vč. řídicí a zobrazovací jednotky  (pol. č. 25)

Parametry:

- Přijímač – technické parametry:

  - Pásmo min. 36 – 3600 MHz,

  - Funkce selektivní analýzy kanálů,

  - Paměť min. 100 signálů, způsobujících poplach,

  - Funkce porovnávání spektra s uloženým referenčním záznamem,

  - Možnost připojení k řídicí a zobrazovací jednotce pomocí sběrnice, na níž je možné připojit dalších min. 31 přijímačů,

  - Sběrnici je možné připojit komunikačním převodníkem k řídicí a zobrazovací jednotce.

- Řídicí a zobrazovací jednotka:

  - Vybavena porty pro připojení přijímače resp. komunikačního převodníku podle bodu (1).

  - Frekvence procesoru jednotky min. 2,8 GHz, počet jader min. 4, velikost cache paměti procesoru min. 8 MB,

  - Grafická karta jednotky s pamětí min. 1 GB, min. 1x konektor DisplayPort, min. 1x konektor DVI. Frekvence paměti grafické karty min. 4000 MHz, frekvence jader GPU min. 750 MHz.

  - Paměť RAM jednotky min. 4 GB, HDD min. 500 GB (7200 otáček),

  - Jednotka bude vybavena min. 2 porty Ethernet.

  - Jednotka bude vybavena DVD  zapisovací a čtecí mechanikou.

  - LCD zobrazovač jednotky s uhlopříčkou min. 22“, rozlišení min. 1920x1080 px, připojení DVI nebo DisplayPort, podstavec s naklápěním, otáčením a změnou výšky.

  - Jednotka bude vybavena černobílou multifunkční laserovou tiskárnou pro tisk a zpracování naměřených dat

1 ks SW pro snímání, vyhodnocení a zápis rádiového spektra za účelem vyhledávání odposlechu (pol. č. 26)

Parametry:

- Možnost připojení min. 32 přijímačů odposlechu vč. jejich dálkového ovládání,

- Možnost zobrazení a tisku aktuálně naměřených i historických dat,

- Možnost současného zobrazení referenčních nebo starších analýz pro srovnání,

- Možnost připojení řídicí a zobrazovací jednotky viz níže; schopnost samostatné činnosti bez této jednotky.

- Možnost zobrazit samostatně signály DECT, GSM900 a GSM1800.

1 ks Osobní detektor proti odposlechu. (pol. č. 27)

Parametry:

- Širokopásmový detektor VF pole alespoň v rozsahu 0,5 MHz až 25 GHz,

- Minimální detek. výkon typicky 0,06 µW nebo nižší,

- schopnost odhalení pulsních vysílačů,

- funkce trvalého monitorování prostoru,

- bateriové nebo akumulátorové napájení,

- možnost připojení externí sondy.

1 ks Přenosná akviziční jednotka 1 (pol. č. 28)

Parametry:

- Procesor: min. frekvence 2 GHz.

- Operační paměť: 8GB DDR3 (1 333 MHz).

- Síťová připojení:

  - LAN 10/100/1000 Mbit/s.

  - WLAN 802.11 b/g/n.

  - Bluetooth 3.0.

- Rozhraní:

  - 3x USB.

  - 1x VGA.

  - 1x HDMI.

  - 1x RJ-45.

- Grafická karta: DDR3 1GB VRAM.

- Pevný disk: 1.5 TB, Serial ATA, 7 200 RPM.

- Mechanika: DVD±RW.

- Multimédia:

  - Integrovaná webová kamera 2 Mpx.

  - Vestavěný reproduktor a mikrofon.

- Displej:

  - 17“ LCD.

  - rozlišení: 1920 x 1080 bodů.

- Kompatibilní s operačními systémy Windows XP nebo vyšší a GNU/Linux.

- Napájení z akumulátorů + napájecí zdroj

1 ks Přenosná akviziční jednotka 2. (pol. č. 29)

Parametry:

- Procesor: min. frekvence 2 GHz.

- Operační paměť: min. 4GB, možné rozšíření na 8GB, DDR3 RAM.

- Síťová připojení:

  - LAN 10/100/1000 Mbit/s.

  - WLAN 802.11 b/g/n.

  - Bluetooth.

- Rozhraní:

  - 2x USB 3.0.

  - 1x VGA.

  - 1x RJ-45.

- Grafická karta: DDR3 1GB VRAM.

- Pevný disk: 1x 500 GB, 7200 RPM, Serial ATA.

- Mechanika: DVD±RW.

- Displej:

  - 15“ LCD,

  - rozlišení: 1366 x 768 bodů

- Kompatibilní s operačními systémy Windows XP nebo vyšší a GNU/Linux.

- Napájení z akumulátorů + napájecí zdroj

5 ks bezdrátového ovladače prezentací (pol. č. 30)

Parametry:

- zelené laserové ukazovátko

- LCD displej s časovačem a vibračním upozorněním

- dosah až 30m

- RF technologie na frekvenci 2.4 GHz

- Napájení pomocí 2xAAA baterií

- konektor USB

- podpora Windows XP a vyšších

Nabídka musí obsahovat jednoznačné stanovisko postupně ke všem výše uvedeným bodům technické specifikace poptávaných zařízení a to ve stejném pořadí. Ze stanoviska musí jednoznačně vyplývat, zda nabízené zařízení splňuje, eventuelně překračuje požadované parametry, popř. jakým způsobem zabezpečuje nabízené zařízení požadované funkce.

Po stanovisku k minimálním technickým požadavkům mohou být ke každému zařízení uvedeny další důležité parametry, příp. popis rozšiřujících částí a příslušenství nabízeného zařízení.