PŘÍLOHA č. 3

technická specifikace

Název veřejné zakázky: FN Ostrava – trenažéry - vybavení pro pitevní provoz a laboratoře

Technická specifikace

pro položky plnění  k veřejné zakázce „FN Ostrava – trenažéry – vybavení pro pitevní provoz a laboratoře“

Níže uvádíme technickou specifikaci položek plnění. Zadavatel však u technických údajů připouští toleranční rozsah + / - 10%.

- pro položku plnění č. 1 - Vibrační pila pro otevření dutiny lební,

pro položku plnění č. 2 a 3 – Příslušenství k pilám (bowden) a (vibrační korouče):

zvláštní vibrační pila pro medicínské účely sloužící při autopsiích k řezům na tvrdých tkáních. K pile pak požadujeme řezné kotouče, flexibilní bowdeny.

- pro položku plnění č. 4 - Stabilizátory hlavy pro autopsie:

jde o  konstrukce, které slouží při autopsiích k pevné fixaci hlavy.

- pro položku plnění č. 5 - Mikroskop:

stabilní ergonomický stativ s polní clonou, osvětlení: 30W halogenová  žárovka , modrý filtr, ostření: nezávislé hrubé a jemné ostření, čtyřčetný revolverový nosič objektivů, stolek: nízký ergonomický stolek s koaxiálním ovládáním pro pravou ruku, držák na sklíčko, kondenzor s nastavitelnou aperturní clonou přívodní kabel

- pro položku plnění č. 6 – Imerzní objektiv:

100*x imerzní pro výukový mikroskop – planachromatický objektiv 100*x imerzní/ NA 1,25* pracovní vzdálenost 0,15mm*.

Pozn. *: u těchto údajů se připouští toleranční rozsah + / - 10%

- pro položku plnění č. 7. – Výukový adaptér pro mifo:

Fototubus s adaptéry pro připojení digit.kamery pro výukový mikroskop - tubus: trinokulární  tubus s pevným dělením dráhy světla ( 50*% okuláry/ 50*% kamera), okuláry: dva širokoúhlé 10*x se zorným polem č.20*, adaptér pro připojení kamery se zvětšením 1*x pro optimální velikost zorného pole.

Pozn. *: u těchto údajů se připouští toleranční rozsah + / - 10%

- pro položku plnění č. 8 – Imerzní sada:

sada imerzních médií pro imerzní mikroskopii.

- pro položku plnění č. 9 – Mifo:

mikro-foto-digitální barevná kamera k výukovému mikroskopu – 3Mpxl* s CMOS snímačem

Pozn. *: u těchto údajů se připouští toleranční rozsah + / - 10%

.

- pro položku plnění č. 10  - Mikrotom :

zařízení které provádí řezy v parafinu fixovaného biologického materiálu tak aby mohl být  dále zpracován při tvorbě mikroskopických preparátů. K mikrotomu pak žiletkové nože, upínací zařízení a fixační média.

- pro položku plnění č. 11 – Sada mikrotomových nožů

sada žiletkových nožů pro mikrotom.

- pro položku plnění č. 12 – Upínací zařízení biologického materiálu

upínací zařízení biologického materiálu pro mikrotom.

- pro položku plnění č. 13 – Fixační média (sada)

fixační média pro lepení histologických prepatátů.