Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název: „Dodávka vybavení laboratoří a učeben DFJP“

v rámci projektu OPVK „Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe – IVINTEP“, reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/15.0352

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10  Pardubice

- Specifikace předmětu plnění – 1. část

- SEZNAM  POLOŽEK

| - Označení položky | - Název | - Požadovaný počet kusů |
| --- | --- | --- |
| - 1.1. | Spektrální analyzátor | 1 |
| - 1.2. | Snímače: |  |
|  | - Odporový snímač teploty | 1 |
|  | - Snímač otáček | 1 |
| - 1.3. | Měřící moduly: |  |
|  | - Měřící modul I. | 1 |
|  | - Měřící modul II. | 2 |
| - 1.4. | Generátor | 1 |
| - 1.5. | Snímač vibrací | 1 |
| - 1.6. | Napájecí zdroj | 1 |

- SPECIFIKACE  POLOŽEK

1.1.   Spektrální analyzátor – technická specifikace:

Stolní spektrální analyzátor s příslušenstvím

  - šířka pásma min. 100 kHz – 3 GHz

  - dynamický rozsah min. 134dB

  - RBW min. 100 Hz

  - Teplotní stabilita ± 2ppm (0 až 25°C)

  - min. 7 detektorů

  - min. paměť na 10 nastavení přístroje a jednu spektrální křivku

  - min. rozhraní USB, RS232 a DVI pro externí monitor

  - barevný diplej min. 6,5"

  - DANL (zobrazitelná průměrná úroveň šumu) -135dBm

  - min. perioda rozmítání 20ms až 1000s

  - vestavěný AM a FM demodulátor

  - napájení ČR standard – 230V/50Hz

  - standardní příslušenství: napájecí kabel; dvojité rozhraní USB/RS232; CD

1.2.	Snímače – technická specifikace:

a) Odporový snímač teploty

  - měřicí rozsah minimálně -200 až 600 °C

  - základní odporové hodnoty dle normy DIN IEC 751

  - tolerance měření teplot dle normy DIN IEC 751

  - kabel min. 0,8 m

b) Snímač otáček

  - pracující na principu Hallova jevu

  - měřicí rozsah min. 0-15000 ot/min

  - snímající otáčky bezdotykově

  - stupeň krytí min. IP 66

  - napájecí napětí 15 V DC

1.3.	Měřící moduly – technická specifikace:

a) 	Měřící modul I.

Univerzální 16-ti bitový multifunkční měřicí modul

  - Vzorkování min. 1.25 MS/s

  - Min. 16 analogových vstupů

  - Min. 2 analogové výstupy

  - 24 digitalních I/O

  - 32-bit counter

  - USB komunikace s PC

  - Kompatibilní se stávajícím softwarovým vybavením zadavatele (zadavatel využívá SW LabVIEW)

b) Měřící modul II.

  - Vzorkování min. 48 kS/s

  - Min. 8 analogových vstupů

  - Min. 14 bit kvantování

  - Min. 2 analogové výstupy

  - Min. 8 digitalních I/O

  - 32-bit counter

  - USB komunikace s PC

  - Kompatibilní  se stávajícím softwarovým vybavením zadavatele (zadavatel využívá  SW LabVIEW)

1.4.	Generátor – technická specifikace:

Generátor signálů

  - Univerzální generátor funkcí DSS (přímá digitální syntéza)

  - Min. nastavitelný rozsah  0,2Hz až 5 MHz

  - standardní průběhy (sinus, obdélník, pulz, pila, trojúhelník, sin(t)/t, bílý šum)

  - Možnost nastavení nástupných a sestupných hran průběhů

  - lineární a logaritmické rozmítání

  - modulace AM, FM, PM

1.5.	Snímač vibrací – technická specifikace:

Snímač vibrací

  - piezoelektrický s vestavěným nábojovým zesilovačem

  - frekvenční rozsah min. 1 - 5000 Hz

  - citlivost min. 100 mV/g

  - dynamický rozsah min.  50g

1.6.	Napájecí zdroj – technická specifikace:

Napájecí zdroj

  - 2x min. 0-30V

  - nastavitelné napětí a proud

  - proudové zatížení min. 2 x 5A

  - zvlnění   < 1mV

  - display pro výstupní napětí a proud (2 x napětí, 2 x proud)

  - min. 15 hodin v trvalém provozu

  - kovová skříň

- Všechny požadované technické parametry jsou stanoveny jako minimální!