| Část A – Mikroskopická sestava |  |  |  | Předpokládaná hodnota části: 255 000,- Kč s DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | Název položky | Počet ks | Min. požadované specifikace |  |  |
| A1 | Polarizační mikroskop s příslušenstvím | 1 | * trinokulární hlavice * okulár s polohovým dorazem vybaven nitkovým křížem a mikrometrickou stupnicí * nastavitelný oční rozestup, dioptrické doostřování * výklopná Bertrandova čočka * kompenzátor ¼ λ, λ a křemenný klín I.-IV. řádu * Planachromatické objektivy * celkové optické zvětšení minimálně v rozsahu 40x-600x * mineralogický křížový vodič preparátu * otočná irisová clona s uvedením hodnot apertury * osvětlení pro pozorování v procházejícím světle (plynulá regulace intenzity osvětlení, polní irisová clona otočná) * osvětlení pro pozorování v odraženém světle (zdroj osvětlení s plynulou regulací intenzity, dvouramenný světlovod, světlovod s kruhovou koncovkou a polarizací) * doplňkové digitální mikroskopické zařízení pro flexibilní inspekci vzorků v odraženém polarizovaném světle * barevná mikroskopická kamera s CCD čipem a min. rozlišením 3 MPix vhodná pro kvantitativní analýzu obrazu a pro snímání v náročnějších světelných podmínkách |  | maximální cena položky A1: 225 000,- Kč včetně DPH |
| A2 | Obslužný a analytický SW k mikroskopu | 1 | * obslužný a analytický SW zajišťující přenos živého obrazu a analýzu snímku s možnostmi rozšířené analýzy fází: měření poměrného obsah určité fáze (barevný odstín nebo stupeň šedi) ve snímku, měření více fází v jednom snímku, možnosti nastavení tolerance a překryvů při měření fází * Software musí být plně kompatibilní s položkou A1 |  |  |

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 04

Název zakázky: Nákup sestavy polarizačního mikroskopu a měřící techniky do terénu

| Část B – Měřící geodetická technika |  |  |  | Předpokládaná hodnota části: 606 000,- Kč s DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název položky | Počet ks | Min. požadované specifikace |  |  |
| B1 | Obslužný software pro GPS | 6 | * schopnost práce s odsazením (jednoduché úlohy pro určování souřadnic nepřístupných prvků) bodových i liniových entit * schopnost práce v v S-JTSK * schopnost využití služeb mapových serverů v reálném čase na otevřeném standardu Open GIS WMS a ArcIMS * schopnost aktualizace dat (práce s dříve naměřenými nebo aktivními vektorovými soubory ve formátu SHP, DXF) * schopnost zobrazení georeferencovaných rastrových mapových podkladů min. ve formátu TIFF, BMP, JPEG * schopnost přímého importu a exportu dat ve formátu SHP * podpora digitalizace, navigačních funkcí, grafického výběru navigačních cílů * možnost průměrování poloh, kombinací bodových, liniových a plošných prvků * možnost zaměřování liniových a plošných entit kontinuálně nebo lomovými body * možnost kombinace dat pro postprocessing a korigovaných v reálném čase |  |  |
| B2 | Software pro postprocessing dat naměřených geodetickými přístroji (multilicence) | 20 | *software pro zpracování dat a jejich přenos z terénu (GPS) do GIS a zpět (kompatibilní se zařízeními v položkách B2, B3, B4) * schopnost automatického postprocessingu i dávkového * schopnost práce v různých souřadnicových systémech, v S-JTSK s kladnými i zápornými znaménky * schopnost využití služeb mapových serverů v reálném čase na otevřeném standardu Open GIS WMS a ArcIMS * schopnost zobrazení georeferencovaných rastrových mapových podkladů min. ve formátu TIFF, BMP, JPEG * schopnost exportu korigovaných dat v různých GIS a CAD formátech * možnost nastavení vlastních šablon pro import a export dat |  |  |
| B3 | GPS zařízení pro GIS (polní GPS) | 5 | * Procesor min. 520 MHz min. 128 MB RAM, interní flash paměti (možnost rozšíření interní paměti) * Konektivita min. USB, Bluetooth * Přesnost GPS přijímače cca 2 m, možnost postprocesního zpřesnění * Možnost ukládání naměřených dat pro další zpracování * Vyměnitelná baterie pro celodenní měření * Zařízení plně kompatibilní s položkami B1 - Obslužný software pro GPS a B2 - Obslužný software pro GPS |  |  |
| B4 | Totální stanice pro geodézii | 1 | * úhlová přesnost 2" * měření délek bez hranolu do min. 350m, na hranol až 5 000m * nízká spotřeba baterií (výdrž min. 12hod) * vytyčovací světlo, laserová olovnice * stativ pro instalaci totální stanice * hranol s výtyčkou * konektivita min. USB, Bluetooth * Přeinstalovaný polní software musí být společnou platformou pro geodetické GPS i totální stanici a musí být vybaven geodetickými úlohami pro totální stanice včetně: min. kódové kresby, referenční přímky, oblouků, výpočtů a rozdělení ploch, lokálních transformací, podpory aktivní DXF mapy * Zařízení plně kompatibilní s položkou B2 - Software pro postprocessing dat naměřených geodetickými přístroji |  | maximální cena položek B4 a B5: 417 900,- Kč včetně DPH |
| B5 | GPS pro geodézii | 1 | * Integrovaný GNSS přijímač, anténa, 3.5 G modem a řídící jednotka (počítač) v jednom přístroji * Centimetrová přesnost (fixované řešení) s interní anténou v ručním přístroji, bez nutnosti připojení externí antény * Příjem signálů GPS, GLONASS na obou frekvencích, SBAS * Externí dvoufrekvenční geodetická anténa součástí příslušenství * Konektivita min. USB, Bluetooth v.2.0, WiFi * Vyměnitelná baterie pro celodenní měření * Možnost ukládání naměřených dat pro další zpracování * Volitelné výstupní protokoly, uživatelsky definovatelné * Polní software musí být vybaven kompletními geodetickými úlohami včetně: kódové kresby, referenční přímky, oblouků, výpočtů a rozdělení ploch, lokálních transformací, podpory aktivní DXF mapy, georeferencovaných rastrů, shape souborů atd. * Minimálně 100 hodin přesných korekcí (nejlépe z virtuální referenční stanice) a přístupu k datům pro postprocessing musí být součástí dodávky * Zařízení plně kompatibilní s položkami B1 - Obslužný software pro GPS a B2 - Obslužný software pro GPS |  |  |