Příloha č. 1  	Podrobná specifikace a kalkulace  předmětu veřejné zakázky

| Název projektu | Příprava absolventů přírodovědných oborů pro uplatnění v evropských biotechnologických firmách a institucích |
| --- | --- |
| Registrační číslo | CZ.1.07/2.2.00/28.0084 |
| specifikace | Malá stolní centrifuga - 2 kusy Technická specifikace: - Uhlový rotor pro minimálně 18 mikrozkumavek 1.5/2mL - nechlazená - účinnost minimálně 14.000 rpm - volně nastavitelný čas a otáčky |
| předpokládaná cena | 70.000,- Kč vč. DPH |
| Nabídková cena uchazeče v Kč bez/ vč. DPH |  |
| specifikace | Malá stolní minicentrifuga s vortexem -2 kusy Technická specifikace: - každý rotor(y) pro minimálně 12 mikrozkumavek 1.5/2mL a 12 mikrozkumavek 0.2mL - nechlazená - účinnost minimálně 2.800 rpm |
| předpokládaná cena | 20.000,- Kč vč. DPH |
| Nabídková cena uchazeče v Kč bez/ vč. DPH |  |
| specifikace | Termoblok - 4 kusy Technická specifikace: - suché zahřívání a chlazení v rozsahu teplot 23 - 99 °C - každý nerezový blok(y) na minimálně 40 mikrozkumavek o objemu 1,5mL a 40 mikrozkumavek o objemu 0.5mL - teplotní uniformita ±0.3°C - digitální display |
| předpokládaná cena |  |
| Nabídková cena uchazeče v Kč bez/ vč. DPH | 60.000,- Kč vč. DPH |
| specifikace | Elektromagnetická míchačka s ohřevem - 3 kusy Technická specifikace: - otáčky od 0-700 rpm - ohřev do 400°C - sklokeramická deska, nosnost minimálně 8 kg |
| předpokládaná cena | 30.000,- Kč vč. DPH |
| Nabídková cena uchazeče v Kč bez/ vč. DPH |  |
| specifikace | Vortex - 2 kusy Technická specifikace: - regulovatelné otáčky v rozsahu minimálně od 100-2500 rpm - Dotykový nebo kontinuální chod - Pryžový adapter na na vortexování jedné zkumavky - Adapter na kontinuální třepání minimálně 8 mikrozkumavek 1.5/2mL |
| předpokládaná cena | 10.000,- Kč vč. DPH |
| Nabídková cena uchazeče v Kč bez/ vč. DPH |  |
| specifikace | Membránová vývěva Technická specifikace: - mezní tlak 100mbar - minimální průtok 10 litrů za minutu |
| předpokládaná cena | 12.000,- Kč vč. DPH |
| Nabídková cena uchazeče v Kč bez/ vč. DPH |  |
| specifikace | Stolní pH metr - 2 kusy Technická specifikace: - měřící rozsah 0.00 do 14.00 pH; +/- 1999mV - přesnost +/-0.01 pH - teplotní rozsah od 0 do 100°C - digitální display - jeden přístroj vybaven elektrodou pro měření menších objemů (do 2 mL) - jeden přístroj vybaven standardní elektrodou pro měření objemů nad 10 mL - alespoň tři kalibrační body |
| předpokládaná cena | 30.000,- Kč vč. DPH |
| Nabídková cena uchazeče v Kč bez/ vč. DPH |  |
| specifikace | Laboratorní předvážky - 2 kusy Technická specifikace: - kapacita 1.3 kg - minimální přesnost 0.01 g - digitální display |
| předpokládaná cena | 20.000,- Kč vč. DPH |
| Nabídková cena uchazeče v Kč bez/ vč. DPH |  |
| specifikace | Termostatická vodní lázeň s víkem -2 kusy Technická specifikace: - nastavitelný rozsah teplot +5 až 99°C s regulací po 0.1°C - stabilita a uniformita +/-0.2°C při 37°C - minimální objem 12 litrů maximální 18 litrů - součástí každé lázně stojánek na minimálně 6 zkumavek o průměru 30mm |
| předpokládaná cena | 70.000,- Kč vč. DPH |
| Nabídková cena uchazeče v Kč bez/ vč. DPH |  |
| specifikace | Elektroforetická cela a bloter s příslušenstvím - 1 kus Technická specifikace: - Jedna nádoba umožňující jak běh elektroforézy tak mokrého blotu s víkem a kabely - 2 stojany, každý na nalévání dvou gelů současně se 4 držáky na skla - Souprava 10 skel se zabudovanými spacery na vytvoření 5 gelů o tloušťce 1mm a rozměrech 8.3x7.3 cm - 5 hřebínků na vytvoření gelu o tloušťce 1mm a 10 jamek - Nadstavec na usnadnění pipetování vzorků - Dvě kazety na transfer z gelu na membránu - 4 porézní podložky na přenos - Chladící nádobka na blotování - Držák s elektrodami pro transfer ze dvou gelů |
| předpokládaná cena | 39.000,- Kč vč. DPH |
| Nabídková cena uchazeče v Kč bez/ vč. DPH |  |
| specifikace | Elektroforetická cela s příslušenstvím - 2 kusy Technická specifikace: Každá ze dvou souprav bude obsahovat: - Jedna elektroforetická nádoba s víkem a kabely - 1 stojan na nalévání dvou gelů současně se 2 držáky na skla - Souprava 10 skel se zabudovanými spacery na vytvoření 5 gelů o tloušťce 1mm a rozměrech 8.3x7.3 cm - 5 hřebínků na vytvoření gelu o tloušťce 1mm a 10 jamek - Nadstavec na usnadnění pipetování vzorků |
| předpokládaná cena | 60.000,- Kč vč. DPH |
| Nabídková cena uchazeče v Kč bez/ vč. DPH |  |
| specifikace | Sada automatických pipet kompatibilní se špičkami typu Eppendorf - pipety musí být celoautoklavovatelné - možnost nastavení objemu nižším počtem otáček - nastavení objemu: 4 číselným zobrazením - možnost jemného doladění požadovaného objemu podle hustoty kapaliny - snadná kalibrace pomocí klíčku do původní polohy - hodnota kalibrace viditelná v okýnku - separátní odhazovač špiček - pipety musí být kompatibilní se špičkami řady epTIPS - celkem 40 pipet s následujícími rozsahy: 2 pipety s nastavitelným rozsahem 1000-10000L 2 pipety s nastavitelným rozsahem 500-5000L 10 pipet s nastavitelným rozsahem 100-1000L 4 pipety s nastavitelným rozsahem 20-200L 4 pipety s nastavitelným rozsahem 10-100L 4 pipety s nastavitelným rozsahem 2-20L 4 pipety s nastavitelným rozsahem 0.5-10L 10 pipet s nastavitelným rozsahem 0.1-2.5L - součástí dodávky bude i deset sad na údržbu pipet |
| předpokládaná cena | 200.000,- Kč vč. DPH |
| Nabídková cena uchazeče v Kč bez/ vč. DPH |  |

| Celková nabídková cena uchazeče v Kč bez/ vč. DPH |  |
| --- | --- |