# HODNOTICÍ STANDARD

## Dílčí kvalifikace DK 2

# KOVÁŘ STROJNÍ

úroveň vzdělání H

# A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

| - A.1.E.2.1.074 Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování výkovků |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - číst výkresy výkovků a výkresy jednodušších strojních součástí a sestavení | Slovně nad technickým výkresem |
| - číst pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výkovků | Slovně s vyhledáním v dílenských tabulkách, výběrech norem apod. |
| - nakreslit pro tvarově jednoduchou strojní součást náčrt polotovaru zhotoveného volným kováním | Písemně |
| Je třeba splnit všechna kritéria. |  |

| - A.2.E.2.1.986 Volba postupu práce a technologických podmínek strojního kování, tvarování, lisování a ohýbání kovů, ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - nakreslit pro tvarově jednoduchou strojní součást náčrt polotovaru zhotoveného volným kováním | Písemně |
| - stanovit z pracovních podkladů, z materiálových tabulek apod. kovací teploty zpracovávaných materiálů a z rozměrů polotovarů potřebnou dobu jejich ohřevu | Písemně nebo slovně |
| - stanovit postup výroby tvarově a technologicky jednoduchého volně kovaného výkovku, určit potřebné stroje, zařízení, nástroje, nářadí a pomůcky | Písemně nebo slovně |
| Je třeba splnit všechna kritéria. |  |

| - C.1.E.2.1.022 Ruční kování ocelí nebo neželezných kovů a jejich slitin |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - používat běžné kovářské nástroje, nářadí a pomůcky a provést samostatně (popř. ve dvojici) základní operace při ručním kování | Praktické předvedení |
| - používat běžné kovářské nástroje, nářadí a pomůcky a provést samostatně (popř. ve dvojici) základní operace při ručním kování | Praktické předvedení |
| - ručně ohnout (popř. ve dvojici) tlusté plechy, tyčový a profilový materiál do předepsaného tvaru za tepla | Praktické předvedení |
| Je třeba splnit všechna kritéria. |  |

| - C.4.E.2.1.065 Seřizování, ošetřování a údržba kovářských pecí, výhní, kovacích lisů a bucharů |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - seřizovat stroje pro vykonávání požadovaných pracovních operací | Praktické předvedení |
| - provádět denní ošetření a údržbu používaných strojů a zařízení | Praktické předvedení |
| - odstraňovat vyskytnuvší se drobné závady používaných strojů a zařízení | Praktické předvedení |
| - tepelně zpracovávat jednoduché nástroje z materiálů nepříliš náročných na tepelné zpracování | Praktické převedení |
| Je třeba splnit dvě ze čtyř kritérií |  |

| - D.1.E.2.1.041 Obsluha kovářských pecí a výhní |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - obsluhovat různé druhy zařízení pro ohřev polotovarů | Praktické převedení |
| - provádět denní ošetření a údržbu používaných strojů a zařízení | Praktické převedení |
| - odstraňovat vyskytnuvší se drobné závady používaných strojů a zařízení | Praktické převedení |
| Je třeba splnit všechna kritéria. |  |
| - D.1.E.2.1.042 Obsluha bucharů a kovacích lisů |  |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - obsluhovat různé druhy bucharů a kovacích lisů | Praktické převedení |
| - provádět denní ošetření a údržbu používaných strojů | Praktické převedení |
| - odstraňovat vyskytnuvší se drobné závady používaných strojů | Praktické převedení |
| Je třeba splnit všechna kritéria. |  |

| - D.1.E.2.1.043 Obsluha strojů pro zápustkové kování, vykovávání profilových nožů na obrábění kovů, volné kování kotoučů, kruhových desek a podélných výkovků |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - provádět denní ošetření a údržbu používaných strojů a zařízení | Praktické převedení |
| - udržovat kovářské nářadí (tj. v případě potřeby je např. překovat, naostřit, upravit jeho tvar apod.) | Praktické převedení |
| - odstraňovat vyskytnuvší se drobné závady používaných strojů a zařízení | Praktické převedení |
| Je třeba splnit všechna kritéria. |  |

| - D.1.E.2.1.044 Obsluha strojů na volné kování manipulačních čepů a pěchování ingotů |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - provádět denní ošetření a údržbu používaných strojů a zařízení | Praktické převedení |
| - udržovat kovářské nářadí (tj. v případě potřeby je např. překovat, naostřit, upravit jeho tvar apod.) | Praktické předvedení |
| - udržovat kovářské nářadí (tj. v případě potřeby je např. překovat, naostřit, upravit jeho tvar apod.) | Praktické převedení |
| Je třeba splnit všechna kritéria. |  |

| - D.1.E.2.1.045 Obsluha strojů na ohýbání profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků z plechů |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - provádět denní ošetření a údržbu používaných strojů a zařízení | Praktické převedení |
| - udržovat kovářské nářadí (tj. v případě potřeby je např. překovat, naostřit, upravit jeho tvar apod.) | Praktické převedení |
| - odstraňovat vyskytnuvší se drobné závady používaných strojů a zařízení | Praktické převedení |
| Je třeba splnit dvě ze tří kritérií |  |

| - D.1.E.2.1.046 Obsluha strojů na zkružování plochých tyčí, čtvercových tyčí nebo kulatin o různých průměrech |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - provádět denní ošetření a údržbu používaných strojů a zařízení | Praktické převedení |
| - udržovat kovářské nářadí (tj. v případě potřeby je např. překovat, naostřit, upravit jeho tvar apod.) | Praktické převedení |
| - odstraňovat vyskytnuvší se drobné závady používaných strojů a zařízení | Praktické převedení |
| Je třeba splnit dvě ze tří kritérií |  |

| - D.1.E.2.1.047 Obsluha strojů na rovnání složitých výkovků, výlisků, výstřižků, výpalků a svařenců |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - udržovat kovářské nářadí (tj. v případě potřeby je např. překovat, naostřit, upravit jeho tvar apod.) | Praktické předvedení |
| - provádět denní ošetření a údržbu používaných strojů a zařízení | Praktické předvedení |
| - odstraňovat vyskytnuvší se drobné závady používaných strojů a zařízení | Praktické předvedení |
| Je třeba splnit dvě ze tří kritérií |  |

| - D.2.E.2.1.027 Obsluha kovacích lisů s programovým řízením |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - seřizovat stroje pro vykonávání požadovaných pracovních operací | Praktické předvedení, vysvětlit, popsat, zdůvodnit |
| - provádět denní ošetření a údržbu používaných strojů a zařízení | Praktické předvedení, vysvětlit, popsat, zdůvodnit |
| - odstraňovat vyskytnuvší se drobné závady používaných strojů a zařízení | Praktické předvedení, vysvětlit, popsat, zdůvodnit |
| Je třeba splnit všechna kritéria. |  |

| - C.2.E.2.1.080 Tepelné zpracování výkovků |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - stanovit z pracovních podkladů, z materiálových tabulek apod. kovací teploty zpracovávaných materiálů a z rozměrů polotovarů potřebnou dobu jejich ohřevu | Písemně nebo slovně vysvětlit, popsat, zdůvodnit |
| - řídit režim ohřevu polotovarů a výkovků; v nejjednodušších případech jej i samostatně volit | Písemně nebo slovně vysvětlit, popsat, zdůvodnit |
| - při výrobě výkovků být schopen vykonávat technologické operace související s konečnou úpravou těchto výkovků, např. jejich nenáročné tepelné zpracování | Písemně nebo slovně vysvětlit, popsat, zdůvodnit |
| Je třeba splnit všechna kritéria. |  |

| - C.6.E.2.1.010 Manipulace s materiálem, převážení a přenášení, prostředky pro manipulaci s materiálem |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - samostatně volit vhodné nářadí pro ruční manipulaci s polotovary a výkovky a vhodné druhy manipulačních prostředků pro manipulaci s polotovary a výkovky vyšší hmotnosti | Praktické předvedení |
| - manipulovat se žhavými polotovary a výkovky s použitím ručního nářadí | Praktické předvedení |
| - ovládat jednoduché prostředky pro manipulaci s polotovary a výkovky při kování výkovků vyšší hmotnosti | Praktické předvedení |
| Je třeba splnit dvě ze tří kritérií |  |

# B. ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ POKYNY

Metodická doporučení Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k ucelenému opravárenskému úkonu. Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti: - Číst různé druhy technické dokumentace, orientovat se ve výběrech norem, pracovat se servisními příručkami apod. - Zvolit a použít pomocné materiály, např. pro mazání, chlazení nástrojů apod. - Zvolit pracovní postup operace, druh pracovního stroje, kovářské nástroje, nářadí, přípravky a měřidla, připravit si pracoviště a pracovní pomůcky, upnout nářadí a seřídit stroj pro kování výkovků a výlisků menší technologické složitosti - Uvést do chodu kovací stroje, řídit a kontrolovat jejich chod a vykonávat na nich všechny základní kovářské práce při výrobě výkovků a výlisků menší technologické složitosti a hmotnosti - provádět dokončovací práce, např. okrajování výronků, kalibrování - vykonávat základní kovářské práce, rovnat a ohýbat tlusté plechy, tyče a profily za studena i za tepla - provádět tepelné zpracování jednoduchých nástrojů a nářadí a připravit potřebné lázně Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

### Výsledné hodnocení Každá autorizovaná osoba hodnotí zkoušeného zvlášť pro každou kompetenci do klasifikačního zápisu o zkoušce. Pro zápis hodnocení jednotlivých kritérií lze použít různé značky, ale výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky od každé autorizované osoby zní buď „vyhověl“, pokud zkoušený vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud zkoušený pro některou kompetenci nevyhověl. Konečné hodnocení zkoušeného probíhá na základě těchto návrhů podle § 18 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

### Složení zkušební komise

### Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby Autorizovaná osoba musí splňovat jednu z následujících variant požadavků: - Vyučení v oboru + alespoň 3 roky praxe ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku zahrnující pracoviště se strojírenskou výrobou - Alespoň 3 roky praxe ve funkci mistra odborné výchovy ve strojírenských oborech - Vysokoškolské vzdělání strojírenského směru + alespoň 3 roky praxe ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku Autorizovaná osoba musí absolvovat přípravu zaměřenou na uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání.

Požadavky na materiálně technické zázemí Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí: - Prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům - Dílnu údržby - Vhodné pracovní oblečení - Pomůcky k ustavení orýsovávaných součástí a polotovarů (šroubové podpěrky, klíny, prizmata, úhelníky, svěrky, apod.) - Měřidla (listová a tyčová měřítka, posuvná měřítka, mikrometrická měřidla, úhloměry, úhelníky, kalibre apod.) - Dílenské tabulky a výběry norem, servisní příručkami apod. - Výhně, pece a jiná zařízení pro ohřev polotovarů - Polotovary (např. tlusté plechy, tyče a profily apod.) - Nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení usnadňující manipulaci při kování - Skladové hospodářství

Vztah dílčí kvalifikace k úplné kvalifikaci

| Typ dílčí kvalifikace | Kód a název oboru vzdělání |
| --- | --- |
| skládající | 23-57-H/01 Kovář |