Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Počet stran: 2

Technické podmínky

(Specifikace, minimální technické požadavky)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Laparoskopických trenažérů, celkem 3 kusy, včetně příslušenství (dále jen „Laparoskopické trenažéry“), jejiž minimální technické parametry, které zadavatel požaduje, jsou uvedeny v tabulce níže.

Zboží, jehož pořízení je předmětem této veřejné zakázky je určeno k nezbytné přístrojové výbavě ambulancí Pavilonu klinik malých zvířat – Klinika chorob psů a koček, budovy č. 43 VFU Brno. Laparoskopické trenažéry budou zakoupeny za účelem realizace výuky v rámci projektu OP VK(CZ.1.07/2.2.00/28.0288) "Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce". Tyto Laparoskopické trenažéry budou sloužit pro výuku studentů pregraduálního a postgraduálního studia v rámci volitelného předmětu Miniinvazivní chirurgie (V1MCH) a současně budou využívány "začínajícími" chirurgy pro nácvik laparoskopických technik před jejich prováděním na klinických pacientech:

Minimální technické požadavky

| ### Název přístroje, počet kusů: | Laparoskopické trenažéry, 3 ks |
| --- | --- |
| ### Součást VFU: | ### Klinika chorob psů a koček, FVL VFU Brno |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | MVDr. Michal Crha, Ph.D. |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj Laparoskopické trenažéry – 3 kusy - složení: | Každý Laparoskopický trenažér bude obsahovat/umožnovat minimálně: - integrovanou vlastní digitální kameru Full HD/1080p s možností posunu (změny úhlu pohledu) alespoň v jedné rovině - připojitelný (integrovaný) LCD monitor min. 19 palců - omývatelný povrch, v přední části neprůhledný, opatřený minimálně 4 otvory pro pracovní nástroje (měnitelná poloha nástrojů) - upevňovací systém umožňující fixaci předmětů v operačním poli trenažéru (vč. biologického materiálu) - možnost nácviku s odkrytým operačním polem, tj. s možností přímého pohledu do operačního pole pro úplné začátečníky - možnost připojení dataprojektoru či druhého monitoru - možnost záznamu obrazu - vlastní zdroj s možností připojení do elektrické sítě 220V |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců (2 roky) |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 48 hodin |
| ### Požadavek na servis: | zajištění komplexního servisu na dodané přístroje a zařízení na území ČR; V případě poruchy, která nebude odstraněna na místě, a jejíž oprava bude delší než 2 dny, prodávající zapůjčí adekvátní náhradní přístroj až do doby definitivního odstranění závady |