Příloha č. 1  k Výzvě k podání nabídek

Technické podmínky zkoušek kamene a kameniva

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou nezbytné kontrolní zkoušky kamene a kameniva pro vyhodnocení další využitelnosti kamene a kameniva v krajinném inženýrství podle potřeby zajištění kontroly převzatých informací od dodavatelů a pro ověření návrhu.

Zakázka představuje:

- ověření zrnitosti vzorků umělého a přírodního kameniva v rozsahu 50 vzorků

- ověření fyzikálních a mechanických vlastností kameniva na 60 vzorků kameniva frakce do 125 mm a 20, resp. 40 vzorků frakce nad 125 mm

- ověření protismykových vlastností kamene na 20 vzorcích

Časové požadavky na plnění zakázky:

- zakázka bude plněna průběžně podle požadavku zástupce zadavatele od října 2012 do prosince 2013

- požadavky na zkoušky budou předkládány 1x měsíčně

- provedení zkoušek je požadováno nejdéle do 60 dnů od zaslání požadavku

Další požadavky na plnění zakázky:

- ověření zrnitosti vzorků umělého a přírodního kameniva bude provedeno podle ČSN EN 933-1:1998 + 2006 a ČSN CEN ISO/TS 17892-4:2005

- ověření fyzikálních a mechanických vlastností kameniva frakce do 125 mm bude provedeno Proctorovou zkouškou modifikovanou dle ČSN EN 13286-2:2011

- ověření fyzikálních a mechanických vlastností kameniva frakce nad 125 mm bude provedeno:

- stanovením mrazuvzdornosti dle ČSN EN 12371:2010 – 20 ks

- stanovení pevnosti v tlaku dle ČSN EN 1926 - 20 ks

- stanovením nasákavosti vodou za atmosférického tlaku dle ČSN EN 13755:2008 – 40 ks

- ověření protismykových vlastností kamene bude provedeno:

- stanovením odolnosti proti skluzu pomocí kyvadla dle ČSN EN 14231:2003

- ke všem zkouškám musí být přiloženy protokoly zkoušek opatřené razítkem Akreditované zkušební laboratoře a podpisem oprávněné osoby ve 3 vyhotoveních