- Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku „Kontrolní zkoušky kamene a kameniva“

- Technické podmínky veřejné zakázky Kontrolní zkoušky kamene a  kameniva

- Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou nezbytné kontrolní zkoušky kameniva pro vyhodnocení další využitelnosti kameniva v krajinném inženýrství podle potřeby zajištění kontroly převzatých informací od dodavatelů a pro ověření návrhu.

- Zakázka představuje:

- ověření zrnitosti vzorků umělého a přírodního kameniva podle ČSN EN 933-1:2012 v rozsahu 50 vzorků různých druhů kameniva,

- ověření fyzikálních a mechanických vlastností kameniva frakce do 125 mm Proctorovou zkouškou modifikovanou podle ČSN EN 13286-2:2011 v rozsahu 60 vzorků různých druhů kameniva,

- ověření fyzikálních a mechanických vlastností kameniva frakce nad 125 mm, a to stanovením:

  - mrazuvzdornosti podle ČSN EN 12371:2010, identifikační zkouška (zkouška B) – ověření proběhne celkem na 20 vzorcích různých druhů kamene,

  - pevnosti v tlaku podle ČSN EN 1926:2007 - ověření proběhne celkem na 20 vzorcích různých druhů kamene,

  - nasákavosti vodou za atmosférického tlaku podle ČSN EN 13755:2008 – ověření proběhne celkem na 40 vzorcích různých druhů kamene,

- ověření protismykových vlastností kamene stanovením odolnosti proti skluzu pomocí kyvadla podle ČSN EN 14231:2003 v rozsahu 20 vzorků různých druhů kamene.

Časové a další požadavky na plnění veřejné zakázky:

- zakázka bude plněna průběžně podle požadavků zástupce zadavatele od prosince 2012 do června  2014

- provedení zkoušek je požadováno nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání vzorků kamene a kameniva

- požadavky na zkoušky budou předkládány 1x měsíčně podle potřeby zadavatele (objednatele )

- vzorky kamene a kameniva pro předmětné zkoušky zajistí zadavatel (objednatel)

- místem předání a převzetí vzorků pro předmětné zkoušky je vždy sídlo zadavatele (objednatele)

- všechny zkoušky proběhnou v laboratoři akreditované pro zkoušky kameniva podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005; uchazeč veřejnou zakázku je povinen tuto skutečnost doložit již ve své nabídce

- ke všem zkouškám musí být přiloženy celkem ve 3 vyhotoveních protokoly zkoušek opatřené razítkem akreditované zkušební laboratoře, ve které byly zkoušky provedeny, a dále opatřené podpisem oprávněné osoby, která zkoušky prováděla.