Výzkum poškozování konstrukcí a zajištění jejich bezpečnosti

Popis tématu

Více než 90% lomů v technické praxi je únavového původu – proto je výzkum environmentální únavy velmi významný.

Dalším vážným typem poškození je koroze; přitom může jít o korozi bodovou, plošnou, anebo o tzv. korozi pod napětím – posledně jmenovaný typ korozního poškození je nejnebezpečnější, neboť je obtížně detekovatelný a vede proto k náhlým a neočekávaným lomům – náš výzkum je proto zaměřen zejména na tento typ korozního poškození. K realizování náročných zkoušek koroze pod napětím jsme v kooperaci se soukromým subjektem vyvinuli tzv. generátor korozně-napěťových trhlin, který byl také zapsán jako užitný vzor Úřadem průmyslového vlastnictví. Kromě toho jsme se podíleli i na výzkumu tzv. patinujících ocelí, které při použití u mostních konstrukcí, stožárů a pod.  odolávají korozním vlivům venkovního prostředí, aniž by vyžadovali nátěrovou povrchovou ochranu.

Důležitým faktorem pro předvídání, resp. pro predikci závěrečné fáze poškození – lomu – je znalost tzv. lomové houževnatosti – parametru, který charakterizuje odolnost materiálu konstrukce vůči růstu trhliny. Předmětem našeho výzkumu v tomto směru je hledání cest a způsobů zvyšování této veličiny. Efektivním způsobem jejího zvýšení, který dále zpracováváme, je tzv. řízené přetížení konstrukce v závislosti na tom, jedná-li se o nově postavenou konstrukci před začátkem provozu nebo o konstrukci dlouhodobě provozovanou a tudíž již částečně poškozenou.

Výsledky teoretického a experimentálního výzkumu v těchto oblastech jsou realizovány zejména v dopravě, energetice a petrochemickém průmyslu.

Stručný obsah videa

Místo natáčení: laboratoře ÚTAM Praha

Začátek – několika sekundový záběr na výbuch plynu z havarovaného plynovodu

Komentář: toto je důsledkem postupné kumulace poškození ve stěně plynovodu, pokud není prováděna diagnostika poškození a jeho růst není monitorován v bezpečných časových intervalech. Výbuch plynu je vždy spojen s katastrofickými dopady na životní prostředí, způsobuje velké ekonomické ztráty a často i ztráty lidských životů.

Aby k tomu nedocházelo, musíme znát statické, cyklické (únavové) a lomové vlastnosti materiálu, z něhož je konkrétní konstrukce, např. plynovod, zhotovena a musíme dále znát zákonitosti rozvoje poškození vedoucího k havárii.

Místo 1: únavová laboratoř

– Instron, Rumul

-  únavové vzorky: válcové, ploché

-  chladící komůrka válcových vzorků

-  komůrka pro korozní médium u korozní únavy

Foto –    lomová plocha

- únavová křivka

- kinetika růstu únavové trhliny

Komentář: vysvětlení pojmu „únava materiálů“ – princip zkoušek – mez únavy

iniciace trhliny – její růst - lom

U záběrů na chladící komůrku a na komůrku pro korozní médium se uvede, že

toto jsou základní doplňkové prostředky, používané dle potřeby u únavových

zkoušek konstrukčních materiálů.

Místo 2: minilaboratoř pro zkoušky koroze pod napětím (garáž)

-  generátor korozně-napěťových trhlin

-  systém pro aplikaci zatížení na CT vzorcích

Foto -  sloupcový diagram lomové houževnatosti pro

a) únavovou trhlinu

b) korozně-napěťovou trhlinu: (i) bezprostředně po iniciaci

(ii) po stárnutí – 300 hod

Komentář: předpoklady vzniku korozně-napěťové trhliny:

- koncentrátor napětí

- statické tahové napětí

- vhodné korozní prostředí pro tzv. vodíkový mechanismus vzniku trhliny

Koroze pod napětím se může vyskytnout např. u starších plynovodů, kterými se někdy přepravoval svítiplyn.

U korozně-napěťových trhlin se jedná až o pětinásobné snížení lomové houževnatosti → kritická velikost trhliny ve stěně plynovodu je pak výrazně menší.

Místo 3: CLEM

- Testatron se zkoušeným CT vzorkem

- pohled na monitor s tvořícím se záznamem „síla – posuv působiště síly“

- záběr na  pokládání natažených CT vzorků do pece za účelem teplotního zabarvení líců

trhliny

- vložení CT vzorků do polystyrénové nádoby s tekutým dusíkem

- vyjmutí vzorků po zchlazení, upnutí do svěráku a jejich následné přeražení

- fotosnímek lomové plochy s hodnocením nárůstu trhliny dle normy ASTM

Komentář: popis jednotlivých činností podle výše uvedených záběrů

Závěrem bude uvedena publikační činnost: kromě článků v časopisech i čtyři knižní publikace – v záběru 4 knihy zaměřené na problematiku spolehlivosti vysokotlakých plynovodů

Místo natáčení: CEPS,a.s., Jesenice u Prahy

Záběr na zkušební jámu pro zkoušky reálných trubek

Komentář gen. ředitele Ing. Petra Crhy, CSc. o využití výsledků výzkumu při zajišťování bezpečnosti a spolehlivosti plynovodů a spolupráci s ÚTAM (rehabilitace plynovodů, normotvorná činnost)