Příloha č. 1  - specifikace předmětu veřejné zakázky

1)	Notebook s dokovací stanicí

Notebook (18 kusů)

- certifikováno pro Windows 8 Pro (W7) 64 bit,

- procesor s výkonem min. 1650  benchmark,

- dual-channel memory – min 4GB RAM DDR3 1600 MHz,

- min. 14.0" širokoúhlý display s rozlišením min. 1600 x 900 – matný,

- HDD min 500 GB 7200 rpm,

- DVD+/-RW  mechanika vnitřní,

- Broadcom 802.11 a/b/g/n WiFi Adapter (2x2),

- Bluetooth,

- vnitřní repro,

- Webcam integrovaná,

- výdrž baterie min. 8 hod.

- USB myš laserová

- sluchátka bez mikrofonu

Možnost dokoupení rozšiřující záruky na dosažení celkové záruky 5 roků.

V nabídce  uveďte cenu  dokoupení záruky na 5 roků pro Vámi navrhovaný model. Jedná se o doplňkovou  informaci, nebude uvedeno (zahrnuto) do ceny zařízení v krycím listu.

Minimální portová výbava:

- Stereo microphone port - 1x

- Stereo headphone port - 1x

- Docking Connector - 1x

- RJ-45 (Ethernet) - 1x

- USB 3.0 - 2x

- USB 2.0 - 1x

- 1 SD/MMC slot (supported media include: SD, SDHC, SDXC, MMC, MMC+)

Softwarové vybavení

OS umožňující upgrade v kategorii školních licencí MS. Součástí dodávky bude přeinstalování dodaného OS školními licencemi, které jsou ve vlastnictví školy. Instalace MS Office, které jsou ve vlastnictví školy, na dodané notebooky.

Dokovací stanice k výše uvedeným notebookům (18 kusů)

- Ethernet ports

- napájení  AC adapter connector

2)	Wifi síť

Dodávka, instalace včetně kabeláže, konfigurace a implementace zabezpečeného propojení Wifi sítě do stávající IT infrastruktury školy. Wifi síť musí poskytnout kvalitní signál Wifi sítě  pro současné připojení min. 30 ks PC ve všech provozních prostorách II. stupně školy.

Topologie Wifi sítě - centrální řídící prvek a jednotlivé samostatné Access Pointy. Navržený systém musí umožňovat redundanci řídícího prvku, současně zachování plné funkcionality sítě při výpadku řídícího prvku.

Centrální řídící prvek umožňující konfiguraci, správu a monitoring celé Wifi sítě.

Provoz sítě jak v pásmu 2,4 GHz, tak i v 5 GHz.

Součástí nabídky bude návrh Wifi sítě pro všechny prostory školy (I. i II. stupeň).

Topologie sítě, volba centrálního řídící prvku a Access Pointů, jejich umístění musí umožňovat budoucí rozšíření  signálu  Wifi sítě  i do provozních prostor I. stupně školy jen přidáním dalších (rozšiřujících Access Pointů) a následnou konfigurací sítě.

Součástí nabídky je předložení technické dokumentace návrhu Wifi sítě.

3)	Skříň na uložení notebooků – 1 ks

Jedná se o pojízdný kontejner pro uložení požadovaných 18 notebooků. Notebooky jsou v době, kdy nejsou nutné k výuce bezpečně uloženy za uzamykatelnými dveřmi. Notebooky jsou zároveň připojeny k požadované dokovací stanici zabezpečující přístup pro vzdálenou zprávu a nabití notebooků. Celý kontejner je přes přepěťovou ochranu připojen do elektrické sítě, a tak je zajištěno, že notebooky jsou vždy, když jsou potřeba, připravené a nabité. Součástí kontejneru je také switch, který zajišťuje připojení k internetu, a tak možnost vzdálené zprávy notebooků. Kontejner je dostatečně odvětrán pomocí větracích mřížek a nedochází tedy k nežádoucímu zvyšování teploty uvnitř kontejneru.

Rozměry kontejneru zabezpečují průjezdnost mezi jednotlivými učebnami. Kontejner by měl mít kolečka s brzdou.

Rozměry: maximální výška 136 cm, šířka 80 cm, hloubka 65 cm.

Specifikace switche:

- 24 x 100/1000 metalických portů + 4 x SFP 100/1000 porty,

- L3 statické směrování s 32 trasami,

- VLANs a trunking (LACP),

- Pokročilejší zabezpečení: Advanced Access control list (ACL), autentifikace (IEEE 802.1X a RADIUS network logins),

- Spanning Tree: STP, RSTP, MRSTP

Správa sítě
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); IEEE 802.1D (STP); RFC 1215 SNMP Generic traps

IMC - Intelligent Management Center; limited command-line interface; Web browser; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB

Dodávka a instalace datového propojení Switch s dokovacími stanicemi (18ks) . Dodávka a instalace datového propojení skříně se serverem (propojení do stávající infrastruktury).

Ilustrativní obrázek

4)	Software

Vybraný software musí kompatibilní se stávající softwarovým vybavení školy. Infrastruktura je postavena na technologii Microsoft. Požadujeme:

- Windows Server Standard 2008R2 verze pro školy 1 ks,

- Windows Server CAL 2008 Device CAL verze pro školy 40 ks PC,

- Academic VMware vSphere 5 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) and 192 GB vRAM entitlement 1 ks,

- Academic Subscription only for VMware vSphere 5 Essentials Kit for 3y 1 ks,

- Antivirový program kompatibilní se stávající centrální správou ESET remote administration – rozšíření na 42 licencí s aktualizací na 3 roky.

Součástí dodávky je  upgrade VMware ESXI na stávajícím serveru.

5)	Modulární multifunkční zařízení A3 - kopírka, tiskárna, skener – 1 ks

- Životnost: min. 600 000 kopii A4

- Rychlost: min. 16 A4/min
Gramáž papíru: 52 - 162 g/m2 (z boč. zásobníku)
Kapacita papíru: min. 250 listů 
Maximální potisknutelná plocha: A3

- Připojení - Ethernet, USB 2.0

- Minimální měsíční pravidelný výkon: 4000 stran A4/měsíc
Paměť: min. 384 MB

- Dodávka včetně instalace, zaškolení obsluhy.