- VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘADY DODÁVANÉ A VYRÁBĚNÉ V ČESKÉ TELEVIZI k 1.6.2011

# Úvod

  - Dále uvedené technické podmínky musí být respektovány při veškeré výrobě v České televizi a vztahují se na všechny záznamy programové esence bez ohledu na to, zda se jedná o vlastní výrobu, koprodukci, zakázkovou výrobu, nákup pořadu nebo licence od externích dodavatelů.

  - Technické parametry uvedené v tomto předpisu jsou rozhodujícím hlediskem při posuzování, zda Česká televize dodaný materiál bude akceptovat s ohledem na své technické možnosti, ale zejména ve snaze dbát o maximální možnou technickou kvalitu veškeré tvorby, což by mělo být zájmem i všech tvůrců, koproducentů a externích dodavatelů.

  - Konkrétní technické podmínky pro pořady vyráběné v ČT se stanovují před zahájením jejich výroby při přejímce pořadu. U pořadů vyráběných v koprodukci, na zakázku, nebo nakoupených od externích dodavatelů, musí být konkrétní technické podmínky uvedeny ve smlouvě.

  - Je-li v tomto materiálu uvedena formulace „u předem dohodnutých projektů“, musí být taková dohoda schválena ředitelem techniky a ředitelem výroby.

  - Jakákoli výjimka z pravidel v těchto Podmínkách uvedených musí být předem písemně schválena ředitelem techniky a u odstavce 1.2 také ředitelem výroby.

# Kvalitativní a technické požadavky na programovou esenci

  - Záznam programové esence musí být pořízen vždy v té nejlepší dosažitelné technické kvalitě s použitím zařízení „broadcast“ kvality a v souladu s doporučeními výrobce zařízení.

## Obraz:

  - Reprodukovaný videosignál musí být vždy kompatibilní se systémem PAL.

- Při měření signálu ve složkách R,G,B se tyto musí pohybovat v rozmezí -5% a +105%

- Výsledný jasový signál se musí pohybovat v rozmezí -1% a +103%
Při konverzi mezi jednotlivými systémy je třeba vždy zajistit, aby výsledný signál rovněž neodporoval těmto limitům. Takto stanovené limity odpovídají Doporučení EBU R103-2000.

- Za základ pro uvedené tolerance se uvažuje rozmezí 0 – 700 mV.

  - Požadované signálové vlastnosti pro SD:

- Dodávané materiály v kompozitní analogové formě musí vyhovovat standardu PAL ITU-R BT.470-7

- Materiály signálově digitalizované musí odpovídat Doporučení CCIR Rec.601, resp. standardu ITU-R BT.601-5A

  - Požadované signálové vlastnosti pro HD:

- Česká televize připouští dodání programové esence v digitalizované podobě s podmínkou minimálně osmibitového vzorkování 3:1:1 (HD Cam), resp. 4:2:2 a užití signálové komprese typu I-frame only. Minimální datový tok pro tyto materiály je alespoň 100Mbit/s.

- Při užití komprese MPEG2 long-GOP se pro tyto materiály požaduje minimální datový tok alespoň 50Mbit/s.

  - Obrazový signál nesmí obsahovat subjektivně pozorovatelné vady jako jsou např. šum, neostrost, neklid, digitální artefakty, geometrické zkreslení, zkreslení barevného podání, vinětaci, nečistoty z objektivu apod. a musí optimálně využívat celý přípustný dynamický rozsah.

  - Primární záznam dodaný pro další zpracování nesmí obsahovat jakékoliv elektronicky generované triky. V tomto smyslu je za primární považován přímý záznam z kamery (záběrová technologie), na záznam signálu po režijním zpracování přímo při natáčení ve studiu, nebo přenosovém voze, se tento požadavek nevztahuje.

## Povolené obrazové formáty

  - SD formát

  - 576i/25  720 x 576 interlaced (prokládaný), 25 snímků (50 půlsnímků) za sekundu

  - HD formát – pro HD projekty se připouští pouze tyto 2 snímací formáty:

- 1080i/25 1920 x 1080 interlaced (prokládaný), 25 snímků (50 půlsnímků) za sekundu – preferovaný formát

- 1080PsF/25 1920 x 1080 progressive segmented frame, 25 snímků za sekundu – použitelný v případech, kdy je to výslovně uvedeno v „Dohodě o výrobě“.

  - Při postprodukci nelze kombinovat zpracování materiálů 1080PsF/25 s 1080i/25.

  - Výsledný sestřih určený pro archivaci může být ve formátu  1080i/25 nebo 1080PsF/25 a musí odpovídat formátu použitému pro akvizici a při postprodukci.

  - V případě formátu 576i/25 se u elektronické produkce nedoporučuje výroba v progresivním (PsF, někdy též cinema) módu. To znamená, že záběrům pohybujících se objektů pořízených televizní kamerou odpovídá sled prokládaných půlsnímků, přičemž každý z nich je pořízen v následujícím časovém okamžiku po půlsnímku předchozím a nese tak odlišnou, o 1/50 vteřiny novější obrazovou informaci.

  - Dodávaný materiál může být klasifikován jako HD pouze tehdy, pokud obsahuje alespoň 75% obrazového materiálu v nativním HD rozlišení.

  - Uplatnění up-konverzních metod pro užití SD esence v HD projektech lze použít pouze v případě obrazově dokonalých zdrojových materiálů.

  - Poznámky:

- ČT nepodporuje obrazové materiály 3DTV

- Formát 720p/50 1280 x 720 progressive (neprokládaný), 50 snímků za vteřinu není možné v ČT zpracovávat.

- Časové vztahy jednotlivých obrazových formátů ilustruje příloha 10.4.

## Zvuk:

  - Zvukový signál musí být digitalizován v souladu s doporučením EBU R85, tedy vzorkovací frekvencí 48 kHz, v bitové hloubce 24 bitů (ve výjimečných případech 16 bitů), v celém výrobním procesu zpracováván a na záznamové médium uložen, či do souborové podoby mapován, v nekomprimované podobě.

  - Úrovňově musí být zvukový signál zaznamenán v souladu s doporučením EBU R68-1995 s referenční úrovní -18 dBFS, která odpovídá analogové interpretaci 0 dBu. Pro formát záznamu  Betacam SP se užije magnetické sycení nosiče 125 nWb/m.

  - Maximální hodnoty zvukového signálu, měřené kvazišpičkovým indikátorem podle IEC 60268-10 a 60268-18, mohou přesahovat  referenční úroveň o hodnotu +6 dB, v žádném případě však nesmějí přesáhnout hodnotu +9 dB.

  - Použití pre-emphase není přípustné ani pro materiály vstupující do postprodukčního procesu. U analogových záznamů lze použít kompanderový systém pro potlačení šumu Dolby SR, což je nutné náležitě deklarovat na štítku, resp. v popisce.

  - V rámci celého materiálu nesmí být časový posun mezi obrazem a zvukem subjektivně postřehnutelný, a podle doporučení EBU R37-1997 nesmí přesáhnout 40 ms v případě předbíhání zvuku a 60 ms při zpoždění zvuku za obrazem.

  - S ohledem na nutnost kompatibility s mono signálem, u stereofonních pořadů nesmí  fázový rozdíl mezi kanály v delším časovém intervalu přesáhnut 90º v celém pásmu.

  - Identické monofonní signály dodané ve více stopách nesmí vykazovat úrovňovou odchylku přesahující 1 dB a fázovou odchylku 15stupňů/10 kHz.

  - Materiály s  programovými elementy musí při obsazení dvou a více stop či kanálů dodržovat standardní pořadí L – R – C – LFE – Ls – Rs – Lo – Ro dle doporučení ITU R-BR 1384.

  - Zvukový doprovod finalizovaných pořadů je možné dodat v některém z  programových módů a uspořádání stop dle tabulky v příloze 10.2.

- Pro formát 5.0 musí být v kanálu CH4 (LFE) garantován mód „bez signálu“.

  - Signály musí být ve všech případech vždy v odpovídající fázi. Odvozený monosignál musí vyhovovat zásadě Mono=(L+R)/2.

## Zvuková dramaturgie

  - Ve snaze čelit oprávněným a opakovaným stížnostem diváků, bude Česká televize nadále pokládat za způsobilé k dalšímu zpracování či k odbavení pouze pořady, u kterých jsou respektována dále uvedená pravidla.

  - Zvukový doprovod je ve své výsledné podobě s vyváženým poměrem slova, hudby a ostatních zvukových složek, prostý rušivých projevů jako je šum, brum, kolísání výšky tónu, zkreslení a nežádoucích artefaktů kódovacího procesu. Musí být obsahově v korelaci s obrazem, nesmí obsahovat pasáže, které jsou vlivem chybějících nebo naopak nadbytečných zvukových elementů v rozporu s obrazovou složkou.

  - Zvuk musí být snadno srozumitelný na všech koncových zařízeních, která reprezentují všechny užívané distribuční formy (domácí poslech z TV přijímače, zobrazovače, z AV systému, z PC monitoringu i na mobilních prostředcích).

  - Je nutné minimalizovat počet zvukových plánů užitých v TV pořadu a dialog a komentář považovat za dominantní složku. Poměr ostatních volit tak, aby nedocházelo k maskování řeči.

  - Kombinaci hudebního podkresu a dialogu, či komentáře, lze u televizních pořadů užívat pouze v případech, kdy to má své dramaturgické, či umělecké opodstatnění. I tehdy, je-li užití podkresové hudby nezbytné, je třeba dodržovat tato pravidla:

- Užívat nízkou hladinu hudby, je-li kombinována s řečí

- Brát ohled na kvalitu dialogu, který je hudebně podkreslován

- Vyhýbat se vokální a příliš dynamické hudbě v podkresové roli

- Brát ohled na to, že některé typy sólových nástrojů nejsou v určitých interpretacích vhodné pro podkres mluveného slova (klavír, trubka, bicí).

  - Pořady orientované na seniory by měly být zvukově kompilovány obzvláště citlivě, neboť problém poklesu srozumitelnosti narůstá cca  od padesáti let věku diváka.

  - Pořady ozvučované multikanálově kontrolovat z hlediska srozumitelnosti v nižších formátových režimech (stereo, mono).

  - Sporné případy dodržení srozumitelnosti budou vždy posuzovány na malém zvukovém monitoru ve formátu mono. Tuto okolnost by měl mít zhotovitel televizních pořadů pro ČT na paměti a provádět kontrolu tohoto typu během zvukové kompilace.

# Akceptované nosiče určené výhradně k záznamu programové esence

  - Kinematografický film 35mm nebo Super16mm

  - Kazety Digital Betacam

  - Kazety HDCam

  - Kazety HDCam SR

  - Optické disky formátu Sony XDCam (Professional Disc) s kapacitou 23 GB (single-layer PFD-23A) a 50GB (dual-layer PFD-50DLA)

  - V mimořádném případě se u předem dohodnutých projektů nebo archivních materiálů připouští dodání na nosičích DVCAM, HDV, Betacam SP, nebo EBU C (standard PAL). U archivních materiálů na historických nosičích (i zde neuvedených), dodávaných jako elementy pro další postprodukční zpracování, je třeba vždy konzultovat možnosti zpracování a pokud je to možné, použít vždy co nejnižší dostupnou generaci záznamu.

  - Kazety DVCAM a HDV jsou akceptovány pouze v mimořádných případech u předem dohodnutých projektů, se střihovým zpracováním ve zvláštním režimu. U projektů dramatické tvorby, u kterých je předpoklad následného využívání v roli žádané archivní položky, je použití těchto formátů jako primárního záznamu nepřípustné. U ostatních žánrů je použití těchto záznamů podmíněno schválením šéfproducenta, za podmínek uvedených v kapitole 2.

# Akceptované datové nosiče

  - Přenosné pevné disky (HDD) s rozhraním USB, E-SATA nebo FireWire anebo pevná paměťová média s rozhraním USB, naformátované v souborovém systému FAT32, NTFS, HFS, nebo HFS+.

  - Média CD - lisovaná, CD-R nebo CD-RW do kapacity 750 MB, vyhovující standardu ISO 10149, resp. ISO 9660

  - Média DVD-ROM (jedno i dvouvrstvá), vyhovující standardu ISO 16448, DVD-R a DVD+R (jedno i dvouvrstvá), vyhovující standardu ISO 20563

  - Média Blu-Ray (BD-ROM, BD-R, BD-RE) – vyhovující standardu UDF

  - Programovou esenci je možno získat rovněž pomocí souborového datového přenosu do serveru určeného pro tento typ nabírání. Je nutné vždy předem domluvit konkrétní mechanizmus přenosu a cílové umístění na serveru.

# Kompresní a souborové formáty

  - Akceptovatelné souborové a datové formáty jsou uvedeny v příloze 10.1 a 10.5.

# Časový řídící kód

  - Časový řídící kód TC musí být zaznamenán ve stopě LTC a musí odpovídat standardu SMPTE 12M. Doporučuje se současné užití VITC a značení čísel pásů v uživatelských bitech.

  - Časový řídící kód TC musí být na každém jednotlivém nosiči zaznamenán souvisle a vzestupně v celé délce. Při použití denního TC musí být tento na každém nosiči vzestupný a pro každý natáčecí den je povinnost použít nový nosič nebo datový soubor.

  - Je-li použita záběrová technologie a nelze-li dodržet požadavek na souvislý TC, musí být tento v celé délce nosiče vzestupný a každý jednotlivý záběr musí obsahovat minimálně sedmisekundový technický předjezd. (To znamená, že natáčená akce nesmí začít dříve, než 7 sekund po začátku souvislého záznamu).

  - Doporučuje se používat značení čísel nosičů v uživatelských bitech TC a současného užití VITC umístěného na řádcích 19, 21, 332, 334 a shodného s LTC.

  - Uvedená pravidla se použijí analogicky i pro souborovou formu programové esence. Způsob uložení TC do souborů nesmí odporovat standardům definujícím použitý kontejner.

# Metadata

  - Předávaný materiál musí být doprovázen sadou nezbytných údajů, t.zv. mandatorních metadat. Těmi jsou (v závorce jsou uvedeny odpovídající položky schématu P/META):

- Název organizace, která program vyrobila (A83 – ORG_NAME)

- Práva k pořadu (A122 – RIGHT_TYPE_DESCRIPTION)

- Název programu (včetně čísla dílu, podtitulu) (A110 – PROGRAMME_TITLE, 	- 4 -PROGRAMME_EPISODE_TITLE, A99 – PGR_TITLE, A97 – PGR_SUB_TITLE)

- Začátek programu (údaj v LTC) (A37 – EVENT_START_TC)

- Konec programu (údaj v LTC) (A33 – EVENT_END_TC)

- Standard a formát obrazu (A51 - PFT_ORIGINAL_FRAMING_ASPECT_RATIO, A226 – PCS_COMPRESSION_NAME)

- Barevný status (A103 - COLOUR_CODE)

- Přiřazení zvukových stop (A420 – MOB_EXCHANGE_TRACK_IDENTIFIER)

- Stopáž nastavovacích signálů a jejich úroveň (A410 – SERVICE_LINEUP_TIME A178 – AUC_REFERENCE_LEVEL_ QUANTITY)

- Formát audio (A132–SOUND_FORMAT_NAME, A131 - SOUD_FORMAT_CODE, A222 - FILE_FORMAT_TYPE_NAME)

- Pro Dolby E hodnota Dialogue Level v rozmezí -22 až -27

  - Forma dodaných metadat:

- Obal nosiče i vlastní nosič (pokud to jeho povaha umožňuje) musí být opatřeny štítky, které jsou oba vyplněny identicky. Nedílnou součástí je také Soupiska videozáznamu obsahující požadovaná metadata v „papírové“ formě. Pokud je nosič i obal jednoznačně identifikován signaturou, není požadován další popis na štítku nosiče.

- Textový soubor přiřazený k programové esenci v souborové či streamové podobě prostřednictvím vhodné identifikace.

# Uspořádání zaznamenaných signálů

  - Úvodní pasáže pořadů a vysílacích čistopisů vyráběných v České televizi jsou stanoveny takto:

- a)	nastavovací část	- v obraze barevné pruhy v úrovni 100/0/75/0

- 9°58´00”-  9°59´30”	- ve zvuku referenční tón

- b)	naváděcí část		- musí trvat 30 s se signálem černé v obraze a bez zvuku

- 9°59´30”- 10°00´00”

- c)	programová část	- začátek a konec programu v LTC musí souhlasit s údaji 		10°00´00”-...	  	na štítcích nosiče (metadaty)

- d)	výběhová část		- 30 s po ukončení pořadu se signálem černé v obraze a					bez zvuku

- V úsecích černá - program - černá (b-c-d) musí být souvislý obrazový signál.

  - Pokud se pořad sestává ze dvou nosičů, pak první nosič bude vyroben dle odstavce 5.20 a druhý nosič bude mít TC takto:

- a)	nastavovací část	- v obraze barevné pruhy v úrovni 100/0/75/0

- 19°58´00”-19°59´30”	- ve zvuku referenční tón

- b)	naváděcí část		- musí trvat 30 s se signálem černé v obraze a bez zvuku

- 19°59´30”-20°00´00”

- c)	programová část	- začátek a konec programu v LTC musí souhlasit s údaji 		20°00´00”-...	  	na štítcích nosiče

- d)	výběhová část		- 30 s po ukončení pořadu se signálem černé v obraze a 					bez zvuku

- V úsecích černá - program - černá (b-c-d) musí být souvislý obrazový signál.

  - Požadavky uvedené v odstavcích 8.1 a 8.2 nemusí být dodrženy u nosičů:

- nakoupených pro ČT mimo zakázku nebo koprodukci

- pořízených jako záznam z trasy nebo „živého“ vysílání, kde nebylo možné předem přesně stanovit začátek pořadu

  - Originální a příspěvkové páskové nosiče musejí obsahovat obrazové a zvukové nastavovací signály v minimální délce 30“.

  - Předává-li se příspěvek v souborovém formátu, musí celá esence představovat programovou část podle bodu 8.1 c). Části 8.1 a), b) a d) předávaný soubor nesmí obsahovat.

# Specifické podmínky pro záznamy určené k přímému odbavení

  - Záznamy mohou být dodány pouze na nosičích Digital Betacam, HDCam, nebo v souborové podobě v jednom z formátů, které jsou uvedeny v příloze 10.1 – tabulka „Formáty OMNEON“.

  - Zvuk musí být dodán v některém z programových módů uvedených  v příloze 10.2, musí být úplný, všechny stopy se musejí vázat k vysílanému pořadu a musejí být zaznamenány v celé délce pořadu. Hlavní vysílací zvuk musí být vždy uložen v prvním páru stop.

  - V případě MCH zvuku je požadováno uložení streamu Dolby E dle přílohy 10.2 tohoto dokumentu s použitím metadat:

- Dialogue Level -27

- Channel Mode 3/2

- Line Mode Pro: Film: Standard

- Kromě MCH verze musí být vždy ve stopách A1+A2 úplný vysílatelný stereofonní mix.

- Pro interní materiály se užívá záznam Dolby E s časovým předstihem 1 Fr, tedy synchronní s obrazem až po dekódování stopy. V rámci programové výměny je respektováno časování SYNC ON TAPE, musí to však být uvedeno.

## Podpora handicapovaných

  - Dodávané materiály, reprezentované doplňkovými soubory pro účel podpory handicapovaných, musí mít tuto podobu:

- Podtitulky (Subtitles)  – je požadováno vyhovění Technické směrnici EBU Tech.3264 a v jejím duchu vytvořeném souboru typu STL.  V této směrnici preferovaný  nosič  3,5" floppy disc lze sice akceptovat, preferována je však forma e-mail attachment. Referenční TC musí adresně a formátově odpovídat dodávané programové esenci bez nutnosti dalšího offsetu.

- Zvukový popis (Audio description) – Zvuková stopa zvukového popisu je akceptována pouze v podobě AD only, tedy nikoliv kompletní mix, nýbrž obsahově komentář zvukového popisu. Časová vazba na programovou esenci je přímá, bez užití ofsetu. Do QLTY-chunk metadatové části souboru musí být vložena informace o přiřazení k adrese prvního frame, který má být z vysílacího čistopisu skutečně odbaven (tedy nikoliv adresa počátku zvukové modulace). Soubor BWF musí být vždy vyroben s kódováním audiosignálu PCM mono 48 khz, což je nezbytná podmínka pro následnou synchronizaci podle uvedeného časového razítka v hlavičce.

# Přílohy

  - Vybrané formáty televizních materiálů, jejichž zpracování je na vybraných pracovištích ČT zcela běžné. Při použití jiných formátů je třeba vždy předem konzultovat konkrétní technické specifikace s pracovníky techniky. Domluvené odchylky musí být uvedeny v zápisu z technické předávací porady.

  - Programové módy a přiřazení zvukových stop finalizovaných pořadů

- Poznámky:

- Uvedený přehled platí pro analogové i digitální formáty a je plně v souladu s doporučeními SMPTE 320M, resp. ITU-R BR-1384. Požadované rozložení stop platí pro páskové nosiče i datové soubory identicky.

- Žlutě označené signály lze odvysílat, ostatní lze použít pouze pro další postprodukční zpracování.

- 1-	Vysílatelné stopy 1,2 v případě díla opatřeného českými titulky vysílaného v původním znění.

- 2-	Vysílatelné pouze stereo ze stopy 1,2

- 3-	Dual nevysílatelný - lze odvysílat pouze jednojazyčně ze stop 1-4

- 4-	Vysílatelné stopy 1,2,3,4 v případě díla opatřeného českými titulky vysílaného v původním znění.

- 5-	Může být i mono signál. Musí být zaznamenán vždy v obou stopách příslušného páru ve shodné amplitudě a fázi.

- 6-	Stream Dolby E musí odpovídat specifikaci:

- AES 3 stream značen jako non-audio podle SMPTE 337M

- Garance synchronnosti vůči obrazu po provedeném dekódování Dolby E streamu

- Preferovaný formát 5.1+2 - 25fps - 20bit

  - Přípustný dynamický rozsah zvukové složky

  - Přehled obrazových formátů

- *) způsob přenosu je shodný s 1080i/25

- **) v ČT se nepoužívá

- ***) v ČT doporučeno nepoužívat

  - Akceptované materiály pro zvukovou postprodukci:

- Náhledové video:

- Formát QuickTime (*.mov) / DV kodek nebo MJPEG kodek (11 MBit/s)

- Formát AVI typ2(*.avi) / DV kodek nebo MJPEG kodek (11 MBit/s)

- Formát VCube (*.cube) / DV kodek nebo MJPEG kodek (11 MBit/s).

- Formát XDCAM proxy AV

- Zvuk pro zpracování:

- Souborový formát WAV nebo BWF (Broadcast WAV) s doplňkovými informacemi v hlavičce souboru podle doporučení EBU N-22. Pro tyto soubory je nutné používat výhradně příponu „.wav“!

- Souborový formát AAF embedovaný.

- Souborový formát OMF. Datové soubory musí být typu OMF embedované, verze 1.0 nebo 2.0 / WAV nebo AIFF, nikoli SDII.

- Souborový formát Pyramix, kompatibilní se systémy Pyramix Virtual Studio od verze5.

- Souborový formát Protools, kompatibilní se systémy ProTools HD od verze 5.

- Souborový formát AIFF, varianta AIFF-C je však nepřípustná!

- Kompatibilitu datových souborů je nutno u každého projektu předem ověřit zkouškou.

- Datové nosiče nesmějí kromě předávaných materiálů obsahovat žádné jiné soubory (data ani programy).