Příloha č. 1 Měřící přístroje - soubor

## Konturograf – 1 ks

Předmět : Motorizovaný konturograf včetně PC a ovládacího software.

Součástí dodávky musí být instalace a kalibrace zařízení a zaškolení obsluhy v místě zadavatele.

Technické specifikace:

- délka posuvu v ose X min. 120 mm

- motorizovaný sloup Z osa min. 500 mm

- bezpečnostní magnetické upínání snímacích ramínek

- motorizované osy Z, X a zdvih snímacího ramínka

- přesnost přímosti osy X < 1.2 μm / 120 mm

- naklápění posuvné jednotky min. +/- 35 stupňů

- měnitelná měřicí přítlačná síla

- granitová deska s T drážkami

- rozsah výkyvu snímacího ramínka v ose Z min. 50 mm

- automatické dosedání a zdvih snímacího ramínka s nastavitelnou rychlostí

- kalibrační set v sestavě

- software v českém jazyce

- možnost programování posuvů přístroje a vyhodnocení

- pozicovací mikrometrický stůl (2 osy) s upínací plochou min. 200 mm x 200 mm

- upínací svěrák

- upínací prisma

## Mobilní dílenský drsnoměr – 3ks

Předmět : Mobilní dílenský drsnoměr s bateriovým provozem

Součástí dodávky musí být instalace a kalibrace zařízení a zaškolení obsluhy v  sídle zadavatele, případně jiném místě určeném na základě dohody stran.

Technické specifikace:

- Měření parametrů drsnosti  dle  DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565-2

- Délka posuvu min. 12 mm

- Jazyk menu - čeština

- Bateriový provoz

- Systém výměnných patkových snímačů

- Zobrazení výsledků na digitálním displeji

- Uložení výsledků do vnitřní paměti přístroje

- Min. nastavení  Cut-off 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm

- Parametry snímače - snimaci hrot s radiusem 2 μm, měřici sila cca 0,7 mN

- Kalibrační etalon včetně certifikátu

- 1x software pro vyhotovení protokolu v PC (Win XP, Win7)

12. S možností oddělit posuvovou jednotku od zobrazovací jednotky.

13. Použitelný k měření na těžko přístupných místech, včetně prodlužovacího kabelu  při    odděleném použití.

- Vlhkoměr – 1 ks

Předmět : Mobilní dílenský vlhkoměr s bateriovým provozem

Součástí dodávky musí být instalace a kalibrace zařízení a zaškolení obsluhy v  sídle zadavatele, případně jiném místě určeném na základě dohody stran.

Technické specifikace:

1. Kontinuální měření vlhkosti, teploty a rosného bodu.

2. Měřící rozsah minimálně: -20 až +60ºC   +2 až +98 % rv

3. Se záznamem logger

- Dotykový teploměr – 1 ks

Předmět : Mobilní dílenský dotykový teploměr s bateriovým provozem

Součástí dodávky musí být instalace a kalibrace zařízení a zaškolení obsluhy v  sídle zadavatele, případně jiném místě určeném na základě dohody stran.

Technické specifikace:

1. Měřící rozsah min: -30 +900°C, rozlišení 0,1 ºC

2. Snímač k měření povrchové teploty kovových materiálů