Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu zakázky

| Název zakázky: | Dodávka ICT vybavení |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně |

| POLOŽKA č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | PC SESTAVA |  |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| Počet | 34 ks |  |
| Procesor | minimálně 4200 bodů dle Benchmark testu (PassMark CPU) |  |
| Paměť | 4 GB DDR3 |  |
| HDD | Min. 500 GB 7 200 ot./min SATA 3,0 Gb/s |  |
| Optická jednotka | SuperMulti DVD |  |
| Grafická karta | Integrovaná grafická karta HD |  |
| Porty | min 4x USB, RJ-45, DVI-D, VGA, sluchátka, mikrofon |  |
| Síťové rozhraní LAN | Gigabit Ethernet |  |
| Příslušenství | USB standardní klávesnice, USB optická myš, sluchátka s mikrofonem |  |
| Operační systém | Zcela kompatibilní se školními aplikacemi pro WINDOWS 7 nebo 8 a s možností připojení do domény, verze 64 – bit |  |
| Uživatelská licence k serveru | 34 kusů uživatelských licencí zcela kompatibilních s operačním systémem dodávaným v rámci této výzvy pro server (nezbytný pro provozování školních serverových aplikací zakoupených v rámci licenčního modelu pro školy) |  |
| Různé | Tříletá záruka. Instalace PC do součastné PC sítě školy a registrace do domény, instalace základního SW vybavení (MS Office, Pohoda, Adobe Reader, Codec video/audio, Java, ZAV a další podpůrné programy potřebné pro výuku). Nové zařízení, nikoliv montované. |  |
| Poznámka | Hrazeno z prostředků projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0729 EU peníze středním školám – GOAML |  |

| POLOŽKA č. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | MONITOR |  |  |
|  | Požadavek zadavatele |  | Nabídka uchazeče |
| Počet | 17 ks |  |  |
| Úhlopříčka | Min. 21,5“ |  |  |
| Poměr | 16 : 9 |  |  |
| Panel | LED podsvícení |  |  |
| Rozlišení | 1920 x 1080 bodů, full HD |  |  |
| Doba odezvy | Max. 5 ms |  |  |
| Porty | VGA, DVI nebo HDMI – dle propojení s pevnými PC |  |  |
| Různé | Záruka 3 roky; Nové zařízení. |  |  |
| Poznámka | Hrazeno z prostředků projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0729 EU peníze středním školám – GOAML |  |  |

| POLOŽKA č. 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | NOTEBOOK |  |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| Počet | 8 ks |  |
| Procesor | minimálně 3300 bodů dle Benchmark testu (PassMark CPU) |  |
| Paměť | 4 GB DDR3 |  |
| HDD | 500 GB 7 200 ot./min SATA 3,0 Gb/s |  |
| Displej | 15.6", LED LCD |  |
| Optická jednotka | SuperMulti DVD |  |
| Grafická karta | Výkonná |  |
| Porty | Min. 3x USB, z toho 1x USB 3.0, RJ-45, DVI-D nebo HDMI, VGA, sluchátka, mikrofon |  |
| Síťové rozhraní LAN | Gigabit Ethernet |  |
| Síťové rozhraní WLAN | IEEE 802.11 b/g/n |  |
| Bluetooth | Ano |  |
| Příslušenství | USB optická myš |  |
| Čtečka paměťových karet | Ano |  |
| Operační systém | Zcela kompatibilní se školními aplikacemi pro WINDOWS 7 nebo 8 a s možností připojení do domény, verze 64 – bit |  |
| Hmotnost | Max. 2,5 kg |  |
| Baterie | Výdrž min. 4 hodiny |  |
| Uživatelská licence k serveru | 8 kusů uživatelských licencí zcela kompatibilních s operačním systémem dodávaným v rámci této výzvy pro server (nezbytný pro provozování školních serverových aplikací zakoupených v rámci licenčního modelu pro školy) |  |
| Různé | Tříletá záruka. Nové zařízení |  |
| Poznámka | Hrazeno z prostředků projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0729 EU peníze středním školám – GOAML |  |

| POLOŽKA č. 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | ZÁLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ |  |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| Počet | 1 ks NAS + 1 ks UPS |  |
| Parametry UPS | 1500VA (980W) LCD 230V, včetně monitorovací karty pro bezpečné sledování a řízení UPS |  |
| NAS | RAID 5xSATA server, 2xGb LAN (max. 5x HDD), certifikace pro OS VMWARE a SERVER 2012 |  |
| HDD | 5x HDD STATA III s kapacitou 2TB / 64MB cache, navržený pro nepřetržitou práci (24x7), 7200 ot./min. |  |
| Různé | Záruka UPS a NAS – min. 2 roky, HDD- min. 3 roky Nové zařízení |  |
| Poznámka | Hrazeno z prostředků projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0729 EU peníze středním školám – GOAML |  |

| POLOŽKA č. 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | SOFTWARE PRO SPRÁVU PC V UČEBNÁCH |  |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| SW | software pro řízení počítačové učebny |  |
| základní požadavky na SW | správa PC (vypnutí, zapnutí) |  |
|  | aktuální náhled na obrazovku PC stanice, zobrazení učitelské plochy na žákovských stanicích |  |
|  | odeslání souborů |  |
|  | ovládání monitoru |  |
|  | blokování a odblokování polohovacích zařízení, spouštění aplikací, ovládání přístupu do internetu |  |
| Počet učeben | 2 (2x 17 PC stanic) |  |
| Poznámka | Hrazeno z prostředků projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0729 EU peníze středním školám – GOAML |  |

| POLOŽKA č. 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | SERVER |  |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| Počet | 1 ks |  |
| Procesor | 2 kusy serverového procesoru s minimálně 8100 body dle Benchmark testu (PassMark CPU), pro potřeby virtuálních serverů je třeba zajistit min. 24 logických procesorů |  |
| Operační paměť | 8 x 8GB (1x8GB) 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC - celkem 64 GB |  |
| HDD | 4 x 2TB - celkem 8TB, RAID 5/6 řadič s min. 512 MB cache a BBU |  |
| Optická jednotka | DVD-RW supermulti 1.6" SATA |  |
| LAN | Min. 4x Gb LAN |  |
| Zdroj | 2 x 450W |  |
| Virtualizační SW | Tenký hypervizor vhodný pro virtualizaci všech aktuálně používaných serverových operačních systémů, licence pro min. 3 servery včetně roční podpory u výrobce |  |
| Operační systém | 2 licence (provoz pro 4 virtuální servery) serverového operačního systému pro provozování školních serverových aplikací zakoupené v rámci licenčního modelu pro školy |  |
| Různé | Tříletá záruka u zákazníka typu NBD, doživotní záruka na netočivé komponenty, případně nahrazeno jiným typem záruky tak, aby byla v rámci 5 letého životního cyklu serveru zajištěna záruka. Certifikace pro virtualizační software v nejnovější dostupné verzi a pro všechny použité operační systémy. Nové zařízení. |  |
| Práce | Instalace HW nového serveru, registrace serveru. Instalace a konfigurace VMWARE, UPS, iRMC. Instalace hlavního serveru MS Windows, konfigurace serveru jako doménového kontroléru – DNS, DHCP. Migrace stávajících uživatelských účtů s přednastavenými hesly, stávající počítače v doméně deregistrování ze staré a registrovat do nové domény při zachování RID a SID čísel. Instalace vMA a konfigurace PowerChute. Nastavit šablony pro GPO a základní nastavení GPO. Instalace terminálového serveru, jeho konfigurace, začlenění do AD a nastavení přístupů. Instalace základního SW vybavení (MS Office, Pohoda, Adobe Reader, Codec video/audio, Java, ZAV a další podpůrné programy) a nastavení pro jednotlivé účty, tak aby uživatelé na cílových stanicích (i nových PC) mohli s těmito SW plně pracovat. Instalace serveru „Bakaláři“, instalace MS SQL 2008 EXPRESS, přenesení dat do MS SQL Express. Změny konfigurací na počítačích. Migrace, či instalace programu SAFEQ pro účtování z kopírek. Přesunutí serveru MOODLE za firewall, změny v nastavení LAN a WAN + Firewallu. Povýšení verze MOODLE a PHP, APACHE2 případné bezpečnostní updaty, případně upgrade verze Linuxu na vyšší. V případě stávající verze nutné vše zkompilovat ze zdrojových kódů. Konfigurace zálohovacího zařízení. Nastavení zálohování všech důležitých dat včetně MOODLE. Migrování uživatelských dat z původního doménového kontroléru. Změny v nastavení LAN a WLAN + Firewallu. |  |
| Poznámka | Hrazeno z prostředků školy. |  |