Zadávací dokumentace

(technická specifikace)k veřejné zakázce

„Pořízení IT a video techniky na SPŠ Jihlava“

Název a specifikace předmětu zakázky

  - Druh

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu:

- s pravidly Příručky pro střední školy – žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 4, platná od 28. 6. 2012, účinná od 30. 7. 2012) pro projekt „Inovace výuky na SPŠ Jihlava prostřednictvím ICT“,

- s pravidly Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7 – platná od 25. 10. 2012) pro projekt AMPER,

- s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 ze dne 5. 3. 2013.

  - Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky malého rozsahu je rozdělen do pěti dílčích segmentů:

- segment 	notebooky

- segment	počítačové sestavy

- segment	tiskárna

- segment	dataprojektory

- segment	interaktivní tabule s dataprojektorem

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jakýkoli segment zakázky, na více segmentů nebo na celý předmět zakázky (všechny segmenty zakázky).

Předmětem veřejné zakázky je dodávka HW a elektroniky za účelem naplnění cílů projektu „Inovace výuky na SPŠ Jihlava prostřednictvím ICT“, projektu „AMPER nebo-li Aplikovaná Matematika Populárně Efektivně Racionálně“ a vybavení učebny z provozních prostředků školy dle následujících požadavků a specifikace zadavatele.

Požadavky zadavatele

| Segment č. 1 – Notebooky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | Počet ks | Poznámka |
| Notebook + příslušenství | 16 |  |
| Segment č. 2 - Počítačová sestava |  |  |
| Název | Počet ks | Poznámka |
| Počítač + příslušenství | 16 |  |
| Segment č. 3- Tiskárna |  |  |
| Název | Počet ks | Poznámka |
| Tiskárna | 1 |  |
| Segment č. 4- Dataprojektory |  |  |
| Název | Počet ks | Poznámka |
| Dataprojektor + příslušenství + ozvučení + montáž | 7 |  |
| Segment č. 5 – Interaktivní tabule s dataprojektorem |  |  |
| Název | Počet ks | Poznámka |
| Interaktivní tabule s dataprojektorem | 1 |  |

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

- celkem 672 708,- bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky vychází z cen obvyklých porovnáním nabídky v internetových e-shopech.

- Položky patřící do projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nesmí překročit maximální cenu dle níže uvedené tabulky. Maximální cena je uvedena za celou dodávku příslušného segmentu, včetně DPH 21%.

Technická specifikace a popis

Uvedené požadavky v následující specifikaci jsou minimální, uchazeč může nabídnout parametry lepší, nesmí však nabídnout parametry horší.

Pokud je v předmětu veřejné zakázky „Pořízení IT a video techniky na SPŠ Jihlava“ specifikováno obrazové rozlišení, znamená to nativní hodnotu (bez komprimace).

Segment č. 1 – Notebooky

| 16 x Notebook + příslušenství |  |  |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Výkon PassMark – CPU Mark minimálně 3200 (např. dle http://www.cpubenchmark.net/) |  |
| Grafická karta | Typ | integrovaná |
|  | Podpora | DirectX 11 |
| Síťová karta | Typ | 1 Gb |
| Paměť | Velikost | >= 4 GB |
|  | Typ | DDR3 |
| Harddisk | Kapacita | >= 500 GB |
|  | Rychlost | >= 5400 RPM |
| Display | Rozměr | min 15.6’’ |
|  | Technologie | LED LCD |
|  | Typ | matný |
|  | Rozlišení | >= 1366 x 768px |
| Integrované komponenty | Kamera | ano |
|  | Mikrofon | ano |
|  | Čtečka karet | ano |
|  | Wifi | ano |
|  | Bluetooth | ano |
| Výbava porty | USB 2.0 | >= 3 |
|  | VGA | ano |
|  | HDMI | ano |
| Ostatní | Výdrž baterie | >= 4h |
|  | Záruka | >=24 měsíců |
|  | Hmotnost | <= 2,6 kg |
|  | Příslušenství | myš, OS plně kompatibilní s produkty pro MS WIN, přihlášení do domény |

Segment č. 2 – Počítačová sestava

| 16 x Počítačová sestava |  |  |
| --- | --- | --- |
| Procesor | TDP | <=80W (včetně GPU) |
|  | Jádra | >= 4 |
|  | Výkon | Výkon PassMark – CPU Mark minimálně 58500 (např. dle http://www.cpubenchmark.net/) |
| Grafická karta | Typ | (PCIe) |
|  | CUDA jader | >= 192 |
|  | Paměť | >= 1 GB |
|  | Šířka pásma RAm | 29GBps |
|  | Technologie | DirectX 11, CUDA,OpenCL,Shader Model 5.0, OpenGL 4.3, 3D Vision/3D, certifikované ovladače pro AutoCAD |
|  | Výstupy | >= 1xDVI, 1xxDisplayPort |
| Paměť | Velikost | >= 1x8GB |
|  | Typ | DDR3 |
|  | Frekvence | >=1300MHz |
|  | Časování | <= CL9 |
| Základní deska | Počet slotů pro paměti | >=4 |
|  | Zvuková karta | ANO |
|  | SATA rozhraní | SATAIII |
|  | Vnější rozhraní | >=RJ 45, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0 |
| Zdroj | Výkon | >= 450W |
|  | PFC | aktivní |
|  | Účinnost | >= 85% |
| Case | Čelní panel | min. 2 x USB, audio |
| HDD | Počet | 1 |
|  | Velikost | >= 500G, SATA |
|  | Otáčky | >= 7200 |
|  | Cache | >= 16MB |
| SSD | Počet | 1 |
|  | Velikost | >= 120GB |
|  | Zápis | >= 450 MB/s |
|  | Čtení | >= 450 MB/s |
| Periferie | Klávesnice a myš | Optická myš, klávesnice |
| Mechanika | Typ | DVD+-RW |
| Ostatní | Záruční doba + OS | >= 36 měsíců, OS WIN 7 profesional včetně instalace a oživení |

Segment č. 3 – Tiskárna

| 1 x Tiskárna |  |
| --- | --- |
| technologie | Inkoustová, dělené náplně pro min. 1000 stran při 5% pokrytí, rozlišení tisku 1200x1200 |
| formát | A3 |
| funkce | scanner, fax, plný duplex, LAN, přímý tisk z paměťových karet, wifi |

Segment č. 4 – Dataprojektory

| 7 x Dataprojektor + příslušenství |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technologie zobrazení | Typ | 3LCD |
| Nativní rozlišení | Velikost | 1280 x 800 |
|  | formát | 16:10 |
| Svítivost |  | >= 3200 ANSI |
| Porty | minimálně | 2 x VGA |
|  |  | 1 x HDMI |
|  |  | 1 x kompozitní video, 1 x S video |
|  |  | LAN 10/100, audio vstup i výstup, RS 232 |
| Životnost lampy | Normální režim | >= 4000 hodin |
|  | Úsporný režim | >= 6000 hodin |
| Příslušenství | Stropní držák | ANO |
|  | Externí ozvučení | ANO |
|  | Plátno | 240 x 150 cm |
|  | Montáž + doprava | ANO |

Segment č. 5 – Interaktivní tabule s dataprojektorem

| 1 x Interaktivní tabule s dataprojektorem + příslušenství |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technologie zobrazení | Typ | 3LCD |
| Nativní rozlišení | velikost | 1280 x 800 |
|  | formát | 16:10 |
| Svítivost |  | >= 3000 ANSI |
| Porty | minimálně | 2 x VGA |
|  |  | 1 x HDMI |
|  |  | 1 x kompozitní video |
|  |  | audio vstup i výstup |
| Životnost lampy | Normální režim | >= 5000 hodin |
|  | Úsporný režim | >= 6000 hodin |
| Interaktivní tabule | Typ | Activboard (úhlopříčka aktivní plochy tabule 220 cm/87“, elektromagnetický princip |
| Formát | velikost | 16 : 10 |
| software |  | ActivInspireCZprofessionaledition (Důvodem požadavku na konkrétní SW je nutná kompatibilita s již používanými zařízeními, výukovými programy a systémy zadavatele, případné dodání jiného SW by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže ve výuce a vícenáklady spojené s nutností přeškolení.) |
| příslušenství |  | Stereo ozvučení integrované do interaktivní tabule + ActivArena (ovládání tabule 2 nezávislými bezbateriovými pery) |
|  |  | Stropní držák projektoru včetně kabeláže VGA, USB a napájení pro propojení PC s interaktivní tabulí a projektorem |
|  |  | práce + doprava |
|  |  | zaškolení |

Požadavky na záruční a pozáruční podmínky

Uchazeč ve své nabídce uvede níže uvedené požadavky zadavatele a zároveň tyto požadavky budou zakotveny v návrhu smlouvy.

Nesplnění požadavků na záruční servis je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Záruční podmínky

- Délka záruční doby

Uchazeč ve své nabídce uvede údaj o délce záruční doby vyjádřené v měsících. Délka záruční doby musí být minimálně 24 měsíců, pokud není uvedeno v technické specifikaci u jednotlivých segmentů jinak. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky.

- Odstranění vad v záruční době

Zadavatel požaduje pro zahájení odstranění vad od přijetí písemné či elektronické reklamace od zadavatele uchazeči reakci nejpozději do 2 pracovních dnů, a garantované bezplatné odstranění závady v místě sídla zadavatele v průběhu následujících 30 pracovních dnů po nahlášení závady. Vítány jsou okamžité výměny, či zapůjčení náhradního zařízení po dobu opravy. Záruční oprava nesmí snížit (změnit) původní parametry zboží.

V případě nedodržení lhůty pro vyřízení záruční opravy je zadavatel oprávněn uplatnit vůči uchazeči smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení uchazeče s odstraněním nahlášené závady, maximálně však do výše 100% pořizovací ceny zařízení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost uchazeče závazek splnit a není tím dotčeno právo zadavatele na náhradu škody, která nesplněním povinnosti vznikla.

V Jihlavě dne

Ing. Miroslav Vítů

ředitel školy