# Příloha 1 Technická specifikace k zakázce „Dodávka učebních pomůcek pro učebnu elektrotechniky“ v rámci projektů ESF

Uchazeč vyplní všechny bílá prázdná pole tabulek. Tato příloha bude přílohou smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a dalšími odběrateli a vítězným uchazečem. Uchazeč nesmí překročit ve své nabídce jednotkové, položkové ani celkové ceny uvedené v tabulkách.

Nutností je plná funkční, elektrická, ovládací a didaktická kompatibilita se stávajícími moduly, které byly dodány firmou RC s.r.o. Musí být zajištěno využití všech stávajících laboratorních úloh, postupů a všech učebních materiálů při frontální výuce na všech pracovištích. Systém musí realizovat názorné zobrazení a zpracování průběhů signálů na PC, musí umožňovat sekvenční paměťová synchronizovaná měření s diagnostikou. Upřesnění na e-mailu: l.sklapa@spseiostrava.cz

Technické požadavky na dodávku:

Požadujeme modulovou koncepci, plnou vzájemnou kompatibilitu modulů. K napájení systému musí být použito společného zdroje bezpečného stejnosměrného napětí +5V. Ovládání musí být řešeno odolnými tlačítky – realizovanými na bázi mikrospínačů se zdvihem 0,5mm s kovovým hmatníkem. Ovládací prvky systému musí být v takovém provedení, aby umožňovaly jednoduché a intuitivní ovládání. Pro každou funkci, mód, nebo parametr musí být zařízení vybaveno samostatným přímo dostupným ovládacím prvkem. Nastavování parametrů a volba funkcí prostřednictvím vnořených menu je nepřípustná. Ovládání, které nevyžaduje manuál, pouze znalost problematiky v obecné rovině. Propojovací konektory musí být zlacené 1,5mm. Musí být zajištěna ochrana proti poškození nesprávným zapojením, ochrana všech vývodů proti napětí do ±15V a ochrana všech výstupů proti přetížení. Při přepólování nebo zkratu jednoho modulu nesmí být omezena funkčnost ostatních modulů připojených ke stejnému rozvodu napájení. Každý modul musí být opatřen indikací správného napájecího napětí v rozsahu 4,5 – 5,5V. Popisy by měly být odolné proti mechanickému poškození nebo záření. Propojení systému s počítačem musí být řešeno prostřednictvím USB.

Maximální cenová nabídka za celou zakázku: 971.980,00  Kč vč. DPH

| Cenová nabídka |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Počet kusů | Poptáváno – maximální přípustná cena jednotlivých položek |  |  | Cenová nabídka uchazeče |  |  |
|  |  | max. cena za kus s DPH | max. cena za položku bez DPH | max. cena za položku vč. DPH | cena za kus s DPH | cena za položku bez DPH | cena za položku vč. DPH |
| - Měřicí jednotka | - 10 | 33 000 | 272 727,27 | 330 000,00 |  |  |  |
| - Ovládací software | - 10 | 13 500 | 111 570,25 | 135 000,00 |  |  |  |
| - Funkční generátor | - 5 | 24 930 | 103 016,53 | 124 650,00 |  |  |  |
| - Programovatelný DC zdroj | - 1 | 16 820 | 13 900,83 | 16 820,00 |  |  |  |
| - Třífázový systém | - 1 | 32 800 | 27 107,44 | 32 800,00 |  |  |  |
| - Modul prvků | - 8 | 4 470 | 29 553,72 | 35 760,00 |  |  |  |
| - Modul operačního zesilovače | - 5 | 5 240 | 21 652,89 | 26 200,00 |  |  |  |
| - Modul bipolárního tranzistoru NPN | - 1 | 3 820 | 3 157,02 | 3 820,00 |  |  |  |
| - Modul tyristoru | - 1 | 3 950 | 3 264,46 | 3 950,00 |  |  |  |
| - Modul transformátoru | - 1 | 4 130 | 3 413,22 | 4 130,00 |  |  |  |
| - Budič | - 1 | 5 880 | 4 859,50 | 5 880,00 |  |  |  |
| - Odporová dekáda 1 (20-1019Ω) | - 1 | 4 920 | 4 066,12 | 4 920,00 |  |  |  |
| - Odporová dekáda 2 (1-999kΩ) | - 2 | 5 720 | 9 454,55 | 11 440,00 |  |  |  |
| - Kapacitní dekáda | - 2 | 5 110 | 8 446,28 | 10 220,00 |  |  |  |
| - Modul indukčnosti | - 5 | 2 930 | 12 107,44 | 14 650,00 |  |  |  |
| - Souprava modulů regulace | - 1 | 16 200 | 13 388,43 | 16 200,00 |  |  |  |
| - Motor - generátor | - 1 | 33 000 | 27 272,73 | 33 000,00 |  |  |  |
| - Rozvod napájení pro 8 modulů a měřicí jednotku | - 10 | 5 920 | 48 925,62 | 59 200,00 |  |  |  |
| - Rozvod napájení pro 8 modulů | - 1 | 3 850 | 3 181,82 | 3 850,00 |  |  |  |
| - Napájecí zdroj 2x15V, 5V | - 1 | 2 680 | 2 214,88 | 2 680,00 |  |  |  |
| - Napájecí zdroj 5V, 20W | - 10 | 1 960 | 16 198,35 | 19 600,00 |  |  |  |
| - Souprava dvoukolíkových součástek | - 5 | 5 207 | 21 516,53 | 26 035,00 |  |  |  |
| - Souprava propojovacích kabelů a sond | - 5 | 4 905 | 20 268,60 | 24 525,00 |  |  |  |
| - Voltmetr DC/AC RMS | - 1 | 17 150 | 14 173,55 | 17 150,00 |  |  |  |
| - Programátor mikroprocesorových obvodů | - 1 | 9 500,00 | 7 851,24 | 9 500,00 |  |  |  |
|  | - 90 |  | 803 289,26 | 971 980,00 |  |  |  |

Níže uvedené údaje představují minimální požadované technické parametry dodávky a nabídka uchazeče musí tyto parametry bez výjimky splňovat.

| Položka 1 | Měřicí jednotka |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 10 kusů |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | Modul ve spojení s počítačem přes rozhraní USB a ovládacím programem zajišťuje měření a generování analogových a číslicových signálů v sedmi měřicích módech: - Dvoukanálový osciloskop. - Jednokanálový generátor funkcí a jednokanálový osciloskop. - Měření voltampérových charakteristik. - Měření amplitudových a fázových frekvenčních charakteristik. - Osmikanálový logický analyzátor. - Osmikanálový logický generátor a osmikanálový logický analyzátor. - Dvoukanálový čítač. Rozměr: 250x150x42mm. |  |
| Obsah soupravy: | Pro zajištění uvedených funkcí obsahuje modul dva diferenciální analogové vstupy (vstupní odpor 10MΩ/50pF, napěťový rozsah ±100mV až ±10V, frekvenční rozsah 0 až 10kHz (0,1 dB), ochrana vstupů proti přepětí do ±40V). Analogový výstup rozsah bipolární ±100mV až ±10V, unipolární 100mV až 10V, výstupní odpor < 0,1Ω - ideální zdroj napětí - při výstupním proudu do 22mA, frekvenční rozsah 0-10kHz při poklesu o 0,1dB). Osm digitálních vstupů a výstupů standardu TTL s indikací stavu dvěma LED pro každý vstup i výstup (zelená pro log. 0, červená pro log. 1). 2 čítačové vstupy, Triger, výstupy Clk, Start, Stop, Busy. Indikace měřicích módů pomocí žluté LED. Vzorkování analogových i digitálních signálů stejná a činí 1S/s až 1MS/s při 500 zobrazených vzorcích na jeden odměr. Připojení k PC přes USB. | . |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 33.000,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 2 | Ovládací software |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 10 kusů |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | Ovládací software spolu s měřicí jednotkou propojenou s počítačem umožňuje měřit a generovat analogové a číslicové signály. Zajišťuje přehledné a názorné zobrazení měřených dat různými způsoby prezentace a jejich kombinacemi v časové i frekvenční oblasti. Zajišťuje analýzu naměřených a generovaných dat, matematické operace s daty, automatický výpočet parametrů měření a diagnostiku správnosti měření. Program kromě „standardního“ měření umožňuje sekvenční paměťový záznam čtyř po sobě jdoucích synchronizovaných měření s diagnostikou do jednoho zobrazení - měření v různých místech obvodu nebo jeho změnách (měření trendu). Ovládací software zajišťuje archivaci dat v počítači a tím umožňuje využití řady funkcí operačního systému (snadný tisk, možnost využití projektoru, export do jiných programů,…). |  |
| Požadované měřicí módy: | Požadované měřicí módy měřicí jednotky: - Dvoukanálový osciloskop. Různé způsoby zobrazení měření (y-t, x-y, fázorové zobrazení, harmonická analýza a jejich kombinace). Sekvenční paměťové synchronizované měření. Volba spouštění. - Jednokanálový generátor funkcí a jednokanálový osciloskop. Současné zobrazení generovaného a naměřeného průběhu. Analogový výstup s možností generování uživatelského průběhu, editace pomocí myši a použití předem definovaných průběhů. Sekvenční paměťové synchronizované měření. - Měření voltampérových charakteristik. Volba snímacího odporu (měření proudu). Nastavení výstupního rozmítaného napětí (-10V až +10V) a doby měření (0,5ms až 500s). Sekvenční paměťové synchronizované měření. - Měření amplitudových a fázových frekvenčních charakteristik. Frekvenční rozsah 10Hz až 10kHz. Rozsah měřicího signálu 100mV – 10V. Rozsah amplitudové charakteristiky ±45dB, fázové charakteristiky v rozsahu ±180°. Možnost současného zobrazení amplitudové a fázové charakteristiky, možnost zobrazení v komplexní rovině. Počátky polárních a Kartézských souřadnic musí být v jedné horizontální ose. Sekvenční paměťové synchronizované měření. - Osmikanálový logický analyzátor. Triger interní (osmibitové slovo) nebo externí, přehledné zobrazení každé stopy (logická „0“ zeleně a logická „1“ červeně), kurzorová analýza. - Osmikanálový logický generátor a osmikanálový logický analyzátor Současné zobrazení generovaných a naměřených osmibitových průběhů. Editace libovolných výstupních dat pomocí myši, osmibitového slova nebo po jednotlivých bitech. - Dvoukanálový čítač. - Současné zobrazení naměřených dat ze dvou kanálů, 16 bitové čítání. |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 13.500,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 3 | Funkční generátor |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 5 kusů |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | Programovatelný generátor sinusového, obdélníkového a trojúhelníkového napětí (DDS). Amplituda 50mV - 10V, krok 1mV, přesnost 0,1%, ofset 0mV až ± 9,95V, krok 1mV do ±1V a dále 10mV, přesnost ±2mV a 0,1%. Součet amplitudy a absolutní hodnoty ofsetu <10V. Frekvenční rozsah 0,01Hz - 10kHz, krok 0,01Hz do 1kHz a dále 0,1Hz. Přesnost 5ppm. Průběhy indikované samostatnými LED. Galvanicky oddělený diferenciální výstup, výstupní odpor <0,1Ω, výstupní proud do ±22mA, elektronická automatická pojistka proti přetížení výstupu (indikace červenou LED - deaktivace pomocí tlačítka). Synchronizační výstup (úroveň TTL) Současné zobrazení dvou veličin - frekvence a amplitudy či ofsetu (sedmisegmentovými LED displeji). Volba průběhu generovaného napětí (sinus, obdélník, trojúhelník), volba nastavované veličiny (frekvence, amplituda, ofset) a nastavení její hodnoty pomocí tlačítek s mikrospínači. Tlačítko Init – nastavení počátečních podmínek. Maximální rozměr do stávající lišty: 100x100x42mm. |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 24.930,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 4 | Programovatelný DC zdroj |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | Procesorem řízený zdroj vysoce stabilního stejnosměrného napětí. Rozsah ±10V, možnost nastavení s krokem 1mV, přesnost ±1mV a 0,02%, jemné nastavení s krokem 80µV ±10% (možnost zapamatování jemného nastavení). Inkrementální nastavení napětí pomocí dvou tlačítek s mikrospínači (nahoru - dolů) samostatně pro každou dekádu. Galvanicky oddělený plovoucí výstup, výstupní proud do ±22mA, výstupní odpor <0.1Ω (ideální zdroj napětí). Elektronická automatická pojistka proti přetížení výstupu (indikace červenou LED - deaktivace pomocí tlačítka). Zobrazení výstupního napětí sedmisegmentovým LED displejem. Paměť pro 8 hodnot napětí (tlačítka Write, Read, Clear). Možnost volby limitů při nastavování napětí (tlačítka Max, Min, Init). - Maximální rozměr do stávající lišty: 100x100x42mm. |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 16.820,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 5 | Třífázový systém |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | Modul pro studium vlastností třífázové soustavy obsahuje část zdrojovou a část zátěže umožňující libovolné vzájemné propojení. Obsahuje procesorem řízený generátor tří fázově posunutých harmonických napětí. Část zdrojová - pevná frekvence 50Hz, stabilita kmitočtu 50ppm, tři analogové galvanicky oddělené výstupy, fázový posun 120° ±1°, rozsah amplitudy 100mV - 10V, krok 1mV, přesnost amplitudy 1%, offset <5mV. Volba zobrazení amplitudy či efektivní hodnoty tlačítkem (sedmisegmentový čtyřmístný displej). Výstupní proud v každé fázi do 8mA, Rout < 0,1Ω (ideální zdroj napětí), indikace přetížení červenou LED. Část zátěžová: zapojení do hvězdy a do trojúhelníku - možnost zapojení dvou součástek paralelně a k tomu jedné sériově pro každou větev hvězdy či trojúhelníku. Proudové snímače s převodem 1mA/1V (přesnost 1%) pro každou napájecí větev včetně zemnícího vodiče a pro každou větev při zapojení do trojúhelníku. Zdvojené vstupní zdířky zátěžové části. - Maximální rozměr do stávající lišty: 250x150x42mm. |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 32.800,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 6 | Modul prvků |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 8 kusů |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | Univerzální propojovací pole. 8 paralelních kombinací zdířek pro dvoukolíkové součástky umožňuje kombinovat paralelní, sériové a můstkové zapojení. Vestavěný zdroj pevného DC napětí 10,000V + 2mV, jemné doladění výstupního napětí v rozsahu ±13mV ±10% v krocích 0,4mV. Možnost připojení vnějšího zdroje. Výstupní proud do ±22mA, Rout < 0,1Ω (ideální zdroj napětí), Galvanicky oddělený výstup chráněný proti přetížení elektronickou pojistkou s indikací. Maximální rozměr do stávající lišty: 100x100x42mm. |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 4.470,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 7 | Modul operační zesilovače |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 5 kusů |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | Modul umožňuje základní zapojení s OZ. Obsahuje 3 kladné vstupní větve pro 4 dvoukolíkové součástky, 3 záporné vstupní větve pro 4 dvoukolíkové součástky, kladný zpětnovazební dělič, záporný zpětnovazební dělič, záporná zpětná vazba - dvě sériově spojené součástky, výstupní dělič. AGND vodič - minimálně 6 zdířek, vstupy a výstupy se zdvojenými zdířkami. Výstupní proud v rozsahu ±22mA - při přetížení indikace červenou LED, indikace saturačních napětí žlutou LED pro Uout >±11V. Ofset <50µV, vstupní proud <50pA, zesílení >120dB. Galvanicky odděleno od napájení. Maximální rozměr do stávající lišty: 100x100x42mm. |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 5.240,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 8 | Modul bipolárního tranzistoru NPN |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | Propojovací pole pro přehledné měření tranzistoru, zdvojené vstupy a výstupy, možnost zapojení zátěže složené ze dvou dvoukolíkových součástek sériově, možnost můstkové stabilizace pracovního bodu. Možnost zapojení oddělovacích kondenzátorů na vstupu a na výstupu, možnost zapojení filtračního kondenzátoru na E. Ochranný rezistor ve větvi C a ve větvi B - vyřazení ochran tranzistoru propojkami. Maximální rozměr do stávající lišty: 100x100x42mm. |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 3.820,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 9 | Modul tyristoru |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | Propojovací pole pro přehledné měření tyristoru, zdvojené vstupy a výstupy, možnost zapojení zátěže složené ze dvou dvoukolíkových součástek sériově. Ochranný rezistor ve větvi A a ve větvi G - vyřazení ochran tyristoru propojkami. Rozměr: 100x100x42mm. |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 3.950,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 10 | Modul transformátoru |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | Modul transformátoru se systémem ochran a zapojovacím polem. Poměr závitů 1:1, odbočka v polovině sekundárního vinutí, odpor vinutí 5Ω ±20%, provozní proud <250mA, omezení přepětí vstupu a výstupu na ±15V. Pracovní napětí - harmonický signál do 10V, zdvojené vstupní a výstupní zdířky, možnost připojení výstupního filtru - 3 dvoukolíkové součástky, možnost měření vstupního a výstupního proudu - 1 dvoukolíková součástka. Maximální rozměr do stávající lišty: 100x100x42mm. |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 4.130,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 11 | Budič |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | Výkonový operační zesilovač s elektronickou pojistkou proti teplotnímu a proudovému přetížení (s indikacemi samostatnými LED). V případě přetížení je výstup odpojen (tlačítko uvolnění přetížení). Napěťový rozsah ±12V, zesílení 1 ±0,5%, ofset < ±10mV, frekvenční rozsah 0Hz - 10kHz při poklesu o 0,1dB. Rin=100kΩ ±1%, Rout <0,1Ω, výstupní proud v rozsahu ±200mA. Výstup galvanicky oddělený od napájení. Maximální rozměr do stávající lišty: 50x100x42mm. |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 5.880,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 12 | Odporová dekáda 1 (20-1019Ω) |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | Rozsah 20Ω - 1019Ω s krokem 1Ω, provozní proud do 200mA, přesnost 20Ω - 119Ω 0,5%, 50ppm, 120Ω - 1019Ω 0,1%, 25ppm, akustická indikace při přetížení dekády. Zdvojené vývody, zobrazení nastavené hodnoty. Maximální rozměr do stávající lišty: 50x100x42mm. |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 4.920,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 13 | Odporová dekáda 2 (1-999kΩ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 2 kusy |  |  |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |  |  |
| Požadavek: | Rozsah 1kΩ - 999kΩ s krokem 1kΩ, provozní proud do 200mA, ochrana proti zkratu <20Ω, přesnost 0,1%, 25ppm, akustická indikace při přetížení dekády. Zdvojené vývody, zobrazení nastavené hodnoty. Maximální rozměr do stávající lišty: 50x100x42 mm. |  |  |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |  |  |
| Nabídková cena | max. cena: 5.720,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |  |  |

| Položka 14 | Kapacitní dekáda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 2 kusy |  |  |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |  |  |
| Požadavek: | Rozsah 1nF - 999nF s krokem 1nF, provozní napětí do 25V, přesnost 1%, 200ppm. Zdvojené vývody, zobrazení nastavené hodnoty. Maximální rozměr do stávající lišty: 50x100x42mm. |  |  |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |  |  |
| Nabídková cena | max. cena: 5.110,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |  |  |

| Položka 15 | Modul indukčnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 5 kusů |  |  |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |  |  |
| Požadavek: | Indukčnost 1H, přesnost 1% pro pracovní rozsah 1Hz-1kHz, Rs=35Ω ±10%, provozní proud do 200mA. Omezení přepětí na ±15V. Q>150 při 1kHz a amplitudě 1V. Zdvojené vývody. Maximální rozměr do stávající lišty: 50x100x42mm. |  |  |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |  |  |
| Nabídková cena | max. cena: 2.930,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |  |  |

| Položka 16 | Souprava modulů regulace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |  |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |  |  |
| Požadavek: | Modul rozdílového členu Přesný rozdílový zesilovač (zesílení = 1 + 0,2%, ofset <±1mV, výstupní odpor <0,1Ω, Uout ±12V, Iout do ±22mA, Rout <0,1Ω, frekvenční rozsah 0Hz-10kHz). Zdvojené vstupní a výstupní svorky. Relé s jedním spínacím kontaktem s ochranou proti přetížení (pracovní proud do ±220mA, odpor sepnutí <5Ω, vstup TTL, indikace sepnutí a rozepnutí pomocí samostatných LED). Galvanicky odděleno od napájení. Rozměr: 50x100x42mm. Modul PID regulátoru Univerzální PID regulátor s možností zapojení všech tří složek bez vzájemného ovlivnění. Parametry se nastaví pomocí dvoukolíkových součástek (předtištěné schematické značky) a vestavěných operačních zesilovačů. Proporcionální člen (vstupní a zpětnovazební rezistor), integrační člen (vstupní rezistor a zpětnovazební kondenzátor s možností přemostění), derivační člen (vstupní kondenzátor v sérii s tlumicím rezistorem a zpětnovazební rezistor). Přesný sumátor pro tři signály (zesílení = 1 + 0,2%, ofset <±2mV, Uout <±12V, Iout do ±22mA, Rout <0,1Ω). Zdvojené vstupní a výstupní svorky. Galvanicky odděleno od napájení. - Rozměr: 100x100x42mm. Modul zpožďovacích členů Čtyři samostatné zpožďovací členy RC (dvoukolíkové součástky a vestavěný operační zesilovač – sledovač). Sledovač (zesílení = 1 + 0,2%, ofset <±2mV, frekvenční rozsah 0 -10kHz, Uout max ±12V, Iout max ±22mA, Rout <0,1Ω). Zdvojené vstupní a výstupní svorky. Galvanicky odděleno od napájení. Maximální rozměr do stávající lišty: 100x100x42mm. |  |  |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |  |  |
| Nabídková cena | max. cena: 16.200,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |  |  |

| Položka 17 | Motor – generátor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |  |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |  |  |
| Požadavek: | Soustava dvou souose spojených identických motorů, tachodynama a optického enkodéru pomocí kvalitní třídílné spojky. Motory: (bezželezný rotor, Umax ±12V, rozběhové napětí soustavy <±0,5V, výkon motoru 3,8W). Tachodynamo (převod 1V/1000ot/min, přesnost ±2%). Optický enkodér (100 pulsů na otáčku, dekódování směru otáčení, indikace pomocí samostatné LED, možnost připojení mikroprocesoru pro další zpracování informace). Zobrazení otáček motoru červeným sedmisegmentovým LED displejem (volba ot/min nebo ot/sec pomocí tlačítka). Dva samostatné výkonové budiče (zesílení 1 ±0,5%, ofset <10mV, Uout max ±12V, Iout max ±1A, Rout <0,1Ω, ochrana proti přehřátí a zkratu). Převodník napájecího proudu pro oba motory samostatně (převod 1A/10V, přesnost ±2%). Převodník otáček na napětí (převod 1V/1000ot/min, přesnost ±2%). Normovací zesilovač (zesílení 1 ±0,5% až 2 ±10%, změna zesílení v krocích <0,02, ofset <±2mV, nastavení pomocí tlačítek, indikace na displeji). Možnost připojení zátěže realizované dvoukolíkovou součástkou na libovolný motor. Možnost napájení motorů z jiných zdrojů. Ochrany motorů (proti přetížení napětím, proti true RMS výkonovému přetížení, ochrana soustavy před vysokými otáčkami, při překročení libovolného chráněného limitu, dojde k odpojené chráněné části a následnému zobrazení chyby na displeji, odblokování pomocí samostatného tlačítka). Vestavěný sledovač (zesílení 1 ±0,2%, ofset <±2mV, možnost zapojení RC filtru). Zdvojené vstupy a výstupy modulu. Napájení externím zdrojem ±15V, +5V. Maximální rozměr do stávající lišty: 250x150x42mm |  |  |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |  |  |
| Nabídková cena | max. cena: 33.000,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |  |  |

| Položka 18 | Rozvod napájení pro 8 modulů a měřicí jednotku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 10 kusů |  |  |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |  |  |
| Požadavek: | Rozvod napájení s rámečky pro umístění měřené úlohy. Obsahuje rámeček pro měřicí jednotku a prostor pro osm modulů rozměrů 50x100mm nebo jeden modul 250x150mm a tři moduly 50x100mm. Svorkovnice obsahuje zlacené vstupní a zdvojené výstupní bezpečnostní 2mm konektory a vypínač napájecího napětí s indikací LED. Lišta pro napájení modulů je opatřena zdvojenými zdířkami s hyperbolickými kontakty pro kabelové kolíky průměru 1,5mm pro napájení každého modulu a 4x samostatný ostrůvek se 4 zdířkami. Maximální rozměr do stávající lišty: 490x400x45mm. |  |  |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |  |  |
| Nabídková cena | max. cena: 5.920,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |  |  |

| Položka 19 | Rozvod napájení pro 8 modulů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |  |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |  |  |
| Požadavek: | Obsahuje jediný rámeček pro osm modulů 50x100 mm nebo čtyři moduly 100x100 mm. Zdvojené zdířky pro napájení modulů, čtyři ostrůvky se čtveřicí propojených zdířek (HYPCON 1,5mm). Napájení rozvodu zlacenými bezpečnostními konektory o průměru 2mm. Rozvod vhodný pro úlohy bez měřicí jednotky nebo jako rozšíření univerzálního rozvodu napájení. Maximální rozměr do stávající lišty: 490x185x35 mm. |  |  |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |  |  |
| Nabídková cena | max. cena: 3.850,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |  |  |

| Položka 20 | Napájecí zdroj 2x15V, 5V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |  |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |  |  |
| Požadavek: | Externí zdroj +5V/4A, ±15V/0,8A (zkratuvzdorný, výstupní kabel s konektorem DIN5, stabilita <±6%, zdroj splňuje bezpečnostní standarty EN60950, EN55022, EN61000, přívodní kabel IEC320). Maximální rozměr do stávající lišty: 146x76x43mm. |  |  |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |  |  |
| Nabídková cena | max. cena: 2.680,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |  |  |

| Položka 21 | Napájecí zdroj 5V , 20W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 10 kusů |  |  |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |  |  |
| Požadavek: | Externí síťový spínaný zdroj napájecího napětí splňuje bezpečnostní standardy EN60950, IEC950, EN55022. Přívodní dvouvodičový kabel s konektorem IEC320. Pevně připojený výstupní kabel délky 40 cm se zlacenými bezpečnostními konektory průměru 2mm. Na výstupu pojistka proti zkratu a proti přepětí s automatickým zotavením. Výstupní napětí 5V ±6%, výstupní proud 4A. - Maximální rozměr do stávající lišty: 110x50x20mm. |  |  |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |  |  |
| Nabídková cena | max. cena: 1.960,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |  |  |

| Položka 22 | Souprava dvoukolíkových součástek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 5 kusů |  |  |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |  |  |
| Požadavek: | Obsahuje diskrétní prvky viditelně umístěné na dvoukolíkovém konektoru 6x12x14 mm s jemně výkyvnými zlacenými kolíky o rozteči 5 mm. Vysoká přesnost a stabilita parametrů, velmi nízké hodnoty parazitních parametrů. Souprava obsahuje 30 přesných RC součástek: rezistory - 1x 1Ω (0,5%, 50ppm), 2x 10Ω (0,2%, 25ppm), zbývající rezistory 0,1%, 25ppm - 2x 100Ω, 1x 200Ω, 1x 500Ω, 2x 1kΩ, 1x 2kΩ, 1x 5kΩ, 2x 10kΩ, 1x 20kΩ, 1x 50kΩ, 2x 100kΩ, 1x 200kΩ, 1x 500kΩ, 2x 1MΩ, 1x 10MΩ, kondenzátory (1%, 200ppm) - 2x 1nF, 1x 3.3nF, 2x 10nF, 1x 33nF, 2x 100nF. 30 ostatních dvoukolíkových součástek: bipolární kondenzátory (20%, 35V) - 1x 1µF, 1x 3.3µF, 1x 10µF, 1x 33µF, 1x 100µF, diody - 4x Si, 1x Schottky, 1x ZD2V4, 1x ZD3V0, 1x 3V6, 1x 4V3, 2x LED červená, 2x LED zelená, 1x LED žlutá, 1x LED modrá, 1x NTC 1kΩ, 1x NTC, 8x spojka. |  |  |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |  |  |
| Nabídková cena | max. cena: 5.207,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |  |  |

| Položka 23 | Souprava propojovacích kabelů a sond |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 5 kusů |  |  |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |  |  |
| Požadavek: | Ohebný vodič se silikonovou izolací, průřez měděného jádra 0,25 mm2, zlacené kolíky o průměru 1,5 mm, zalisované ohebné koncovky. Sondy – dvojvodičové kabely s barevně odlišenými koncovkami. Souprava obsahuje 50 kusů vodičů (8x napájecí +pól, 8x napájecí -pól, 10x žlutý - 15cm, 10x modrý - 20cm, 8x zelený 30cm, 4x červený - 40cm, 2x bílý) a 5 kusů sond (1x modrá - 25cm, 1x žlutá - 25cm, 1x modrá - 55cm, 2x žlutá - 55cm). |  |  |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |  |  |
| Nabídková cena | max. cena: 4.905,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |  |  |

| Položka 24 | Voltmetr DC/AC RMS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |  |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |  |  |
| Požadavek: | Stejnosměrný (4,5 místný) a střídavý (3,5 místný - skutečná efektivní hodnota true RMS) voltmetr. Volba módu DC/AC tlačítkem a signalizace módu dvěma LED. Galvanicky oddělený plovoucí vstup. DC: vstupní rozsah 200mV, 2V, 20V, přesnost ±(0,05% + 5 digit), Rin 10MΩ (možnost přepnutí tlačítkem pro 200mV a 2V na Rin >10GΩ). AC: vstupní rozsah 200mV, 2V, 20V, přesnost ±(1% + 5 digit), true RMS v rozsahu 10Hz-10kHz, Rin 10MΩ, Cin <50pF. Přepínání rozsahů automatické, nebo manuální (přepínací tlačítko a indikační LED). Červený sedmisegmentový LED displej. Matematické operace - Min, Max, Null, Hold (ovládání samostatnými tlačítky a indikace samostatnými LED). Indikace odměru. Maximální rozměr do stávající lišty: 100x100x42mm. |  |  |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |  |  |
| Nabídková cena | max. cena: 17.150,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |  |  |

| # Maximální cenová nabídka za celou zakázku: |  |
| --- | --- |
| # Celková cena zakázky bez DPH: | # 803 289,26 Kč |
| # DPH: | # 168 690,74 Kč |
| # Celková cena zakázky s DPH: | # 971 980,00 Kč |

Nabídková cena je zpracována v souladu s Výzvou a je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Celková cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu výběrového řízení dle Výzvy k podání nabídek, zejména pak dopravu a předání v sídle zadavatele.

Čestně prohlašuji, že uchazeč, kterého zastupuji, je vázán celým obsahem této předložené nabídky do 25. října 2013.

V Ostravě  dne 4. 9. 2013

Zapsala:  Bc. Valachová