# Příloha 1 Technická specifikace k zakázce „Měřicí přístroje a svářečka optických vláken pro učebny Elektrotechnických měření a výpočetní techniky“ v rámci projektů ESF

Uchazeč vyplní všechny bílá prázdná pole tabulek. Tato příloha bude přílohou smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a dalšími odběrateli a vítězným uchazečem. Uchazeč nesmí překročit ve své nabídce jednotkové, položkové ani celkové ceny uvedené v tabulkách.

Maximální cenová nabídka za celou zakázku: 564.150,00  Kč vč. DPH

| Cenová nabídka |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Počet kusů | Poptáváno – maximální přípustná cena jednotlivých položek |  |  | Cenová nabídka uchazeče |  |  |
|  |  | max. cena za kus s DPH | max. cena za položku bez DPH | max. cena za položku vč. DPH | cena za kus s DPH | cena za položku bez DPH | cena za položku vč. DPH |
| - Svářečka optických vláken | - 1 | 150 000,00 | 123 966,94 | 150 000,00 |  |  |  |
| - Měřicí přístroj pro testování a měření na komunikačních kabelážích | - 1 | 150 000,00 | 123 966,94 | 150 000,00 |  |  |  |
| - Ruční multimetr | - 10 | 9 300,00 | 76 859,50 | 93 000,00 |  |  |  |
| - Stolní multimetr | - 5 | 25 540,00 | 105 537,19 | 127 700,00 |  |  |  |
| - Ruční LCR metr | - 5 | 8 690,00 | 35 909,09 | 43 450,00 |  |  |  |
|  | - 22 |  | 466 239,67 | 564 150,00 |  |  |  |

Níže uvedené údaje představují minimální požadované technické parametry dodávky a nabídka uchazeče musí tyto parametry bez výjimky splňovat.

| Položka 1 | Svářečka optických vláken |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | 3D profesionální svářečka vybavená přesnou digitální analýzou určenou pro zarovnání optických vláken s grafickým rozhraním, které je zobrazeno na 5" barevném displeji z tvrzeného skla. Možnosti pootočení displeje o 180°, české menu!, USB master port (jednoduchý upgrade SW), rychlá optimalizace Menu, vysoká rychlost sváření, ochrana proti znečištění a vlivům prostředí. Baterie umožňující provést na jedno nabití 350 svárů |  |
| Technické parametry | - Svářecí metoda: jádro na jádro - Možná vlákna: SM(ITU-TU.652), MM(ITU-TU.651), DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655), G657A, G657B - Průměrný útlum: SM(0,02dB), MM(0.01dB), DS(0.04dB), NZDS(0.04dB) - Zpětný útlum >> 60 dB - čas sváru: průměrně 9s - 5" LCD displej s temperovaným sklem proti ozbití, české menu - Svářecí programy: 100 nastavitelných - Průměr pláště: 100-1000um - Průměr obalu: 80-150um - Displej: X/Y nebo XY, popřípadě samostatně X.Y - Tahový test: 1.96~2.25N (standard) - Pečící program: 10 předdefinovaných módů - Čas zapékání: FP-03 typicky 30s - Ochrany sváru: 60mm, 40mm - Baterie: při plném nabití 350 svárů - Datový výstup: USB a COM |  |
| Obsah soupravy: | Obsah dodávky: Svářečka Lámačka optických vláken Baterie AC adaptér/nabíječka Napájecí kabel Náhradní elektrody 10ks Chladící (odkládací) box na zapečené sváry Napájecí kabel 12V do auta RS-232 kabel a kabel USB V příslušenství musí být lámačka optických vláken s vícepozičním otáčením zalamovacího kotouče pro 48 000 zalomení. S automatickým sběračem pro zalomená vlákna. S ochranou vlákna před poškozením při návratu řezného kotouče | . |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 150.000,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 2 | Měřicí přístroj pro testování a měření na komunikačních kabelážích |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 1 kus |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | Přístroj má měřit zapojení párů, délku segmentu, přeslech, útlum, zpoždění na jednotlivých kabelů: UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, audio Má diagnostikovat šířku pásma pro 10/100, VoIP, Gigabit Ethernet Přístroj má umět testovat: Zapojení, délky, signálního výkonu kabelu, digitálního tónu, analogového tónu, detekce a identifikace portů Ethernet, detekce analogových telefonů, funkce blikání pro LED diody portu, spojitost obvodu, test reproduktoru, určení závad kabelu, detekce video signálů Má detekovat závady v individuálních vodičích. Zobrazuje příslušné délky vodičů pro rozpojené obvody. paměť na 250 testů LED displej možnost stahování výsledků do PC |  |
| Příslušenství: | Součástí přístroje jsou identifikátory do zásuvek a zvuková sonda |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 150.000,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 3 | Ruční multimetr |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 10 kusů |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | číslicový multimetr s LCD zobrazovačem rozsah měření napětí DC 30mV-1000V Přesnost měření napětí DC ±(0,05% + 5 digitů) Rozsah měření napětí AC 30mV-1000V Přesnost měření napětí AC ±(0,6% + 20 digitů) Rozsah měření proudu DC 300µ-10A Přesnost měření proudu DC ±(0,2% + 3digity) Rozsah měření proudu AC 300µ-10A Přesnost měření proudu AC ±(0,6% + 25 digitů) Rozsah měření odporu 30-300MΩ Přesnost měření odporu ±(0,2% + 10 digitů) Rozsah měření kapacity 10n-10mF Přesnost měření kapacity ±(1% +5 digitů) Rozsah měření kmitočtu 99,999...999,99kHz Přesnost měření kmitočtu ±(0,02% + 5 digity) Rozsah měření teploty -346....2192°C Přesnost měření teploty ±(1% + 1˚C) Test diody 3V Test průchodnosti obvodu akustický signál pro R<25Ω Pracovní teplota -20...55°C Zdroj napájení baterie LR03 Shoda s normou EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |  |
| Další vlastnosti | - Filtr zabraňující zobrazení rušivých signálů - funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) - funkce MIN/MAX - funkce PEAK HOLD (zapamatování impulsních signálů) - funkce relativního měření REL - ochrana proti přetížení - test diody a průchodnosti obvodu s bzučákem - automatická volba měřicích rozsahů - indikátor vyčerpání baterie |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 9.300,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 4 | Stolní multimetr |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 5 kusů |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | - stolní multimetr s laboratorním napájecím zdrojem s 2x VFD 5,5-místným zobrazovačem - Rozsah měření napětí DC 100m-1000V - Přesnost měření napětí DC ±(0,012% změřené hodnoty + 0,005% rozsahu) - Rozsah měření napětí AC 100m-750V - Přesnost měření napětí AC ±(0,16% změřené hodnoty + 0,1% rozsahu) - Rozsah měření proudu DC 10m-3A - Přesnost měření proudu DC ±(0,05% změřené hodnoty + 0,005% rozsahu) - Rozsah měření proudu AC 10m-3A - Přesnost měření proudu AC ±(0,4% změřené hodnoty + 0,1% rozsahu) - Rozsah měření odporu 100-100MΩ - Přesnost měření odporu ±(0,05% změřené hodnoty + 0,005% rozsahu) - Rozsah měření kapacity 1n-10mF - Přesnost měření kapacity ±(1% změřené hodnoty + 0,5% rozsahu) - Test diody 0,83mA, 1V - Výstupní napětí 0...30V DC - Výstupní napětí 2 0...8V DC - Rozlišení výstupního napětí 1mV - Výstupní proud 0...1A - Výstupní proud 2 0...3A - Rozlišení výstupního proudu 0.1mA - Střída 0.001...100% - Zvlnění a šumy napětí (regulovaného) ≤2mVrms |  |
| Další vlastnosti | - automatické a ruční přepínání rozsahů - funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) - funkce MIN/MAX/PRŮM - dvojitý zobrazovač VFD - měření kmitočtu, kapacity - měření dB - měření skutečné efektivní hodnoty True RMS AC - test diody a průchodnosti obvodu s bzučákem - ochrana proti přetížení - přepěťová ochrana - měření střídy Duty Cycle - měření dBm - měření odporu dvou- nebo čtyřdrátovou metodou |  |
| Standardní vybavení | - certifikát o kalibraci - měřicí háčky - kabel USB - napájecí kabel - krokodýlky - měřicí šňůry |  |
| Rozhraní | - GPIB - USB |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 25.540,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| Položka 5 | Ruční LCR metr |  |
| --- | --- | --- |
| Počet poptávaných kusů v položce | 5 kusů |  |
| Popis | Požadováno | Nabídka |
| Požadavek: | - RLC můstek s LCD (20000) zobrazovačem - Rozsah měření odporu 2-200MΩ - Přesnost měření odporu ±(0,5% + 5 digity) - Rozsah měření kapacity 20p-20mF - Přesnost měření kapacity ±(0,5% + 5 digitů) - Rozsah měření indukčnosti 20µ-2000H - Přesnost měření indukčnosti ±(0,7% + 5 digitů) - Měřicí kmitočet 100Hz, 100kHz, 10kHz, 120Hz, 1kHz - Tolerance 1%, 5%, 10%, 20% - Zdroj napájení baterie 9V 6F22 - Standardní vybavení sada měřicích šňůr s izolovanými krokodýlky |  |
| Další vlastnosti | - automatické vypínání - funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) - funkce MIN/MAX/PRŮM - rozhraní IrDA - volba přesností měření - automatická nebo ruční volba měřicích rozsahů - doplňková svorka pro připojení pinzety SMD - funkce kalibrace - indikátor vyčerpání baterie |  |
| Záruční lhůta | 36 měsíců |  |
| Nabídková cena | max. cena: 8.690,00 Kč vč. DPH za kus | Nabízená cena (1 kus) bez DPH: Nabízená cena (1 kus) vč. DPH: Cena za položku bez DPH: DPH za položku: Cena za položku s DPH: |

| # Maximální cenová nabídka za celou zakázku: |  |
| --- | --- |
| # Celková cena zakázky bez DPH: | # 466 239,67 Kč |
| # DPH: | # 97 910,33 Kč |
| # Celková cena zakázky s DPH: | # 564 150,00 Kč |

Nabídková cena je zpracována v souladu s Výzvou a je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Celková cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu výběrového řízení dle Výzvy k podání nabídek, zejména pak dopravu a předání v sídle zadavatele.

Čestně prohlašuji, že uchazeč, kterého zastupuji, je vázán celým obsahem této předložené nabídky do 25. října 2013.

V Ostravě  dne 9. 9. 2013

Zapsala:  Bc. Valachová