Příloha č. 2

Technická specifikace předmětu plnění

- Počítače, notebooky a server

1 ks  jednoprocesorový server

Požadovaná záruka: min. 36 měsíců (prodloužená záruka), typ servisu: ONSITE – oprava v místě provozu s reakcí do druhého pracovního dne (dále jenom NBD).

Popis:

Skříň v provedení tower (volitelně o velikosti Micro, Midi atd.), výkon procesoru  dostatečný pro budoucí provoz  počítačové sítě  až o 70 klientských počítačů a dimenzovaný na možný  provoz dalších aplikací založené např. na platformě SQL či poštovního serveru, operační paměť min.

4 GB RAM, možnost rozšíření až na min. 32 GB RAM, pevné disky min. 2x 1 TB a min. 7200 RPM (otáček), DVD-ROM nebo lepší, RAID řadič s podporou 0 a 1 nebo lepší, jeden napájecí zdroj s efektivitou 85% nebo lepší, 2x Gigabit Ethetnet.

Server nesmí být repasovaný a musí splňovat ČSN normy pro provoz v elektrické síti a být certifikovaný pro ISO 7779* a ISO 9296*.

14 ks  stolní počítač

Požadovaná záruka: min. 36 měsíců (prodloužená záruka), typ servisu: ONSITE NBD.

Popis:

Skříň v provedení tower (volitelně o velikosti Micro, Midi atd.). Procesor alespoň 9.400 bodů Passmark CPU Mark dle http://www.cpubenchmark.net, operační paměť DDR3 min. 4 GB RAM, možnost rozšíření až na min. 16 GB RAM, pevný disk min. 1 TB rozhraní SATA III a min. 7200 RPM, optická mechanika DVD±R/±RW/RAM, min. jeden slot PCI-E 16x, zvuková karta, přední audio panel s min. 2x USB ver. 3.0, čtečka paměťových karet 15v1, min. 4x USB v zadním panelu, Gigabit Ethetnet, dodané příslušenství klávesnice a myš, grafická karta s podporou 3D, grafický výstup min. 2x DVI nebo 1x DVI a 1x HDMI, operační systém plně kompatibilní s operačním systémem, který používá zadavatel (Windows 7 Professional).

Počítač nesmí být repasovaný a musí splňovat ČSN normy pro provoz v elektrické síti a být certifikovaný pro ISO 7779* a ISO 9296*.

4 ks  notebook

Požadovaná záruka: min. 12 měsíců, typ servisu: ONSITE NBD.

Popis:

Velikost notebooku min. „15.6“ – matný display. Procesor alespoň 4.000 bodů Passmark CPU Mark dle http://www.cpubenchmark.net, operační paměť DDR3 min. 4 GB RAM možnost rozšíření až na min. 16 GB RAM, pevný disk min. 750 GB a min. 5400 RPM, optická mechanika DVD±R/±RW/RAM, výdrž na baterie min. 8 hodin, min. 4x USB z toho min. 2 x USB 3.0, grafická karta s podporou 3D,  grafický výstup 1x D-Sub a 1x HDMI a rozlišení min. 1366 x 768, Gigabit Ethernet, WIFI IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, čtečka paměťových karet SD, web kamera, mikrofon, čtečka otisků prstů, touchpad, vestavěné stereo reproduktory, klávesnice s ochranou proti prolití tekutinami  a s numerickou částí, operační systém plně kompatibilní s operačním systémem, který používá zadavatel (Windows 7 Professional).

Notebook nesmí být repasovaný a musí splňovat ČSN normy pro provoz v elektrické síti a být certifikovaný pro ISO 7779* a ISO 9296*.

2)  Ostatní výpočetní technika

1 ks  NAS

Požadovaná záruka: min. 24 měsíců, typ servisu: min. odvoz do servisu z místa

provozu.

Popis:

HW: 1x HDD pozici, rychlost CPU min. 2.0 GHz, paměť min. 1 GB, podpora kapacity pevných disků min. 4 TB, Gigabit Ethernet, rozhraní jiné min. 2x USB z toho min. 1 x USB 3.0, 1x eSATA, tlačítko pro reset a pro zálohu NAS na externí disk.

SW: podpora NTFS u externích disků, upozornění přes email, podpora S.M.A.R.T, Wake on LAN, podpora Microsoft Active Directory a LDAP client (přihlášení doménových uživatelů). Podpora českého jazyka (menu).

1 ks  pevný disk do NAS

Požadovaná záruka: min. 24 měsíců, typ servisu: min. odvoz do servisu z místa

provozu.

Popis:

Kapacita pevného disku min. 2000 GB a otáčky min. 7200 RPM. Pevný disk musí být výrobcem určen pro nepřetržitý provoz (většinou označováno jako 24x7). Pevný disk musí být kompatibilní s navrhovaným NAS zařízením dle listu kompatibility výrobce pro dané zařízení.

3 ks  externí pevný disk

Požadovaná záruka: min. 24 měsíců, typ servisu: min. odvoz do servisu z místa

provozu.

Popis:

Kapacita min. 2000 GB a otáčky min. 5400 RPM, velikost zařízení 2.5“, rozhraní USB 3.0, napájení přímo z USB, podpora HW šifrování dat.

1 ks  serverová UPS

Požadovaná záruka: min. 24 měsíců, typ servisu: min. odvoz do servisu z místa

provozu.

Popis:

UPS je svou charakteristikou a SW výbavou výhradně určena pro servery. Výkon min. 500 W (ekvivalent 750VA), musí disponovat aspoň jedním slotem pro možné budoucí rozšíření o síťový modul, komunikační rozhraní USB + RS232, informativní  LCD display, podpora vzdáleného managmentu.

3 ks  monitor

Požadovaná záruka: min. 24 měsíců, typ servisu: min. odvoz do servisu z místa

provozu.

Popis:

LCD monitor s podporou technologií LED o velikosti min. 21,5“. Požadované rozhraní min. dva vstupy D-Sub a DVI-D, rozlišení min. 1920x1080, jas min. 250 cd, odezva min. 5 ms, podpora VESA, naklápění monitoru, typ displeje matný.

2 ks  stolní skener

Požadovaná záruka: min. 24 měsíců, typ servisu: min. odvoz do servisu z místa

Provozu.

Popis:

Podpora skenování dokumentů o velikosti až A4. Požadované komunikační rozhraní USB, rozlišení skeneru min. 4800 x 9600 DPI (horizontálně x vertikálně), barevná hloubka min. 48 bit, podpora skenování diapozitivů, filmů a negativů. Podpora běžných funkcí: skenování do emailu, do PDF souborů.

1 ks  Windows Server Standart 2012

Požadovaná záruka: min. 12 měsíců.

Popis:

Serverový operační systém kompatibilní se serverovými operačními systémy užívanými

zadavatelem (Windows Server Standard 2008). Multilicence určena pro školství (OLP).

40 ks  přístupová licence k dodanému SW serveru

Požadovaná záruka: min. 12 měsíců.

Popis:

Multilicence určena pro školství (OLP). Vázaná na zařízení (licencování per Device).

*Poznámka:

ISO 7779 je také zavedena v ČSN EN ISO 7779 (01 1652): Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací.
ISO 9296  je také zavedena v ČSN ISO 9296 (01 1657): Akustika- Deklarované hodnoty emise hluku výpočetní a kancelářské techniky.

Splnění podmínky se bude považovat v případě, že nabízený výrobek bude vlastnit platnou certifikaci na požadovanou ISO normu nebo ekvivalentní ČSN normu (jsou si rovnocenné).

V Brně dne 02.10.2013

PaedDr. Marek Kňažík, ředitel školy