Příloha č. 4

Podrobná specifikace předmětu zakázky k akci s názvem:

„Laboratoř chemie – vybavení laboratorními přístroji“

Drobný hmotný majetek (do 40 000 Kč včetně DPH)

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.1 Laboratorní váhy |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 30 000 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Analytické a přesné váhy pro rutinní, běžné vážení při výuce chemie a laboratorních aplikacích v podmínkách střední školy. Funkce: vážení, počítání kusů s automatickým přepočítáváním, stanovení hustoty / specifické hmotnosti pomocí závěsného vážení. Vlastnosti: - procentualní vážení, háček pro závěsné vážení, 3 filtry pro eliminaci vlivů okolního prostředí ( vibrace, proudění vzduchu ), - rozhraní RS232. - váživost: 210 g. - dílek skutečný: 0,0001 g (přesnost). - velikost váhové plošiny: Ø 90 cm. - skříňka proti větru. - provoz z el. sítě přímo nebo přes zdroj NN. Ostatní požadavky: Kalibrace a vystavení kalibračního listu, instalace vah. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.2 Elektrochemie - žákovská souprava |  |
| Počet kusů (umístění) | 16 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 107 200 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Souprava v úložném boxu obsahuje skleněnou vaničku, sadu vodičů (min. 2 ks v sadě), kyselinu citronovou, síran měďnatý, chlorid sodný, uhlíkovou elektrodu, zinkovou elektrodu, měděnou elektrodu, železnou elektrodu, lakmusový papírek, mini digitální multimetr, LED indikátor, krokosvorky (min 4 ks), baterie 4,5 V, nerezovou lžičku, plastovou kádinku, souprava obsahuje detailní návod alespoň na pět experimentů. Ostatní požadavky: - zdroj lineární laboratorní síťový, výstupní proud 1,5 A, bezpečnostní zdířky 4 mm, rozsah vstupního napětí 230 V/AV, výstupní napětí 1,5 -15 V/DC, ochrana proti přehřátí, ochrana proti trvalému zkratu, výstupní výkon 22 – 25 W; síťový kabel má délku min. 2m, 3 žíly, provozní napětí 250 V/AC. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.3 Životní prostředí - žákovská souprava |  |
| Počet kusů (umístění) | 16 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 80 000 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Souprava umožňuje provádět rozbory vody a půdy a dalších alespoň 45 experimentů v oblasti ekologie, zjistit obsah nejdůležitějších látek, které ovlivňují životní prostředí. Funkce: Určování pH vody, celkové tvrdosti vody, k testování dusičnanů, dusitanů, fosfátů ve vodě, k určení pH půdy, dusičnanů, fosfátů v půdě a další. Vlastnosti: Souprava obsahuje barevná schémata pro určení hodnot jednotlivých parametrů, filtrační stojánek na filtraci, lupu, speciální pinzety na malé živé organismy, voděodolnou podložku o velikosti A4 pro biologické experimenty, filtrační papír, nálevku, pracovní lahvičky 100 ml a 250 ml, kádinku s graduací, plastové pipety. Všechna činidla v soupravě patřeí do třídy nebezpečnosti 0 a mohou být likvidovány v odpadní síti samostatně i společně se zkoumanými vzorky. Ostatní požadavky: Souprava je uložena v kvalitním, stabilním a vodě odolném kufříku z recyklovaného polypropylenu, s nastavitelným popruhem pro snadné nošení v terénu. Souprava je vhodná pro výuku ekologie ve školách. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.4 Polarimetr |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 33 000 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Kruhový polarimetr klasické konstrukce s otočným hranolem a LED osvětlením. Funkce: Výsledky se odečítají na kruhové stupnici s rozsahem ±180° a dělením po 1° (s možností odečítání 0,05°pomocí nonia). Stupnice je dělena na 180 dílků po 1 úhlovém stupni (grad), otáčení: 0 až 180°. Vlastnosti: Přístroj je vybaven monochromatickým LED zdrojem světla (589, 3nm) a polarimetrickými trubicemi (100 a 200 mm). Hmotnost do 10 kg. Ostatní požadavky: Převodní tabulka hodnot mezi úhlovou hodnotou optické otáčivosti a stupni cukrové koncentrace je součástí dodávky. Kalibrační list výrobce. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.5 Refraktometr |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 4 800 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Ruční refraktometr vhodný pro použití v nápojových a cukrářských aplikacích, ale také pro určení koncentrace nebo poměrů směsí v průmyslech zabývajících se nemrznoucími, chladícími a hasícími tekutinami; vhodný pro testování polotuhých látek jako například jablek, melounů, grepů, řepy cukrovky a brambor. Šťáva z těchto produktů může být vymačkána na povrch hranolu nebo případně lze na hranol položit nakrájené plátky o tloušťce max.2 mm a přímo tak přečíst obsah cukru. Funkce: Měřená látka se kápne na optickou část refraktometru, přiklopí se krytka hranolu (látka se musí dobře rozprostřít po měřícím hranolu); po přiložení oka k okuláru a pohledem proti světlu lze na stupnici můžete snadno odečíst výslednou hodnotu. Vlastnosti: - přístroj je vyrobeny ze slitiny kovu s gumovou rukojetí k zabránění vnikání tepla z rukou obsluhy do přístroje, - dvě stupnice, Rozsah:0 - 80 °Brix, Dílek:1 °Brix, - referenční teplota 20°C. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.6 ph metr |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 11 000 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Laboratorní pH metr s podsvíceným LCD displejem. Funkce: LCD displej zobrazuje současně aktuální naměřenou hodnotu pH nebo mV a teploty, grafické symboly udávající informace o stavu přístroje, chybové zprávy a indikátor, když je měření stabilní. - přesnost měření pH ± 0,01 pH, - automatická kalibrace na 3 body s rozpoznáním pufru, - indikátor ustálení měření, - automatická / manuální teplotní kompenzace (ATC), - paměť na 25 souborů dat, - rozlišení: 0,1/0,01 pH; 0,1 mV; 0,1 °C. Vlastnosti: - velký podsvícený a dobře čitelný LCD displej - vodotěsný přenosný přístroj - teplotní čidlo, - USB napájení a PC propojovacím kabelem, - PC-Link softwar - zdroj: adaptér, výstupní napětí do 12V stejnosměrné, - rozsah: od -2,000 do +16.000 pH; ±1999 mV; od -10.0 do +110 °C. Ostatní požadavky: - jednoduché ovládání, možnost volby jazyka, - jednoduchá automatická pH kalibrace, - data lze stáhnout do počítače přes USB rozhraní |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.7 Extrakční přístroj |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 4 000 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Extrakční přístroj podle Soxhleta s chladičem dle Allihna, s extrakčním nástavcem a baňkou 500 ml. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.8 Termoska na tekutý N2 a CO2 |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 9 000 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Transportní Dewarova nádoba pro skladování a přepravu tekutého dusíku nebo oxidu uhličitého. Vlastnosti: Nádoba v hliníkovém pouzdře s hliníkovou rukojetí a izolačním víkem se dvěma klipy pro upevnění víka. Vnitřní objem min.4 l. Statická doba pro uchování: min. 20 dnů Průměr ústí: min. 5 cm. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.9 Mikroskop - žákovský |  |
| Počet kusů (umístění) | 16 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 261 920 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Školní binokulární mikroskop k pozorování mikroskopických preparátů. Vlastnosti: - okulár širokoúhlý min. WF 10x18 mm - hlavice binokulární otočná o 360°, nastavitelný oční rozestup 48 - 75 mm,, dioptrické doostřování okuláru, - hlava: revolverová pro min. 4 objektivy DIN (včetně imerzního 100:1), - min. 4 achromatické objektivy 4:1/0,1 n.ap, 10:1/0,25 n.ap., 40:1/0,65 n.ap. (pérový), 100:1/1,25 n.ap. Oil.im. (pérový), - celkové zvětšení min. 40x až 1000x, - stolek křížový s ovládáním posuvů X-Y, posuv podélný/příčný, držák pro preparát, - zaostřování koaxiální makro a mikrošroub, - osvětlení LED diodou s plynulou regulací intenzity jasu, - externí napájecí adaptér. Ostatní požadavky: - možnost nastavení dorazu zaostřování zabraňuje případnému poškození preparátu. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.10 Mikrotom - kráječ preparátů |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 11 000 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Ruční mikrotom pro přípravu tenkých řezů mikroskopických preparátů. Vlastnosti: Krabicový typ s možností přichycení svorkou na hranu stolu. Možnost umístit do nastaveného držáku běžnou holící žiletku. Pohyb břitem pod úhlem. Nastavení tloušťky v 25 mikronových intervalech. Kompletováno stolní svorkou, parafínem vyplněnými formami min. 500ks, držákem na formy a jemným štětcem v dřevěné skříňce. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.13 Elektroforéza |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 24 000 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Využití při analýze a dělení směsí bílkovin, fragmentů DNA, charakterizace povrchů organizmů jako jsou bakterie, viry apod. Sada pro elektroforézu obsahuje: - vana (do ní dáte tray a transferový pufr), - UV tray 10x10 a 10x7cm (vanička tvaru U s plochým dnem na které leží gel, zároveň se v ní nalévá, poř. lzee na něm donést gel do transiluminátoru, - 2x 1mm hřebínek (na 16 jamiček), - sada na nalití gelu na tray (gumy co zadělají z boku tray), - zdroj 300V / 400mA / 60W, - loadovací barvička, - žebříček (standard), - min. 100g agarózy, - min. 10 pytlíků TBE (pufr). |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.14 Voltmetr-ampérmetr |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 2 000 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Demonstrační měřící přístroj určený pro měření proudů a napětí. Vlastnosti: Vysoká čitelnost (větší měřítko), výměnné stupnice, které umožňují jeho práci jako voltmetr, ampérmetr a galvanometr. Rozsah měření: DCA: 0,5 A, 2,5 A / 2,5 V, 10 V; G: -100 mikroA - 0 - +100 mikroA. Hmotnost do 2 kg. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.15 Binokulární lupa pro žáky |  |
| Počet kusů (umístění) | 16 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 221 880 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Binokulární lupa pro pozorování makroskopických preparátů – stereoskopický mikroskopický komplet se stabilním stativem a nízkým pracovním stolem. Vlastnosti: - okulár WF min.10x - hlavice binokulární otočná o 360°, nastavitelný oční rozestup, dva páry objektivů min, 1:1, 3:1, změna zvětšení otáčením ovladačů na hlavici, dioptrické doostření obou okulárů, - celkové zvětšení min. 30x, - zaostřování makroposuv, - osvětlení dopadající a procházející LED osvětlení s plynulou regulací intenzity jasu, nezávislé zapínání obou světel. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.3.17 Elektrochemie - demonstrační souprava |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 39 200 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: demonstrační souprava s pomůckami pro realizaci 35 praktických pokusů, s návodem k použití; pokusy na vedení el. proudu, elektrolýzy, elektrochemických článků, kyselo-zásaditých reakcí, měření pH. Ostatní požadavky: - souprava uložena v kufříku - obsah kufříku: digitální multimetr, elektrody, zdroj napětí, pomůcky na elektrolýzu, Hoffmannův přístroj, kádinky, U trubice, byreta, odměrný válec, nerezová lžička, chemické kleště, stojan s držáky na elektrody a byretu, návod k použití. |  |

Investiční část (nad 40 000 Kč včetně DPH)

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.8.1.1 Plynový chromatograf a projekční souprava |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Cena bez DPH | 345 000 Kč | X |
| DPH | X |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: - Dvoukanálový plynový chromatograf. - Základní obecná GC kolona typu (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane o délce 30m - Kolona vhodná pro separaci: kys. mravenčí, kys. octová, kys.propanová a jiné kyseliny, ethylenglykol, ethanol, methanol, propanol, isopropylalkohol, butanol, glycerol, terc. butanol aj. alkoholy, aceton, butan - 2 – on, cyklohexanon aj. ketony, acetaldehyd, benzaldehyd aj. aldehydy, ethyl – ethanoát, methyl - methanoát aj. estery, diethylether, dimethylether aj. ethery. Funkce a vlastnosti: Plynový chromatograf - základní obecná GC kolona typu (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane o délce 30m, - kolona pro separaci polárních látek, - dvoukanálový systém, - operační teplota termostatu v rozsahu min. +8 °C nad okolní teplotu až max. 425°C, - přesnost EPC natavení tlaku s krokem min. 0.01 psi, - FID detektor, Plně kontrolován EPC, - operační teplota termostatu v rozsahu min. +8 °C nad okolní teplotu až max. 425°C, - linearita min. 107, - detekční limit < 3 pg C/s (pro Tridecane), - 1 x Split/Splitless manuální nástřik, - 1 x FID detektor, - chromatografický software pro plné ovládaní všech komponent systému, sběr a vyhodnocování naměřených dat, - vyhodnocovací software, - software pro diagnostiku a monitorování GC. Split/Splitless injektor - Plně kontrolován EPC - Operační teplota min. do 400 °C FID detektor - Plně kontrolován EPC - Minimální operační teplota 425 °C - Linearita min. 107 - Detekční limit < 3 pg C/s (pro Tridecane) Vyhodnocovací software - Chromatografický software pro plné ovládaní všech komponent systému, sběr a vyhodnocování naměřených dat - Software pro diagnostiku a monitorování GC GC kolona - Základní GC kolona typu (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane o délce 30m - Kolona pro separaci polárních látek typu Wax Ostatní požadavky: - dodání, standardní instalace, otestování a základní zaškolení (obsluha, hardware a software) v rozsahu min. 1 dne součástí dodávky, - základní příslušenství a spotřební materiál pro instalaci, - instalační a spotřební materiál pro připojení k rozvodům plynu. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.8.1.2 Centrifuga |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 45 000 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Stolní nechlazená úsporná odstředivka pro laboratorní techniku. Funkce: - nastavitelná rychlost – až 14 000 RPM, - možnost nastavení přírůstku rychlosti v krocích po 100rpm, - odolný rotor vůči chemikáliím – úhlový s pozicemi až pro 18 zkumavek (možnost instalace různých rotorů), - rotor autoklávovatelný při 121°C, 20 minut, - možnost krátkodobé centrifugace, - časovač, - knoflíkové ovládání, - akcelerace do maximálních otáček a brzdění při plném osazení zkumavek do 15 sekund, - možnost nastavení času od 30 sekund až po nekonečno, - možnost nastavení přírůstku rychlosti v krocích po 100 rpmm - automatický přepočet rpm/RCF stisknutím tlačítka, - příkon do 200 W, hmotnost do 8 kg. Ostatní požadavky: - vyměnitelné adaptéry s nastavitelnou výškou podle stáčených zkumavek 0,2 ml a 0,5 ml. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.8.1.3 Mikroskop - demonstrační včetně projekční soupravy |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 140 000 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Vertikální mikroskop s LED osvětlením. Planachromatické objektivy s optikou CCIS korigovanou na nekonečno včetně příslušenství. Mikroskop: - okulárokuláry širokoúhlé N-WF 10x/22 mm s vysokým očním bodem, očnice; - hlavice trinokulární Siedentopf otočná o 360°, úhel vhledu 30°, oční rozestup 48-75 mm, dioptrické doostřování obou okulárů, dělič světla 100:0/20:80; - hlava revolverová pro 6 objektivů DIN - vzad otočená; - objektivy CCIS planachromatické EC-H PL 4:1/0,1/∞/-, EC-H PL 10:1/0,25/∞/0,17,4 mm, EC-H PL 20:1/0,45/∞/0,17, EC-H PL 40:1/0,65/∞/0,17 (pérový), EC-H PL 60:1/0,80/∞/0,17 (pérový), EC-H PL 100:1/1,25/∞/0,17 Oil.im. (pérový); - stolek křížový 175 x 145 mm, nízko umístěné koaxiální ovládání posuvů, rozsah posuvu v ose X/Y 80 x 53 mm, v ose Z 27 mm; - zaostřování koaxiální makro a mikro posuv, mikro min 1 nm, s nastavením tuhosti chodu; - kondenzor achromatický zaostřovací a středitelný, 0,90/0,13 N.A., výklopný, irisová aperturní clona; - osvětleníLED osvětlení 3W s regulací intenzity jasu; - kolektor s čočkou a držákem filtru; - ostatní příslušenství: modrý filtr 45 mm, imerzní olej 5 ml, loketní opěrka, elektrický kabel, Allenův hexagonální klíč, obal proti prachu. USB kamera - připojení na trino výstup mikroskopu pomocí standardizovaného systému C-mount, - obrazové rozlišení 5 Mpix (2592 x 1944 Pix), - frekvence obrázků až 30/s, při max. rozlišení 15/s, - napájení / připojovací konektor USB 2.0 (vysokorychlostní USB přenos), - systémové požadavky PC Windows XP/Vista/7 a poslední MAC OS softwareWindows - DinoCapture, Mac – DinoXScope - výstupy: Obrázky, video, časosběrné video, - mikrospínač spouště, - měření: úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd., - kalibrace, - hliníkové provedení. Opticko-mechanický adapter - optická soustava 0,35x, - doplňkové zvětšení 10x, - doostřitelný, - C-Mount propojení se závitem kamery, pro umístění do trinokulárního výstupu hlavice mikroskopu. Okulárová kamera - obrazové rozlišení 5 Mpix (2592 x 1944 Pix), - frekvence obrázkůaž 30/s, při rozlišení 1,3 Mpix 15/s, - datový výstup USB 2.0, - systémové požadavky PC Windows XP/Vista/7, - software Windows – Dino Capture - výstupy: Obrázky, video, časosběrné video, - měření: úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd., - kalibrace, - hliníkové provedení. |  |

|  | Požadavek | Nabídka uchazeče (parametry, produkt, ceny, délka záruky..) |
| --- | --- | --- |
| Popis | 3.8.1.4 Chemická demonstrační souprava |  |
| Počet kusů (umístění) | 1 |  |
| Požadovaná minimální záruka | 24 měsíců |  |
| Předpokládaná pořizovací cena celkem včetně DPH | 75 000 Kč | X |
| Cena bez DPH | X |  |
| DPH | X |  |
| Cena včetně DPH | X |  |
| Minimální konfigurace | Popis: Souprava senzorů a měřících zařízení pro práci v laboratoři i v terénu. Souprava musí být 100% kompatibilní se systémem Vernier ve vlastnictví zadavatele. Ovládání musí být v českém jazyce. Obsah soupravy: Přenosný dataloger Barevný dotykový displej, min. 800 x 480 zobrazovaných bodů, WiFi, Bluetooth, GPS, min. 800 MHz procesor, 3 analogové konektory pro senzory s kódem končícím –BTA, 2 digitální konektory pro senzory s kódem končícím –BTD, USB port, USB mini port, DC power jack, slot na MicroSD/MMC paměťové karty, Audio In/Mic/Out, napájení vestavěným vysokokapacitním akumulátorem + externí adaptér (nabíječka). Sonda vápenatých kationtů Sonda k měření koncentrace vápenatých kationtů Ca2+ ve vodných roztocích. Rozsah: 0,20 mg/l až 40000 mg/l; Citlivost: 1,4 % měřené hodnoty (±0,0028 mg/l pro dolní mez rozsahu, ±560 mg/l pro horní mez rozsahu); Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 3 – 10; Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 50 °C. Sonda chloridových aniontů Sonda k měření koncentrace chloridových aniontů Cl- ve vodných roztocích. Rozsah: 1,8 mg/l až 35500 mg/l; Citlivost: 0,7 % měřené hodnoty (±0,013 mg/l pro dolní mez rozsahu, ±250 mg/l pro horní mez rozsahu); Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 2 – 12. Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 50 °C. Čidlo pro měření teploty Teplotní čidlo s rozsahem -20 až 110 °C připojitelné rovnou k počítači přes USB port. Součástí produktu je i software. Odolné až do teploty 150 °C; přesnost ± 0,5 °C; rozlišení 0,07 °C. Čidlo tlaku plynu Čidlo pro měření tlaku plynu; měřenou veličinou je absolutní tlak. Součástí je doplňková sada pro tlakové čidlo (stříkačka se závitem, hadička a podobně). Rozsah: 0 - 210 kPa; Citlivost: 0,05 kPa. Čidlo slanosti Čidlo měří koncentraci minerálních látek (solí) rozpuštěných v roztocích (typicky ve vodě). Rozsah: 0 % až 5 %; Rozlišení: 0,002 %; Přesnost: ±1 % celého rozsahu (tj. ±0,05 %); Čidlo lze použít v teplotním rozsahu 0 °C až 80 °C, korekce na teplotu je prováděna automaticky v rozmezí 5 °C až 35 °C. Čidlo plynného kyslíku Senzor pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu umožňuje řadu experimentů zejména z oblasti biologie a chemie. Rozsah: 0 % až 27 % kyslíku ve vzduchu; Přesnost při normálním tlaku: ±1 %; Rozlišení: 0,01 %; Provozní teplota: 5 °C až 40 °C; Relativní vlhkost, při které přístroj může pracovat: 0% až 95 %. Spirometr Senzor umožňuje popisovat výměnu vzduchu mezi plícemi a atmosférou, studovat průtok vzduchu dýchacím ústrojím a měřit kapacitu plic. Čidlo se skládá z oddělitelné měřicí hlavice a převodníku diferenciálního tlaku. Měřicí hlavici lze snadno čistit a sterilizovat. Senzor měří v rozsahu 0 až ±10 litrů za sekundu a má pracovní objem 93 ml. Balení obsahuje: rukojeť senzoru, měřicí hlavici, vyměnitelný bakteriální filtr, 5 vyměnitelných náustků, svorku na nos. Pás pro monitorování dýchání Monitorovací pás určený ke studiu lidského dýchání. Pás se navlékne okolo hrudníku a balónkem se do něj napumpuje vzduch. Pomocí čidla tlaku plynu pak lze monitorovat dýchání měřením rozpínání hrudního koše. Čidlo relativní vlhkosti vzduchu Senzor relativní vlhkosti vzduchu vhodný pro meteorologická měření. Provozní teplota: 0 °C až 85 °C; Rozsah: 0 % až 95 %; Citlivost: 0,04 % z aktuální relativní vlhkosti; Přesnost: ±10 % z akutální relativní vlhkosti (pomocí pečlivé kalibrace můžete dosáhnout přesnosti ±2 %). Čidlo pro EKG EKG čidlo umožňující zaznamenávat časovou změnu elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou. Záznam této časové změny je znám jako elektrokardiogram (EKG), čidlo jako elektrokardiograf. Magnetická míchačka Magnetická míchačka pro důkladné a soustavné míchání kapalin. Magnetická míchačka vytváří točivé magnetické pole. Toto pole proniká do nádoby s míchanou kapalinou, ve které je umístěn tyčový magnet (je součástí dodávky). Magnet se v točivém magnetickém poli otáčí, čímž kapalinu míchá. Rychlost míchání je možné plynule regulovat. Míchaný vzorek lze osvětlit zabudovaným zdrojem světla. |  |