Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu dodávky

15 ks mikroskopů včetně sad trvalých preparátů.

Na mikroskopy je kladena vyšší kvalita obrazu. Musí splňovat požadavky pro mikrobiologická pozorování (bakterie,viry,tkáně atd…) úrovně vysoké školy, protože škola připravuje žáky kromě jiného i pro práci v mikrobiologických laboratořích.

Mikroskopy musí splňovat minimální technické parametry:

- planachromatický optický systém korigovaný na nakonečno s korekcí chromatické                                                     aberace a sklenutí(zakřivení) pole

- zorné pole v rozmezí 20 – 22

- binokulární otočná hlavice o 360°

- nastavitelný oční rozestup min. 52-75mm

- okuláry širokoúhlé 10x zvětšující

- objektivy planachromatické se zvětšením  4x, 10x, 20x, 40x,100x

- stůl s koaxiálním posunem X/Y s možností uchycení dvou preparátů současně

- kondenzor Abbe 1,25 s irisovou clonou s numericky odlišenými hodnotami apertury pro použití pro jednotlivé objektivy. Šachta pro destičku pro fázový kontrast.

- zaostřování – koaxiální mikro/makrošroub, regulace tuhosti chodu

- osvětlení – halogenové, v kolektoru polní irisová clona, plynulá regulace intenzity

- možnost použití filtrů

- imerzní olej ke každému mikroskopu či větší balení k celkové dodávce

- snadná manipulace při přenášení mikroskopu např. speciální držadlo ve stativu apod.

Sada trvalých preparátů musí obsahovat minimálně 10 druhů různých preparátů z těchto oblastí:

- končetina hmyzu

- pylová zrna

- krevní buňka

- různé typy rostlinných buněk

- plankton

- příčný řez střevem ze savce

- příčný řez plící savce

- šupiny z křídel hmyzu

- ptačí péro vcelku

- korkové pletivo, příčný řez