O B S A H   D O K U M E N T A C E

měřítko

  - Průvodní zpráva + specifikace výrobků

  - Celkový Půdorys 							1 : 120

  - Půdorys – místnosti č.1,2,3					1 : 50

  - Pohled A-A, B-B							1 : 50

  - Pohled C-C, D-D, E-E, F-F						1 : 50

  - Pohled G-G, H-H							1 : 50

  - Půdorys – místnost 4						1 : 50

  - Atypické prvky – recepční pult, pol. 1a/A, 1b/A, 2/A			1 : 20

  - Atypické prvky – pol. 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7a/A, 7b/A			1 : 20

  - Atypické prvky – pol. 9/A, 10/A					1 : 20

  - Půdorys kanceláře							1 : 50

Vizualizace

P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A

#### I d e n t i f i k a č n í   ú d a j e

Název akce  : 		Interiér klientského centra NICM Na Poříčí

Místo akce  : 		Na Poříčí 4, Praha 1

Projektant  : 		Projektová kancelář

Ing.arch. J. Kačer a Ing. Z. Jäger

Jeremenkova 88

140 00, Praha 4

kacerjager@atlas. cz

Datum  : 			04/2009

Stupeň projektové dokumentace :	architektonická studie interiéru pro výběr dodavatele

#### A r c h i t e k t o n i c k é   a   t e c h n i c k é   ř e š e n í

Studie interiéru řeší využití a vybavení prostor klientského centra NICM v 1.np budovy Na Poříčí 4, Praha 1. Tato dokumentace slouží jako podklad pro výběrové řízení na dodávku interiéru vybraných prostor.

Prostory v 1. np se dělí na veřejně přístupnou část pro klienty se zaměřením na studenty středních a vysokých škol ( v pravé části 1.np ) a kanceláře pro zaměstnance centra ( v levé části ).

Půdorysné řešení veřejné části

Jedná se o čtyři místnosti, z toho místnosti č.1-3 jsou vzájemně propojeny v jeden prostor, místnost č. 4 je samostatně uzamykatelná. Ve všech místnostech budou upraveny stávající povrchy stěn a podlah ( koberec ), dále zde bude instalován univerzální galerijní systém pro zavěšení rámů i samostatných děl a ozvučení všech místností.

Místnost č. 1

Slouží jako vstupní část navazující přímo na recepci objektu, zde je umístěn pult pro kontakt s klienty, odpočinková a čekací zóna, dvě PC pracoviště k rychlému vyhledávání informací dále jsou zde v policovém systému, na nástěnkách a panelech soustředěny letáky, informační a reklamní materiály. Vybaveno novým typovým,  atypickým nábytkem a doplňky.

Místnost č. 2

Prostor pro odpočinek a zábavu, čtecí zóna s přístupem k informačním materiálům a časopisům. Multifunkční prostor v propojení s místností č. 3, snadné variabilní uzpůsobení nábytku k přednáškám, besedám a promítání. Pracovní místo pro pracovníka centra s možností ovládání ozvučení, dataprojektoru	 a obsluhy TV ve výlohách. Dále je zde umístěn nápojový automat. Vybaveno novým typovým,  atypickým nábytkem a doplňky.

Místnost č. 3

Místnost pro práci, studium a zábavu se samostatnými PC pracovišti, regály na informační materiály, dataprojektorem a promítacím plátnem. Multifunkční prostor v propojení s místností č. 2, snadné variabilní uzpůsobení nábytku k přednáškám, besedám a promítání. Mimo provozní doby centra lze využít jako jednací místnost pro zaměstnance. Vybaveno novým typovým, atypickým nábytkem a doplňky.

Místnost č. 4

Prostor pro samostatnou intenzivní práci v oblasti multimediálních technik na PC ( audio, video ), tři PC pracoviště pro profesní diagnostiku, příjemný prostor pro osobní kontakt s klienty formou poradny ( profesní, právní, pro problémy cílové věkové skupiny klientů ).

V místnosti bude využit převážně stávající nábytek a doplněn novými prvky např. sedací nábytek, skříně  pro uskladnění materiálu potřebného k provozu centra.

Kanceláře

Prostory v levé části 1.np  budou z části vybaveny novým typovým kancelářským nábytkem, ostatní včetně povrchů zůstává stávající.

Tato dokumentace nenahrazuje prováděcí projekt interiéru, před realizací bude nutné upřesnit veškeré rozměry, typy, materiálové a barevné řešení s investorem a architektem. Dále zhotovit prováděcí dokumentaci atypických prvků.