# VŘ Vizualizace mapových podkladů

## Příloha A

Popis prací:

| 1. | bezkontaktní digitalizace map a plánů - mobilní technická kamera min. rozlišení 10 000 x 8 000 pixelů, barevná hloubka 48 bit |
| --- | --- |
| 2. | mozaikování jednotlivých dílů a příprava pro automatizované zpracování |
| 3. | transformace a georeferencování rastru podle vlícovacích bodů pro jednotlivá katastrální území podle map Stabilního katastru z r. 1825 |
| 4. | vektorizace mapových podkladů z roku 1825 pro vnitřní Brno a Jihlavu |
| 5. | korekce (zpřesnění) vybraných částí vektorizovaného podkladu pro objekty, jejichž dnešní půdorys prokazatelně odpovídá stavu z r. 1825 (nutná spolupráce s archeology specializujícími se na historické jádra Brna a Jihlavy) |
| 6. | zpracování databáze místních a pomístních názvů objektů, ulic a lokalit a jejich geokódování vůči digitalizovanému mapovému podkladu (nutná spolupráce s historikem specializujícím se na historickou topografii Brna a Jihlavy) |
| 7. | revize místních a pomístních názvů historikem specializujícím se na historickou topografii Brna a Jihlavy |
| 8. | zpracování databáze čísel parcel a čísel popisných pro vnitřní Brno a Jihlavu a jejich souřadnicové umístění na digitalizované mapové podklady (nutná spolupráce s historikem specializujícím se na historickou topografii Brna a Jihlavy) |

Rozsah prací:

| 1. | všechny známé historické plány Brna a Jihlavy od poloviny 18. století do roku 1914 |
| --- | --- |
| 2. | 100 ks - historických plánů staveb z Brna a Jihlavy z 18. a 19. století |