Příloha č. 1

VŘ na nákup aparatur pro elektroforézu, vakuové pumpy a vakuumblotter

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0046

Název projektu:  Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání

v experimentální  biologii

- Horizontální elektroforéza s příslušenstvím pro analýzu DNA na agarózových gelech – elektroforetická vana

  - Elektroforetická vana

  - Dva typy hřebenů 15 a 20 jamek,

  - Externí modul pro nalití gelu mimo elektroforetickou vanu

  - Rozměry  gelů: 15x10 cm, 20 x 26 cm

  - Počet vzorků:  10 – 60

  - 1-2 hřebeny na jeden gel

  - Možnost používání přednalitých komerčně dodávaných agarózových gelů

- Vakuový blotovací systém pro přenos nukleových kyselin z agarózových gelů na membránu

  - Rozměry  gelu: max. 20 x 25cm

  - Rovnoměrná distribuce tlaku během přenosu

  - Možnost použití univerzálních (slepých) rámečků pro různé velikosti gelu nebo definovaných blotovacích rámečků

  - Rozměry rámečků: 15 x 15cm, 15 x 20 cm

  - Kompatibilita s vakuovou pumpou a regulačním ventilem od téhož výrobce.

- Vakuová pumpa s regulačním ventilem

  - Parametry vakua  - pumpa:  20 cm Hg sloupce (max)/ 250 Torr

  - regulační ventil:  0 – 25 cm Hg sloupce (max)/ 125 Torr

  - Kompatibilita s vakuovým blotovacím systémem od stejného výrobce

- Aparatura pro elektroforézu PAGE

  - Sestava pro vertikální elektroforézu s vlastním nalévacím zařízením

  - Umožnění SDS- PAGE,  zpracování prvního i druhého rozměru 2D,  preparativní i nativní elektroforézy, agarozové gely

  - Možnost připojení na chladící okruh

Parametry gelů:

Tloušťka gelu:  0,5mm ,  0,75mm ,  1,0mm ,  1,5mm ,  3,0mm

Počet jamek: 3, 5, 10, 15, 20, 25, blank, 2Djamka +referenční jamka pro standard

Rozměry gelu: 16 x 16 cm, 16 x 20cm

Možnost rozšíření na 2D formát  18,3 x 20cm pomocí konverzního kitu

Počet paralelně zpracovávaných gelů: 1 – 4 ks