Příloha č. 1

VŘ na nákup drobných laboratorních předmětů – vortex, minicentrifuga, pipety

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0046

Název projektu:  Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání

v experimentální  biologii

- Vortex

- Regulace otáček nezávislá na intenzitě přítlaku

- Frekvence otáček do 3000 otáček za minutu

- Mikrospínač na přítlak nebo kontinuální provoz

- Časový spínač

- Reprodukovatelné jemné i intenzivní míchání a roztřepávání pelet

- Použití pro 0,5 až 2,0 ml mikrozkumavky , zkumavky do objemu 15 ml, kádinky do 250 ml

- Výměnné nástavce pro třepání v různých objemech a nádobách

- Minicentrifuga

- Kapacita rotoru na minimálně 12 zkumavek 1,5/2,0ml

- Výkon centrifugy minimálně 14.000 x g

- Doba rozjezdu a brzdění nejvýše za 14 sec.

- Automatický přepočet RPM a RCF (g), jednoduché ovládání, digitální nastavení času a otáček

- Tlačítko pro rychlé zcentrifugování

- Automatické otevření víka po centrifugaci (ochrana proti přehřátí vzorku)

- Rotor autoklávovatelný, výhodou je vypuklé víko rotoru ( centrifugace kolonek)

- Možnost centrifugovat stripy 8 x 0,2ml PCR (eventuelně 5 x 0,2ml PCR) -nejlépe samostatný rotor

- Specifikace pipet:

Pipety mechanické s variabilním objemem:

- dolní konus pipety s odpruženou špičkou, u pipet do objemu 10ul ocelový hrot (dolní konus pipety) výhodou

- celá pipeta je plně autoklávovatelná (nikoli pouze dolní část)

- 4-číselný displej

- pipeta lehká, ergonomická, snadná rozborka při údržbě

- chemická odolnost povrchu i pístu pipety

- minimalizace síly potřebné na stisk ENTER a vyhazovače

- vlastní záruční i pozáruční servis

- záruka na pipety minimálně 2 roky

Sada pipet:

- 0,1-2,5 mikrolitrů

- 0,5-10 mikrolitrů

- 2-20 mikrolitrů

- 10-100 mikrolitrů

- 20-200 mikrolitů

- 100-1000 mikrolitrů