Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci:

Veřejná ZAKÁZKA malého rozsahu

„NÚOV – Dodávka HW“

Požadované vlastnosti / technické podmínky předmětu

Technické zázemí zadavatele

NÚOV disponuje technickým zázemím, které bylo budováno postupně od konce roku 2004. Kromě serverů a aktivních prvků zahrnuje jak 100MB/s strukturovanou kabeláž a mikrovlnné pojítko pro připojení k internetu, tak klimatizovanou místnost pro umístění serverů. Od roku 2005 začaly více narůstat požadavky na koncové stanice, mobilní komunikaci a rozšíření poskytovaných služeb, zvláště na elektronickou poštu.

V současné době je ústav k internetu připojen pomocí mikrovlnného pojítka od firmy Orcave o rychlosti 8MB/s. Jde o jediné připojení a není žádnou jinou cestou zálohováno. Serverová místnost je vybavena klimatizací Toshiba RAV-SM1102CT-E o chladícím výkonu 3 až 11,2 kW pořízenou v září roku 2006 a umístěnou nad jednou rackovou skříní,  ve které jsou umístěny servery. Ty jsou proti výpadku elektrické energie chráněny UPS záložním zdrojem Powerware 9120 o výkonu 6000 VA. Místnost nebyla původně navržena jako serverovna a tudíž neobsahuje některé moderní standardní prvky, jako jsou dvojité podlahy, protipožární a jiné bezpečnostní prvky, dieselagregát. Vstup do místnosti je zajištěn pouze pomocí klíče a není nijak evidován.

NÚOV je proti  útokům z internetu chráněn Cisco PIX firewallem, který rozděluje adresní prostor organizace na Demilitarizovanou zónu (DMZ) a Vnitřní síť. V DMZ je umístěno 5 serverů, na nichž jsou provozovány projektové internetové prezentace, Oracle databáze a hlavní DNS. Ve vnitřní síti jsou hlavní servery Active directory, poštovní server zároveň s file serverem a aplikační a zálohovací server pro podporu koncových uživatelů. Zálohuje se převážně elektronická pošta a Oracle databáze, záloha se provádí na pásky. Přesný popis serverů používaných NÚOV včetně specifikací, umístění a služeb, které poskytují, je uveden v tabulce. K serverům ve vnitřní síťi není umožněn přístup z internetu. Do vnitřní siťě jsou ze svých desktopů a notebooků  připojeni pouze uživatelé ověřeni pomocí hesla. V zasedacích místnostech ústavu je možné připojení  pomocí WiFi, jenž je chráněno certifikátem.

Schématické znázornění zapojení sítě Národního ústavu odborného vzdělávání

Ke své práci uživatelé využívají jak multifunkční síťové zařízení, která jsou umístěna na centrálních místech v každém patře, tak vlastní lokální tiskárny. Ze software je nejvíce využívám MS Office a pro elektronickou poštu a plánování schůzek MS Outlook. Pro sdílení dat slouží uživatelům speciálně vyčleněné místo na file serveru, s nastavenými přístupovými právy podle úrovní utajení informace.

| Model | Specifikace | Operační systém a nainstalovaný software | Poskytované služby | Umístění | Rok pořízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HP DL360 G3 | Intel Xeon 3,06GHz | MS Windows 2003 Standard SP3 | Poštovní server | vnitřní síť | 2004 |
|  | 2,5GB RAM | MS Exchange 2003 Standart | SPAM filtr |  |  |
|  | řadič Smart Array 5i - disky v serveru | GFI Mail Essentials 12 | File server |  |  |
|  | řadič Smart Array 642 - disková police | Antivir NOD32 pro Exchange | IIS webový server pro OWA |  |  |
|  | Disk 17359MB v RAID 1+0; 44% Free | Certifikát 1. Certifikační |  |  |  |
|  |  | Outlook WebAccess |  |  |  |
| HP StorageWorks | 9 disků 72,8GB 15K Ultra 320 SCSI | Disková police | Logical Drive 1 | vnitřní síť | 2004 |
|  | Logical Drive 1 = 347295MB RAID5 |  | EXCHANGE disk 48,83GB; 66% Free |  |  |
|  | Logical Drive 2 = 208382MB RAID5 |  | DATA disk 166GB; 18% Free |  |  |
|  |  |  | OPIT disk 97,66GB; 6% Free (archiv, projekty) |  |  |
|  |  |  | SHARE disk 26,53GB; 52% Free |  |  |
|  |  |  | Logical Drive 2 |  |  |
|  |  |  | ZALOHA disk 203,49GB; 70% Free (Logy Exchange, GFI reporty, záloha ORADATA) |  |  |
| HP DL360 G4 | Intel Xeon 3,00GHz | MS Windows 2003 Standard SP3 | Hlavní AD NÚOV | vnitřní síť | 2005 |
|  | 1GB RAM |  | Vnitřní DHCP server |  |  |
|  | řadič Smart Array 6i |  | Vnitřní DNS server |  |  |
|  | Disk 67,82GB v RAID 1+0; 65% Free |  | Update server WSUS |  |  |
|  |  |  | IIS webový server pro WSUS |  |  |
| HP DL360 G4 | Intel Xeon 3,00GHz | MS Windows 2003 Standard SP3 | Aplikační server | vnitřní síť | 2005 |
|  | 2GB RAM | MS SQL 2000 Standard | Zálohovací server |  |  |
|  | řadič Smart Array 6i | Symantec Backup | Databázový server |  |  |
|  | Disk 67,82GB v RAID 1+0; 19% Free | antivir NOD32 | Vnitřní IIS webový server |  |  |
|  |  | Share Point Portál | Intranet server |  |  |
|  |  | Infos 2001 (účetní SW) | Server pro klienty NOD32 |  |  |
|  |  | MUZO (účetní SW) |  |  |  |
|  |  | IN-SY-CO (účetní SW) |  |  |  |
|  |  | Clavius (knihovní SW) |  |  |  |
|  |  | Wintel (SW k digitální ústředně) |  |  |  |
| Skládaný server | Intel Xeon 2,4GHz | MS Windows 2003 Standard SP3 | Záložní AD NÚOV | vnitřní síť | 2003 |
|  | 1GB RAM |  |  |  |  |
|  | Disk 34,21GB; 78% Free |  |  |  |  |
|  | Disk 17,08GB; 100% Free |  |  |  |  |
| Skládaný server | Intel Pentium4 2,6GHz | FreeBSD 5.3 | Projektový WWW server | DMZ | 2003 |
|  | 512MB RAM | Apache 2.0 | Databázový server pro podporu WWW |  |  |
|  | Disk 80GB; 69% Free | PHP |  |  |  |
|  |  | MySQL |  |  |  |
|  |  | SSH |  |  |  |
| Skládaný server | Intel PentiumIII 800MHz | RedHat 7.0 Linux 2.4.2-2 | Hlavní DNS server NÚOV | DMZ | 2003 |
|  | 256MB RAM | Bind DNS |  |  |  |
|  | Disk 40GB; 85% Free | SSH |  |  |  |
| HP DL320 G5 |  | nevyužit | Nevyužit | neumístěn | 2008 |

Tabulka serverové infrastruktury.

| Model | Počet | Pořízeno |
| --- | --- | --- |
| Nortel switch Bay Stack 470 48T | 4 | 2003/2007 |
| Nortel switch 3510 - 24T | 1 | 2006 |
| Nortel switch 350-12T | 1 | 2003 |
| Cisco PIX firewall | 1 | 2003 |
| Cisco Wifi router 802.11g | 3 | 2004/2007 |
| D-link Web Smart Switch DGS 1224T | 1 | 2007 |

Tabulka síťové infrastruktury.

Současná serverová infrastruktura již z důvodů stáří a nízkého výkonu nevyhovuje provozním podmínkám a její náhrada za novou je hlavním předmětem této veřejné zakázky.

Služby poskytované ICT oddělením zadavatele

Hlavní náplní interního ICT oddělení je uživatelská podpora a správa veškerého technického vybavení popsaného výše.  Oddělení bylo složeno z 5 odborných pracovníků, to znamená z vedoucího oddělení, dvou techniků a dvou administrátorů, z nichž každý spravoval a odpovídal za jemu svěřená zařízení. V současné době zadavatel zaměstnává pouze dva techniky a další pozice nejsou personálně nijak zajištěny.

Poskytované služby jsou tedy omezeny pouze na správu koncových zařízení uživatelů. Služby související se servisem a technickou podporou prostředí jsou jedním z předmětů této veřejné zakázky.

Základní popis požadovaného řešení

Z důvodů stáří a nedostatečné podpory současné infrastruktury je cílem požadovaného řešení vytvořit novou technologickou infrastrukturu zadavatele (NÚOV) tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod veškerých dosud provozovaných aplikací. Zadavatel bude v následujících letech provozovat účetní a mzdové programy (Jasu, IN-SY-CO) a knihovní program Clavius, které vyžadují pro svůj běh prostředí Microsoft Windows. Dále bude využívat sdílené kontakty, kalendáře včetně plánování schůzek a přístup k elektronické poště pomocí programu Microsoft Outlook i z internetu. Zadavatel bude nadále využívat sdílení dat mezi pracovníky a bude ukládat data na diskové pole. Bezpečnost uživatelů bude i nadále řešena centrální správou antivirového programu jak pro serverovou část, tak pro klientské stanice. Pro vzájemnou komunikaci a interní sdělení bude využíván Intranetový portál přístupný pouze z vnitřní sítě. Pro některý z výstupů svých projektů bude zadavatel využívat webové prezentace s podporou technologie PHP, .NET, MySQL, Oracle a Microsoft SQL.

K tomuto účelu musí být vytvořena dostatečně výkonná technologická infrastruktura, která bude zajištěna odolností proti výpadku a která bude využívat zálohování dat na externí media. Navrhovaná architektura musí být rozšiřitelná pro zajištění ochrany investic při případných požadavcích na zvýšení výkonnosti. Nově vybudovaná technologická infrastruktura plně nahradí existující. Umístění této infrastruktury se předpokládá v současném prostředí a dodavatel případně navrhne nezbytné úpravy.

Požadavky na výkonnost a dostupnost

K systému budou připojeni pouze interní uživatelé, jejichž počet bude cca 200. Všichni tito uživatelé budou mít umožněn vzdálený přístup ke své elektronické poště a vybraní uživatelé také přístup k určenému diskovému prostoru. Pro nastavení vysoké dostupnosti zadavatel požaduje vytvoření vizualizační prostředí, které v případě výpadku zajistí automatickou migraci služeb na jiný HW. Dále požaduje neustálý monitoring použitého výkonu a na to navázaný přesun virtuálního stroje na jiný méně vytížený HW:

Architektura požadovaného řešení

Pro pokrytí požadované zátěže je navržena technologická infrastruktura obsahující 3 servery, na které budou přeneseny současné operační systémy včetně používaných aplikací. Jeden zálohovací server a zálohovací zařízení. O monitoring systémů se bude starat jeden server, na kterém bude nainstalovám příslušný SW.

Schéma návrhu řešení technologické infrastruktury.

Monitorování systémů

Kromě dedikovaného SW vybavení pro správu jednotlivých komponent infrastruktury (diskové pole, servery, ...) Zadavatel požaduje, aby nabízené plnění obsahovalo jednotný dohledový SW pro HW úroveň použitých komponent. SW bude zajišťovat monitoring stavu HW a upozorňovat například na vadné komponenty, dále bude zajišťovat monitoring služeb běžících operačních systémů a aplikací. Upozornění a výstrahy bude zasílat pomocí mailů a sms zpráv konkrétním osobám.

Obsah požadovaného plnění

V rámci veřejné zakázky jsou Zadavatelem poptávány:

- Návrh řešení a projektu

- SW pro dodaný HW, implementace včetně harmonogramu,

- Dodávka HW

- Zálohování (HW, SW, plán)

- SW pro dohled dodaného HW

- zajištění SW a HW podpory na 2 roky

- implementace řešení, dle projektu

- migrace stávajících SW prostředků do nové serverové infrastruktury,

- zavedení služby Service desk,

- správa a dohled nově vybudované infrastruktury do 31.9.2011

Dodávka operačních systémů Microsoft a aplikací není součástí předmětu plnění.

Využití stávající technologické infrastruktury

Ze stávající infrastruktury mohou být pro nově budovanou infrastrukturu využity tyto části:

- disková police HP Storage včetně disků,

- zálohovací pásková knihovna HP Ultrium,

- jeden ze serverů HP DL 360 G4,

- licenci operačního systému Novel SuSE Linux 10.3

Stávající systém bude v provozu po celou dobu instalace a testování nového prostředí.

Požadavky na technické vybavení

Diskové pole

Předpokládá se použití jednoho diskového pole o celkové kapacitě 2TB. Klíčové vlastnosti zařízení:

- možnost škálování kapacity,

- možnost škálování výkonu systému,

- možnost virtualizace úložiště

| Číslo | Požadované parametry | Popis řešení uchazeče | Splněno (ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologie Fibre Channel, min. 2 Gb/s end-to-end (architektura pole schopná přenést bez saturace plnou zátěž současně ze všech 2Gb/s serverových portů na současně všechny 2Gb/s diskové porty). |  |  |
| 2 | Požadováno min. 6 portů FC 2 Gb/s pro externí připojení pole pomocí FC optického spoje protokolem FCSW. |  |  |
| 3 | Požadovaná vyrovnávací paměť (cache) min. 512 MB |  |  |
| 4 | Redundantní řadiče (storage procesory) s možností práce v režimu aktive/active. |  |  |
| 5 | Podpora použití velkokapacitní S(F)ATA disky o velikosti alespoň 500GB |  |  |
| 6 | Požadovaná kapacita min. 2 TB, SAS (10 000 otáček/min.). Min. počet disků sedm (7). |  |  |
| 7 | Rozšiřitelnost pole na min. 36 disků |  |  |
| 8 | Podpora Raid 0, 1, 3, 5, 6 |  |  |
| 9 | Rackové provedení |  |  |
| 10 | Redundantní napájení, chlazení hot swap |  |  |
| 11 | Podpora SAN |  |  |

Servery

Pro zajištění vysoké dostupnosti je požadováno mít k dispozici minimálně 3 hardwarově nezávislé servery stejného typu. Na serverech budou provozovány účetní aplikace, webové služby, poštovní služby. Management SW bude kompatibilní a jednotný pro celé prostředí.

| Číslo | Požadované parametry | Popis řešení uchazeče | Splněno (ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | minimálně počet procesorů: 2 dvousocketové servery o výšce max. 2U paměť nejméně DDR2-667 ECC min. 8 GB RAM, ideálně až 64 GB RAM 2x interní, za chodu vyměnitelný disk min. 10k RPM, RAID-1 ideálně až 8ks HDD 2,5“ dvě integrované síťové karty s podporou SCSI minimálně 4x PCI-Express slot DVD 2x NIC GBE, USB 2.0 port možnost vzdálené správy až 4 administrátorů přes konzoli ovládacího managementu se zabezpečením proti střetu příkazů |  |  |
| 7 | minimální požadované výkony navrhovaných serverů odpovídající alespoň následujícím benchmarkům dle http://www.spec.org/cpu2006/ : SPECint_rate2006 = 148 SPECint_rate _base2006 = 139 SPECint_2006 = 30,2 SPECfp_rate2006 = 81,7 SPECfp2006 = 26,2 SPECfp_rate_base2006 = 74,7 - preferovaně použít quad-core procesory (Opteron / Xeon) |  |  |

Zálohování

Zadavatel požaduje využití stávajícího serveru HP DL320 zakoupeného v roce 2008 a stávajícího GSM Modemu pro zasílání sms zpráv. Dále požaduje využití stávajícího SW Symantec, v případě že uchazečem provedené změny v technologické infrastruktuře povedou k rozšíření počtu licencí, je uchazeč povinen tyto licence zahrnout do cenové kalkulace. Seznam stávajících licencí je uveden níže.

- 1x Backup Exec 11d Win with Continuous Protection Server Std Lic Gov Band S

- 1x Backup Exec MSFT AD 11d Win Agent for Microsoft Active Directory with Agent for Windows Systems Std Lic Gov Band S

- 1x Backup Exec MSFT SQL 11d Win Agent for Microsoft SQL Server with Agent for Windows Systems Std Lic Gov Band S

- 1x Backup Exec MSFT XCH 11d Win Agent for Microsoft Exchange Server with Agent for Windows Systems Std Lic Gov

- 1x Backup Exec RALUS 11d Win Remote Agent for Linux Unix Servers Std Lic Gov

Virtualizační prostředí

| Číslo | Požadované parametry | Popis řešení uchazeče | Splněno (ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Zajištění vysoké dostupnosti |  |  |
| 9 | Při výpadku automatická migrace za provozu |  |  |
| 10 | Podpora Disaster recovery řešení |  |  |
| 11 | Aktivní rozklad systémové zátěže |  |  |
| 12 | Zajištěný centrální management |  |  |
| 13 | Podpora zálohování virtuálních operačních systémů |  |  |
| 14 | Vizualizace diskových prostor |  |  |

Monitoring dodaného řešení

| Číslo | Požadované parametry | Popis řešení uchazeče | Splněno (ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Monitoring síťových zařízení a jejich služeb (routery, switche, firewally) |  |  |
| 16 | Monitoring operačních systémů (WIN, Unix/linux) a jejich služeb |  |  |
|  | Monitoring aplikací, procesů |  |  |
| 17 | Podpora implementace na UNIX/Linux |  |  |
| 18 | Notifikace pomocí email, pager, instant messaging , SMS |  |  |
| 19 | Reportovací nástroj –SLA, historie událostí, grafické znázornění trendů |  |  |
| 20 | Webové rozhraní |  |  |

Správa, servis a podpora

Výhodněji bude hodnocena nabídka uchazeče, která zahrnuje např. kratší reakční dobu servisu komplexní zajištění autorizovaného servisu v Praze a vyšší parametr dostupnosti (SLA), jakož i další výhodnější servisní podmínky.

| Číslo | Požadované parametry | Popis řešení uchazeče | Splněno (ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Reakční doba servisu do 4 hodin |  |  |
| 22 | Dostupnost servisu od 8 do 17.00 v pracovní dny |  |  |
| 23 | Výměna poškozených dílů zdarma |  |  |
| 24 | Výrobce má zastoupení na území ČR |  |  |
| 25 | Telefonická podpora (hotline) |  |  |
| 26 | Dostupnost hotline od 8.00 do 17.00h v pracovní dny |  |  |
| 27 | Parametr SLA (uvést hodnotu) |  |  |
| 28 | Zapůjčení adekvátní náhrady při opravě delší než 1 den |  |  |